# 第五章  方案比选

## 5.1  绿色通道方案环境影响比选

根据焦作市绿色交通及交通安全综合改善项目鉴别会备忘录，咨询团队针对绿色通道子项目提出了3个拟定选线方案，各方案具体内容见表5-1。

表5-1                      绿色通道子项目拟定选线方案

| 方案 | 线路图 | 设计方案 | 施工难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一:焦青线(34km) |  | 现有焦青旅游公路，路面宽 6m，路基宽 7.5m。在可以拓宽的路段，改造为路面宽 8.5m，路基宽 9m，其中自行车专用道宽 2.5~3m；受地形限制的路段采取原级改造，路面宽 6m，路基宽 7.5m。当沿线景点较多，且具备修建迂回道路的条件时，可设计单车道环线自行车专用路，为自行车出行者提供到达青龙峡的通道，以尽量减少对沿线景观和植被的破坏。自行车通道与机动车道通过划线或使用隔离绿化分隔 | 1、道路宽度有限，且受到地形地质等自然环境的制约性最强，会产生大量的土方量，现状道路改扩建的难度最大，该方案的风险最高 2. 工程改造难度最大，基本上在有限的资金和项目周期内无法实现打造一个安全的道路通行空间的目标 |
| 方案二:方西路及延长线(29km) |  | 路线起点至西涧段，按双向二车道公路标准建设，路基宽 21m；西涧至终点段，按双向二车道标准建设，路基宽由 24m渐变为12m。根据道路的实际及可拓宽的宽度，设置双侧或仅在一侧设置双向休闲自行车道，自行车通道与机动车道通过划线或使用隔离绿化分隔。 | 该方案的可实施性最强，对于云台山远期客流量的进一步发展具有助推作用。然而，在焦作市公路规划中，将方西路将从县道改造为省道，林邓路从省道改造成国道，未来将货车从林邓路转移到方西路上。在这种变化背景下，绿道项目的建设与方西路的改造升级相矛盾。 |
| 方案三:焦青线+北环路(34km) |  | 北环路现有技术等级为山区三级，路基宽12-9m，路面宽 9-8m，部分路段受地形限制，路基6.5m，路面5m。拟对路段进行拓宽改造，将该路改造为路基宽12m，路面宽9m，沿线桥涵与路基同宽。将焦青线打造为双向休闲自行车道，自行车道之间通过划线或使用隔离绿化分隔。由于焦青线仅为道路沿线的居民提供数量有限的车辆通行证，因此机动车的通行数量较少，可以设计成单侧的机动车道供双向机动车行驶 | 1. 项目改造后，必然会增加经北环路到达焦青线前往青龙峡的交通量，将对焦青线产生更大的交通压力，北环路沿线的自然环境恶劣，大量的土建工程会带来较大的波动风险； 2. 现状道路条件无法通过实施隔离改造工程、铺设智能设施等措施，保证自行车专用，并减少居民出行对自行车造成的干扰。 |

在绿道项目前期鉴别成果中，咨询团队拟定的3个绿道选线方案并未通过项目的可行性论证。为推进绿道项目的实施进度，项目咨询团队在方案二的基础上提出新建一条4-5m宽，起点为人民公园，终点为云台山景区，全长约30km仅供步行和自行车使用的慢行道的选线方案，并在世行代表团的要求下提出了一个12~18km的环路比选方案，以上2个方案详细情况见表5-2和表5-3。

表5-2                     绿色通道子项目比选方案

| 项目 | 比选方案一 | 比选方案二 |
| --- | --- | --- |
| 选线 | 人民公园~群英河（北上）~影视路（向东）~翁涧河（北上）~当阳峪村（瓷都）~圆融寺~X006县道~西村乡穆家寨生态度假村~方庄镇~S233省道~大石河桥桥北。 | 龙源湖公园~映湖路~群英河~~塔南路~和平路~群英河~人民公园~群英河~民主北路~影视路~缝山针公园~瓮涧河~园融寺~龙寺陵园~龙寺村~沿群英河~民主北路。 |
| 总里程 | 30km | 17.833km |
| 路宽 | 4.5m | 4.5m |
| 服务对象 | 骑车爱好者，适用人群单一 | 骑车爱好者、焦作市民 |
| 施工难度 | 地形复杂，施工难度大 | 地形相对简单，施工难度相对较小 |
| 安全性 | 与市区没有连接线，安全系数低 | 安全系数高 |
| 线路图 |  |  |

综合考虑景观、施工、投资等因素，本工程可研推荐采用比选方案二布置型式，即选线采用龙源湖公园~映湖路~群英河~~塔南路~和平路~群英河~人民公园~群英河~民主北路~影视路~缝山针公园~瓮涧河~园融寺~龙寺陵园~龙寺村~沿群英河~民主北路。

表5-3                     比选方案环境影响分析

| 序号 | 环境因素 | 比选方案一 | 比选方案二 | 推荐方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对噪声的影响 | 周围声环境敏感点较多，涉及16个村庄么，施工期影响人口较多 | 周围声环境敏感点涉及2个村庄，施工期影响人口相对较少 | 方案二 |
| 2 | 对水环境的影响 | 施工对河道水环境影响较小 | 施工对河道水环境影响较小 | 差别不大 |
| 3 | 对生态的影响 | 对水生生态影响较小，对陆生生态影响较大 | 对水生生态影响较小，对陆生生态影响较小 | 方案二 |
| 4 | 占地面积 | 占地面积16.5万m2，其中林地12.16万m2，建设用地4.34万m2 | 占地面积8.14万m2，其中林地3.8万m2，建设用地4.34万m2 | 方案二 |
| 5 | 社会影响 | 涉及北洼村、西小村2个村庄的部分居民搬迁，搬迁总户数16户 | 不涉及居民搬迁 | 方案二 |
| 6 | 景观影响 | 景观效果好 | 景观效果好 | 差别不大 |

从环境保护角度分析，比选方案二对环境影响比比选方案一较小，综合工程和环保两方面考虑，推荐比选方案二作为本次评价的推荐方案。

评价单位在咨询焦作市文物局和现场调查过程中，发现绿道比选方案二环线选线有部分路段在全国重点文物保护单位—当阳峪宋代瓷窑遗址的保护范围内，经过咨询焦作市文物局和焦作市环境环保局等行政管理部门的意见后，评价建议项目办对绿道比选方案二环线选线进行局部调整，调整后的环线选线不在文物保护范围内，与保护范围最近距离为400m，绿道比选方案二环线选线调整方案图见图5-1。

图5-1  绿道比选方案二环线选线调整方案

## 5.2  安全系统综合交通走廊布置方案环境影响比选

（1）工程方案

本项目可研对安全系统综合交通走廊的公交专用道进行了方案比较。本部分内容将对公交走廊的路中式与路侧式是公交专用道进行汇总，塔南路、站前路、人民路公交专用道均采用路中式公交专用道。

（2）工程比选

结合考虑公交车速、横向干扰、可靠性、交叉口冲突、站台可达性和安全性、可持续性、建设成本等具体方面，对公交专用道布局方案进行比较，如下表5-4所示。

表5-4                 解放路公交专用道布局方案比较

| 比较因素 | 路中式公交专用道 | 路侧式公交专用道 | 推荐 方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公交车速 | 由于不受边侧社会车流干扰，在系统内线路充分整合后，公交运行车速一般可达20公里/小时以上。 | 边侧公交专用道由于存在许多横向干扰，公交运行车速一般只有15~20公里/小时。 | 路中式 |
| 横向干扰 | 中央公交专用道位于快车道，在有物理隔离的情况下不受横向干扰；在无物理隔离的情况下，只受右侧机动车干扰。 | 在边侧机动车道与慢行车道有绿化等物理隔离时，主要是与沿线社会车辆出入和出租车停靠相互干扰，如在一块板断面上设置路侧专用道，则还会受到非机动车交通的侧向干扰。此外，路侧专用道的设置还会与沿线的常规公交线路运营产生严重的相互干扰。 | 路中式 |
| 可靠性 | 由于中央专用道几乎不受横向干扰，运行速度高，大大缩减乘客的在途时间，若配合合理的线路运行方案，公交效率和准点率可远超常规公交系统，从而系统可靠性得到很好的保障。 | 由于路侧专用道受到诸多横向干扰，公交运行车速不高，稳定性较差，公交效率和准点率略比常规公交系统有所提高，系统可靠性不好。 | 路中式 |
| 交叉口冲突 | 中央专用道存在公交车流与社会左转车流、右转公交车流与社会车流之间的冲突；对于现状已禁止直接左转的交叉口只存在右转公交车与社会车流之间的冲突。因此，中央专用道更适合直行为主的快速公交线路，如线路需要转弯，则车辆需要提前变道或设置专用相位。 | 路侧专用道存在公交车流与社会右转车流、公交左转车流与社会直行车流之间的冲突；由于快速公交往往是城市干线走廊，线路在交叉口以直行为主，因此社会车流往往需要增设右转专用相位，或与快速公交合用车道。 | 路中式 |
| 站台可达性和安全性 | 需要将车站设置在道路中央，乘客总过街距离与路侧专用道相当，配合快速公交实施还增设了二次过街设施，改善了过街的安全性。 | 需要将车站设置在道路边侧，基本不改变现状普通公交站台的可达性和安全性。 | 路中式 |
| 可持续性 | 道路中央的路权是走廊通行条件最好的路权，其永久性形象也最为明显，设置中央专用道为今后系统的扩展和升级都预留了良好条件。 | 其运行条件和形象较现状常规公交提升不明显，未来发展潜力有限。 | 路中式 |
| 建设成本 | 工程量稍大，设置路中式公交站台，核心城区道路施工难度大，既有设施利用率低等，废弃既有站台，改造难度小 | 工程量较小，利用路侧布置公交站台，核心城区道路施工难度小，既有设施利用率中等，利用既有站台与车道，改造难度小 | 路侧式 |

由表5-4分析可知，路中式公交专用道拥有较高的公交车速，横向干扰少，可靠性高，交叉口冲突少，站台可达性和安全性高，可持续性良好，但其工程量稍大，既有设施利用率低，本次项目主要为提高焦作市城区公交系统运行效率和服务质量，改善居民出行方式，综合考虑，工程推荐采用路中式公交专用道设计。

（3）环境比选

结合考虑噪声影响、水环境、生态环境、环境空气和社会影响等方面，对公交专用道布局方案进行比较，如下表5-5所示。

表 5-5                  公交专用道布局方案环境比选

| 公交专用道 | 路中型公交专用道 | 路侧型公交专用道 |
| --- | --- | --- |
| 噪声影响 | 相当 | 相当 |
| 水环境 | 相当 | 相当 |
| 生态环境 | 相当 | 相当 |
| 环境空气 | 相当 | 废气排放量略大 |
| 社会影响 | 相当 | 相当 |

从环境影响角度分析，在水环境、声环境、生态环境、社会影响等方面，两个方案产生的影响基本相当，由于路侧型公交专用道车速较低，废气排放量略大。因此从环境保护角度分析，推荐采用路中式公交专用道。

综合以上分析，综合考虑公交优先效益、建设成本和环境影响等因素，本评价同意采用路中式公交专用道。