# 第十二章  环保投资估算与环境经济损益分析

## 12.1  环保投资估算

工程总投资预计为124304.22万元。环保投资包括环保设施、设备、环境监测等费用，根据本报告拟定的环境保护对策措施，估算出该工程一次性工程环境保护投资初步估算为1129.1万元，环保投资占工程总投资0.91%。环保投资见表12-1。

表12-1                      环保措施投资估算

| 类别 | 环保措施 |  |  | 处理效果 | 数量 | 投资 (万元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第Ⅰ部分 环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 | 施工期环境监测 |  |  | 12.84万/年 | 2年 | 25.68 | 环评 新增 |
|  | 营运期环境监测 |  |  | 2.52万/年 | 2年 | 2.52 |  |
|  | 竣工环保验收及监测 |  |  |  | - | 30 |  |
| 第Ⅱ部分 环保措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 废水 | 生活 污水 | 施工营地设置临时化粪池处理后用于农田肥田 | 禁止外排至蒋沟、群英河，不对水环境产生影响 | 15座 | 15 | 环评 新增 |
|  |  | 施工 废水 | 经隔油沉淀池处理后回用 | 禁止外排至蒋沟、群英河，不对水环境产生影响 | 15座 | 15 | 环评 新增 |
|  | 废气 | 扬尘 | 配小型洒水车，道路和作业面的洒水 | 减少粉尘的影响 | 15辆 | 45 | 环评 新增 |
|  | 固体废物 | 生活 垃圾 | 施工营地设垃圾桶，生活垃圾及时清运 | 及时清运，保持该区清洁卫生 | 15处 | 15 | 环评 新增 |
|  |  | 建筑 垃圾 | 及时清运至建筑垃圾填埋场 | 尽可能合理回收，禁止乱堆放，防止影响区域环境 | 14.62万吨 | 292.4 | 环评 新增 |
|  | 生态保护 | 水土 保持 | 水土保持和生态恢复（临时弃方堆存遮盖防护、边坡防护等） | 防治水土流失 |  | 470 | 计入 工程 投资 |
|  | 社会 | 人群 | 媒体、安民告示；施工场地告示牌 |  | 15处 | 15 | 环评 新增 |
| 运营期 | 废水 | 马村、义门、大北张首末站含油废水、生活污水 | 含油废水经隔油沉淀池预处理和生活污水经过SW地埋式污水处理装置达标后，排往焦作市第二污水处理厂 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 3座 | 30 | 环评 新增 |
|  |  | 中站首末站含油废水、生活污水 | 含油废水经站内设置的预处理和生活污水经过SW地埋式污水处理装置达标后，排往西部产业集聚区污水处理厂处理 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 10 | 环评 新增 |
|  |  | 交警队培训基地生活污水 | 生活污水经站内设置的生活污水经过SW地埋式污水处理装置达标后，排往博爱县污水处理厂处理 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 3 | 环评 新增 |
|  |  | 运管局培训基地生活污水 | 生活污水经过SW地埋式污水处理装置达标后，排往焦作市第二污水处理厂 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 3 | 环评 新增 |
|  |  | 东学固保修场含油废水、生活污水 | 含油废水经站内设置的预处理和生活污水经过SW地埋式污水处理装置达标后排入蒋沟 | 达到DB41/777-2013《河南省辖海河流域水污染物排放标准》直接排放标准 | 1座 | 12 | 环评 新增 |
|  |  | 绿色旅游走廊卫生间废水 | 设置微生物生态厕所，废水经微生物分解后，用作冲厕水循环使用，不外排 | / | 5 | 100 | 计入工程投资 |
|  | 废气 | 汽车 尾气 | 限制尾气排放不到标的机动车运行 | 减少对大气环境的污染 | / | / | / |
|  | 噪声 | 声敏感点保护 | 在焦作市城市主干道塔南路与建设路交叉口万方立交桥二层声屏障 | 达到GB3096-2008中的相关标准要求 | 1处 | 12 | 环评 新增 |
|  |  |  | 东学固公交维修厂应设置维修间1座 |  | 1处 | 10 | 计入工程投资 |
|  | 固废 | 生活 垃圾 | 绿色旅游走廊设置分类垃圾箱，及时清运。 | 及时清运，保持该区清洁卫生 | 35 | 0.7 | 环评 新增 |
|  |  |  | 设置垃圾收集站，生活垃圾每日清运 | 及时清运，保持该区清洁卫生 | 7处 | 7 | 环评 新增 |
|  |  | 废油 | 由具有相关资质的单位回收处理 | 得到有效处理，不污染环境 | 0.84t | 0.3 | 环评 新增 |
|  | 环境风险 | 交通事故污染水体 | 中站、马村公交停保场建设风险防范措施和应急预案 | 事故风险防范，不影响水体水质 | 2套 | 2 | 环评 新增 |
| 第Ⅲ部分 环境管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 环境管理人员培训 |  |  | / | / | 13.5 | 环评 新增 |
|  | 环境保护总投资 |  |  | / | / | 1129.1 |  |

## 12.2  环境经济损益分析

### 12.2.1  社会经济效益

本工程的建成改善了焦作市主要道路的交通堵塞问题，提高公共交通系统的的服务水平和道路安全系数，减少交通事故的作用，道路配套的排水管网设施也将进行局部优化改造，提高城市生活污水的收集处理率，同时绿色旅游走廊能够促进城市慢行系统的发展，改善居民出行方式。

该项目施工期间将对沿线居民生产、生活产生一定不利影响，在妥善解决好征地问题，使当地居民满意后，工程影响可为接受。

### 12.2.2  环境效益

本项目城市公共交通系统改善和绿色旅游走廊的建设将会改变居民出行方式，减少私家车的使用频次，减少汽车尾气的排放量。