# 第十四章  评价结论

## 14.1  项目概况

焦作绿色交通及交通安全综合改善项目由绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设子项等4个子项组成。绿色旅游走廊子项目选线为南起南起龙源湖公园，北至终点位于民主北路与影视路交口南侧，全长约17.833km，为自行车道；安全系统综合走廊子项目包括解放路、塔南路（含站前路）、人民路综合走廊/片区建设与改善和道路交通安全教育与道路交通执法建设；公共交通基础设施建设及改善子项目包括火车站北广场公交换乘枢纽建设，中站、马村公交停保场改造，新建东学固公交保养修理场、义门公交停保场、大北张公交停保场建设，先进的公交运行管理系统建设和购置绿色环保公交车辆286辆；能力建设主要内容为组建永久性的道路安全委员会；培训和能力建设；开展软课题研究。

本项目永久征占地面积17.24hm²，工程计划2014年开工，2018年完工，工程总投资预计为124304.22万元，环保投资为1343.66万元，占工程总投资1.08%

## 14.2  产业政策、相关规划的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类项目“二十二、城市基础设施”分类中的“城市公共交通建设；城市道路及智能交通体系建设；城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，鼓励类项目“二十四、公路及道路运输（含城市客运）”分类中的“汽车客货运站、城市公交站；城市公交”，鼓励类项目“三十四、旅游业”分类中的“旅游基础设施建设及旅游信息服务”，本项目的建设为鼓励类项目，符合国家相关产业政策。

本项目绿色旅游走廊子项拟建一条17.813km围绕缝山针公园的绿道环线，南起南起龙源湖公园，北至终点位于民主北路与影视路交口南侧，为自行车道，促进旅游业的发展，符合焦作市山水旅游城市的发展定位。故本项目的建设符合《焦作市城市总体规划（2008-2020年）》。

本项目拟改造的解放路、人民路、塔南路属于“九横八纵一环”中的主干道一部分，改造后优化了道路空间布局，采用路中型公交专用道，确立了公共交通在城市交通中的优先地位，有利于提高中心城区交通效率，缓解中心城区早、晚高峰的交通压力；拟建立的智能交通系统符合焦作市交通信息化建设与交通管理的要求。故本项目建设符合《焦作市城市综合交通规划（2011-2020）》（中期成果）。

本项目属于城市交通基础设施改善项目，拟改造的城市道路、公交停保场、首末站，拟新建的公交停保场、道路交通安全宣传教育基地位于城市建成区，不涉及重金属、危险化学品的产生与排放，运营过程产生的废水、汽车尾气、噪声和生活办公垃圾产生量较少，均依托城市环卫、排水设施等得到合理的处置。因此，本项目的建设符合《焦作市环境保护“十二五”规划》。

本项目绿色旅游走廊子项从太行水厂周庄地下水饮用水源保护区、峰林水厂闫河地下水饮用水源保护区经过，但不涉及饮用水源保护区禁止从事的活动，因此，本项目的建设符合《河南省集中式饮用水源保护区划》的要求。

## 14.3  环境现状评价结论

### 14.3.1  环境空气

根据环境空气现状监测结果统计，各监测点SO2小时浓度、SO2日均浓度、NO2小时浓度、NO2日均值浓度标准指数范围分别为0.458~0.833、0.55~0.85、0.608~0.867，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求。各监测点PM10日均值浓度、TSP日均值浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求评价标准的要求。主要原因是监测点位于中心城区，分布在城市主干道沿线，沿途车流量较大，加之北方地区降雨较少，易产生扬尘而导致PM10、TSP超标。

14.3.3  地表水

根据焦作市环境质量报告书，新河住郭庄断面、灵泉碑断面和大沙河修武水文站断面化学需氧量、生化需氧量、总磷、氨氮均不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，根据调查，新河、大沙河沿途村庄较多，分布着广阔的农田，分析认为河段沿途的生活污水和农业面源污染汇入是河流水质不能满足要求的主要原因。

14.3.3  地下水

根据地下水监测结果统计，监测期间各监测点pH、氨氮、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，评价区域地下水现状质量良好。

### 14.3.4  声环境

根据声环境质量现状监测结果统计：

（1）解放路、塔南路、人民路、站前路环境噪声值昼间64.8~69.5dB（A），夜间59.2~65.6dB（A），昼间可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，夜间不能满足该标准要求。解放路、塔南路、人民路为城市主干道，沿线较为繁华，夜间车流量较大是造成噪声超标的主要原因。

（2）运管局、公安局安全教育基地四周场界环境噪声值昼间47.6~57.1 dB（A），夜间35.7~41.4 dB（A），昼、夜均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，运管局、公安局安全教育基地建设区域周围声环境质量较好。

（3）中站、马村公交停保场环境昼间噪声值可以满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，夜间噪声值不能满足该标准要求；中站公交停保场位于中南路与解放路交叉口，马村公交停保场位于文昌路与解放路交叉口，在城市主干道一侧，四周分布有饭店、夜市、酒店等商业活动，而公交停保场夜间已停止运营，因此停保场周围的商业活动和交通噪声是导致中站、马村夜间声环境质量不达标的主要原因。义门公交停车场、东学固公交保修场环境昼、夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。马义门公交停保场、东学固公交保修场周围区域声环境质量现状较好。

（4）绿色旅游走廊沿线声环境敏感点龙寺村、当阳峪村、小庄村邻群英河一侧、人民公园吊桥昼、夜均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；龙源湖公园西口，昼间能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准要求，夜间不能满足该标准要求，主要原因是龙源湖公园西口位于塔南路与映湖路交叉口，受道路交通噪声影响较大而导致夜间噪声超标。

### 14.3.5  生态环境

本项目建设区域受人类活动影响剧烈，人为活动频繁，天然动植物种类少，在现有的种类中，以人工种植或养殖为主，种群结构简单，单优群落较多。评价区域不在国家级自然保护区范围内，没有受国家保护的珍惜野生动物，不存在敏感动植物种类；评价范围内生态系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统可以得到较稳定的维持和发展，具有一定的抗干扰能力。

## 14.4  环境影响评价结论

### 14.4.1  生态环境影响评价

14.4.1.1  施工期生态环境影响

工程建设对于施工场地附近现有的生态系统产生一定的影响，但受到损失的植物均属评价范围内的常见种，其生长范围广，适应性强，一般情况下不会导致区域内植物种群消失或灭绝。本工程的影响范围呈点状、线分布，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于工程建设引起的损失面积相对于沿线地区是少量的，道路、公交停保场及安全教育基地绿化将弥补部分损失的生物量，因而损失量不大，基本不会影响生态系统的稳定性和完整性。临时占地的植被损失将在施工活动结束后有条件的予以恢复和补充。

本项目除绿色旅游走廊外，公安局安全教育基地、东学固公交停保场、马村义门安全教育基地现状为农田、果园，其他施工区域在现有场址、路基上建设，施工区域大部分已经是人类活动较为频繁的场所，区域内陆生动物生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。区域内能适应的动物已经适应其变化，不能适应的已经开始迁移，施工区附近有大量的类似生境（农田、林地、灌草丛等），加之现有的陆生动物多为广布种，对整个焦作市区域内动物的多样性不会造成重大影响。

工程占用的农田已规划为新的城市建设用地，对农业经济的影响不是主要的问题。为了减少因工程建设占用对农业生产带来的影响，应严格执行土地管理法，征用的土地应异地补偿，并要给农民合理的经济补偿，补偿费不得截留、挪用，保证受影响群众的切身利益，项目在设计阶段应进一步优化线形，减少占用农田数量。

14.4.1.2  运营期生态环境影响

本次绿色旅游走廊的建设作为一种重要的景观要素，起着隔离和连通的双重作用。本项目建成后主要供自行车和通行，与其他道路共有15处交叉，根据交叉道路的等级、车流量，分别采用立体交叉与平面交叉的建设方案；根据地形、地貌特征及自行车道坡度要求，共建设2处桥梁，全线共设置16处涵洞的方式穿越沟壑、山地；此外，绿道的建设长度仅11.94km，道路较窄，占地面积小，其主要使用功能为自行车道和步道。因此，本项目的实施屏障作用不甚突出，对于动植物的栖息、觅食、迁移影响不大，对沿线动物的影响较小。

14.4.1.3  水土流失源的分析

本项目水土流失量预测为5362.61t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量为5035.18t，自然恢复期水土流失量为327.43t，新增水土流失量3965.53t。

### 14.4.2  社会环境影响分析

14.4.2.1  施工期社会环境影响分析

本项目涉及改造道路均为城市主干道，公安局安全教育基地位于焦作市博爱县城市总体规划范围内，其余工程内容均在《焦作市城市总体规划》的中心城区施工，中心城区车流量较大，建议拟改造道路采取分段施工方式，并且采取半幅半幅施工，快速推进项目的施工进度，以减少施工过程中出现的安全隐患。部分路段会造成交通拥挤、堵塞，尤其是靠近企事业单位、学校的路段，逢早高峰和晚高峰时间，交通较为紧张。因此，交通管理部门要对此加以管理疏导，利用相邻路网组织交通，加以分流，将对居民正常生活的干扰降到最低。

14.4.2.2  运营期社会环境影响分析

本次工程通过对拟改造道路的交通现状调查，合理组织交通流，设置路中型公交专用道，实行公交优先，渠化道路交叉口，并注意与相邻交叉口的协调，充分发挥道路交通网络的交通功能，实现良好的道路交通秩序，降低交通事故率，提高非机动车和行人的安全。工程实施后，可大大提高城市人流的交通速度，节约出行者的出行时间，提高了效率。当城市道路改造之后，交通流合理组织后，在路面上行驶汽车的平均速度都将会不同程度地提高，由于交通堵塞现象减少，所以汽车基本上可以一直保持匀速行驶状态，启动和鸣笛的次数则会明显下降。汽车在匀速行驶时产生的尾气排放量最小，因此在车型、燃油等条件都相同的情况下单辆汽车产生的尾气排放量和噪声也就会大大减少，有利于城市空气质量和噪声环境质量的改善。

### 14.4.2  大气影响分析

14.4.3.1  施工期大气环境影响分析

在施工期主要污染物是扬尘、粉尘。施工过程中扬尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘。

14.4.3.2  运营期大气环境影响分析

项目实施后，在高峰车流量状态下，解放路、站前路NO2日均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准的要求，塔南路、人民路不能满足该标准要求。道路沿线NO2日均浓度超标的主要原因是塔南路、人民路由于车流量较大，污染物排放强度增加。

公交停保场站NO2最大落地浓度为0.044~0.053mg/m3，CO最大落地浓度为0.46~0.55mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；同时，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 14.4.3  水环境影响分析

14.4.2.1  施工期水环境影响分析

施工生产废水主要包括混凝土拌和产生少量的碱性废水、机械和车辆清洗及维修的废水，经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。施工人员生活污水经自建化粪池进行处理后，委托市政部门派吸粪车定期清运至指定污水处理厂处理，不直接向外环境排放。

14.4.2.2  运营期水环境影响分析

马村、义门、大北张公交停保场和东学固保修场污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。中站公交停保场污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市西部工业组团污水处理厂。

运管局安全教育基地污水经“隔油池+SW型生活污水处理器”处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。公安局安全教育基地污水经“隔油池+SW型生活污水处理器”处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入博爱县污水处理厂收水管网。

### 14.4.4  声环境影响分析

14.4.2.1  施工期声环境影响分析

本项目受施工期噪声影响的对象包括绿道、解放路、塔南路、人民路、站前路沿线的村庄、居民小区、医院、学校、企/事业单位和政府行政办公场所，以及公交场站、换乘枢纽与安全教育基地周围的村庄、居民小区等环境敏感点等，其均分布在施工场所周围5~880m的范围内，因此，工程施工噪声将对该范围内的环境产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性的，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。

14.4.2.2  运营期声环境影响分析

（1）解放路、站前路、人民路各环境敏感点无项目与有项目时均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。塔南路无项目与有项目时铝厂家属院（万方桥处）声环境质量均超标，其它环境敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。主要原因是铝厂家属院所在位置为建设路与塔南路交叉口的万方立交桥，立交桥引桥及环道距离四周居民区距离较近，经现场调查，桥梁路面中心线距离铝厂家属院仅有8m；同时，机动车在该立交桥处全部从桥梁上通行，导致该处声环境质量。评价建议在万方立交桥引桥及环道距离居民区较近处设置透明声屏障，阻挡噪声对居民的影响，且不阻挡居民房间的采光，查阅相关资料，经声屏障阻隔后噪声衰减量为5~10dB(A)，衰减后噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。

（2）各公交停保场东、南、西、北场界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准的要求，场界处环境噪声运营期达标。

（3）东学固公交保修场东、南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

### 14.4.6  环境风险影响分析

根据工程平面布置，加油站发生火灾伤害30m范围内没有居民点，加油站与场站内办公楼最近距离约15m，因此发生火灾事故主要是对加油站内的工作人员、信息调度中心人员、汽配检修部分工作人员和换乘乘客有一定的影响。但该加油站的平面设计全部符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。同时，加油站储罐泄漏的概率为2.0×10-5次/a，表明此类事故发生的概率极低，因此，只要做好事故风险防范措施和事故应急预案，不会对周围人群造成明显的不利影响。

此外，加油站泄露、燃烧或爆炸等事故也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油站不发生火险。

## 14.5  环境保护措施

### 14.5.1  社会环境

施工前应充分做好各种准备工作，对工程涉及的内容进行详细的调查了解，提前协同有关部门确定征地方案，做好各项应急准备工作。增加宣传力度，宣传有关建设征地政策等，让项目沿线居民了解项目建设的重要意义，使广大人民群众更加支持项目建设。施工现场的入口设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众与有关部门进行联系。

本工程拆迁安置由建设单位统一安排，按国家和地方有关土地补偿政策，向被拆迁的居民赔偿一定的征用土地费。成立移民安置办公室，全面负责项目的移民安置工作，制定好相关政策，做好宣传动员工作，妥善解决好征地工作中出现的问题，确保工程的顺利实施，要尽量减少对当地居民生产条件和生活水平的影响，使受影响的人口的生活和生产在较短时间内得到恢复，并尽快提高。

### 14.5.2  环境空气

施工期：道路施工现场采用大于2.5m临时隔板围护；施工现场地坪应进行硬化处理；开挖、钻孔和拆迁过程中，洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。加强回填土方堆放场的管理；不需要的泥土、建筑材料弃渣应及时运走。道路施工设置的储料场应远居民点。运土卡车及建筑材料运输车装载不宜过满；道路运输定期清扫、洒水，减少道路二次扬尘，同时要求各施工标段至少配备一辆洒水车。

运行期：管理单位应严格执行国家及各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，加强在用车的检测与维修，禁止尾气污染物超标排放机动车通行，加强管理，优化交通信号指示系统，保证道路交通畅通，可减少机动车怠速行驶排放的尾气，加大对道路两侧现有绿化带的维护力度。

### 14.5.3  水环境

施工期：施工单位应对废水排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。在施工营地设置化粪池，生活污水经化粪池处理后用于农田灌溉；施工废水应经隔油沉淀处理后回用，严禁排入周边的湟水河和云谷川水体。同时应加强施工管理和监理工作，特别是在湟水河和云谷川等路段的施工中更应定期检查施工机械，防止油料发生泄漏污染水体；施工材料不宜堆放在地表水体附近，采取必要的措施防止泥土和散体施工材料阻塞灌溉沟渠。

运行期：运管局和公安局安全宣传教育基地废水、东学固维修场废水和中站、马村、义门和大北庄公交停保场产生的废水经“隔油池+ SW型生活污水处理器”工艺处理后，出水均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

### 14.5.4  声环境

施工期：尽量采用低噪声机械，经常对设备进行维修保养，合理安排施工作业时间与施工场所，在重要的环境敏感路段应禁止高噪声作业机械在夜间施工，施工车辆运输路线安排尽量绕避住宅区、学校等敏感点。做好敏感路段的施工管理，文明施工，同时应做好施工期的噪声监理工作。

运行期：塔南路与建设路交叉口万方立交桥二层，距离铝厂家属院3楼较近的立交桥外沿设置隔声屏障，可以降低噪声15dB（A），在万方立交桥设置减速慢行、禁止鸣笛等标示牌，加强道路运营期管理。东学固公交保修场气割机、电焊机、钻床和空压机等高噪声设备应放置在维修间中，对于钻床和空压机还应安装减震垫，空压机还应安装消声器，对于在东学固公交保修场周围应进行植树绿化，同时应尽量避免夜间开启高噪声设备。

### 14.5.5  固体废物

施工期：固体废弃物主要为工程土石方挖掘，施工生产的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾，其中开挖的土石方弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料，建筑垃圾产生量12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司，施工人员生活垃圾产生量0.3t，运至焦作市城市垃圾处置场处理。

运行期：项目生活垃圾产生量为0.78t/d，由站内收集点集中收集后运往博爱县生活垃圾处理场和焦作市生活垃圾处理场处理；项目投入运行后公交检修站产生的废油量为0.84t/d，根据《国家危险废物名录》，废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，危废代码为900-249-08，拟由焦作市顺河物资料回收有限公司接收处置。

### 14.5.6  生态环境

（1）对植被的保护措施

施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工临时堆料场和其它临时占地要尽量控制在规划道路红线范围内，施工营地和施工便道主要利用道路路基，缩小施工活动范围，减少对耕地的占用；施工人员的生活垃圾应进行集中收集统一处理后，杜绝随意乱丢乱扔，影响当地生态环境。同时要注重表层土作熟土收集保存、加强道路绿化建设。

（2）对陆生动物的保护措施

施工期间应提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。做好施工方式和时间的计划，尽量避免在晨昏和正午的噪声影响，减少工程施工噪声对野生动物的惊扰。工程完工后尽快做好生态恢复工作，尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

（3）对水生生物的保护措施

工程涉及的水域主要为湟水河和云谷川，涉及水域中的水生生物都是附近其它相似环境中分布比较普遍的种类。湟水河大桥一跨而过，无涉水桥墩，不会扰动水体对水生生物造成影响。

本工程开发建设前，应做好施工规划前期工作；施工期间加强水土保持措施，加强对水环境的保护，废污水严禁排入湟水河和云谷川水体，避免沿线局部水域发生污染。做好工程完工后生态环境的恢复工作，减少对水质和水生生物的不利影响。

（4）水土保持防治措施

根据工程建设的特点，以工程为先导，“点”、“面”措施相结合，利用工程措施的控制性和速效性，保证工程建设期内挖损面及堆土场堆放土体不流失。本项目水土保持措施包括三部分，即工程措施、植物措施和临时措施。以临时防护措施为先导，确保施工过程中的水土流失得到有效控制，同时重点保护各防治区的表层耕植土，便于后期植被恢复或复耕；以工程措施为重点，发挥其速效性和保障作用；以植物措施为辅助，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周边环境。

## 14.6  公众参与

本次评价在项目直接影响区域通过网络信息公示、座谈会、走访和填写公众参与调查表等形式对当地居民、商铺以及企事业单位进行了交流，征询了他们的意见，结果如下：

（1）绝大多数被调查者支持本项目的建设，无一人反对本项目的建设。

（2）绝大多数被调查者对本工程的建设将造成的环境影响有一定的了解，但担心拆迁安置问题，要求建设单位及相关部门能够解决好该问题。

（2）建设部门应合理选线，做好相关保护措施，减少本工程的建设及运行对当地居民的影响，同时要按照根据国家和地方相关法规政策做好移民的安置工作。

（3）施工单位应按照相关要求进行施工，尽量减少对当地居民及环境的影响。

## 14.7  环境管理与监测计划

为确保本工程对环境的影响得到有效控制和缓解，必须在施工期和运行期对工程进行规范、科学的环境管理和环境监控，严格执行施工期和运行期的环境监测方案，落实各项环保治理措施，做好有关人员的环保培训。

## 14.8  总结论

本项目的实施，提高城市公共交通系统服务水平和道路安全系数，改变居民出行方式。项目的建设将产生生活污水、噪声及固体废物，将对周围环境带来一定程度的影响，但在严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的污染防治措施后，可使工程建设对环境的不利影响得到很好的控制，可为该区域环境功能要求所接受。同时项目实施符合国家产业政策及城市总体规划，总体上符合环境效益、社会效益和经济利益协调发展原则。

综上所述，本工程在拟定地点、按照拟定的规模和建设内容实施，切实落实本报告规定的各项环境保护措施的条件下，工程建设具有可行性。