# 第八章  环境影响分析与评价

## 8.1  生态环境影响分析与评价

建设项目对评价区生态环境的影响主要因工程时段不同而呈现不同的影响特征。在施工期主要是工程施工、临时占地对土壤理化性质的影响、地表植被与动物生境破坏及工程挖填土方等对生态环境产生的影响，以及低山丘陵区地貌改变产生的景观影响。而营运期主要环境问题则是对沿线永久占地、改变土地利用类型、农户农业耕作的阻隔及线路两侧陆生动物迁徙、交流生境的影响。

拟建项目公安局安全教育基地位于博爱县城市总体规划范围内，其他建设内容位于焦作市中心城区及郊区，建设内容分布较为分散，城市道路改造拟利用现有路基，不进行拓宽，沿线主要为树木及道路绿化带；绿道沿线以林地、灌草丛为主，工程影响范围内占用的主要为林草地和农田；运管局安全教育基地、马村公交停保场、中站公交停保场在现有厂址内进行建设改造，公安局安全教育基地、东学固公交停保场、义门公交停保场、大北张公交停保场现状为农田、果林等农业用地，但根据建设单位提供的宗地手续，目前建设地点均已经变更为建设用地。

### 8.1.1  施工期对生态环境的影响

8.1.1.1  对陆生植物的影响分析

本项目新增永久占地共17.24hm²，其中农业用地7.77hm²，建设用地5.67hm²，林草地3.80hm2。工程影响区内植被现状主要为次生植被，原始植被保存数量较少。

工程施工影响植被的主要工程环节有以下几个方面：

①现状解放路、塔南路、人民路道路绿化长势良好，本工程保留利用现有行道树及分隔带绿化，仅对因站台设置、道路改造需拆除的分隔带绿化进行迁移，以尽可能利用现有绿化，减少重复投资。项目实施后3条道路植被基本保持现状不变，不会因交通工程的改善而降低城市绿化率。

②绿道建设工程的永久占地将使动植物生境遭到破坏，生物个体失去生长环境；从植被分布现状调查的结果看，可能会受到项目直接影响的植被类型主要包括林地、灌草丛等。

③安全教育基地及公交停保场施工期由于机械碾压、施工人员践踏等，施工作业周围的植被将遭到破坏，但这种影响是短期的、可恢复的。

④施工期本工程临时用地主要为临时堆土场用地、临时料场，主要占用沿线闲置地块及林地，将使植被遭到破坏，本工程完工后应及时给予恢复，尽量减少对环境的破坏。

工程建设对于施工场地附近现有的生态系统产生一定的影响，但受到损失的植物均属评价范围内的常见种，其生长范围广，适应性强，一般情况下不会导致区域内植物种群消失或灭绝。本工程的影响范围呈点状、线分布，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于工程建设引起的损失面积相对于沿线地区是少量的，道路、公交停保场及安全教育基地绿化将弥补部分损失的生物量，因而损失量不大，基本不会影响生态系统的稳定性和完整性。临时占地的植被损失将在施工活动结束后有条件的予以恢复和补充。

为了尽可能的减少施工过程对植被的破坏，应减少建筑物的垃圾，及时清除多余的土方和石料至指定地点，不得随意在沿途堆放、倾倒；另外采取道路护坡建设，以植树和植草皮相结合，区域部分植被通过自然和人工相结合。

8.1.1.2  对陆生动物的影响分析

本项目施工期间，道路的开挖和基础设施的建设，会导致植被的破坏，地面的扰动，将使开挖区域动物的栖息地直接受到破坏，受影响的主要是农田、林地、灌草丛中栖息的两栖类、爬行类和鸟类。另外，施工机械设备的噪声、土石方和建筑材料的运输等均会对邻近区域的陆生动物的栖息环境、取食、活动通道、繁衍迁移规律等造成影响。施工行为将彻底改变评价区域部分地块的用地类型，对部分陆生动物的影响是永久的，这主要是那些不适应人居环境的动物。

本项目除绿色旅游走廊外，公安局安全教育基地、东学固公交停保场、马村义门安全教育基地现状为农田、果园，其他施工区域在现有场址、路基上建设，施工区域大部分已经是人类活动较为频繁的场所，区域内陆生动物生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。区域内能适应的动物已经适应其变化，不能适应的已经开始迁移，施工区附近有大量的类似生境（农田、林地、灌草丛等），加之现有的陆生动物多为广布种，对整个焦作市区域内动物的多样性不会造成重大影响。

8.1.1.3  对农业生产的影响分析

本项目新增永久占地共17.24hm²，其中农业用地7.77hm²，项目建设对农业生产的影响主要是永久性占用农田（非基本农田），被占用农田将丧失农业的产出能力，给农业生产带来一定的损失。

根据《移民安置行动计划》调查报告，工程建设对       村占耕地影响率分别为

%，对其它村庄的影响率都在      ％以下，因此，本项目征地对当地农业生产资源的影响率并不太大。同时，根据调查，工程所在区域主要种植小麦或油菜，一般一年种植一季，一般每亩产量小麦约800斤，或油菜500斤，带来的收益很低仅800-900元，因此，很多村民已经放弃农业生产，将耕地流转或租赁给外来公司做为苗木基地、果园，或建成温棚种植蔬菜。

此外，考虑到工程占用的农田已规划为新的城市建设用地，对农业经济的影响不是主要的问题。为了减少因工程建设占用对农业生产带来的影响，应严格执行土地管理法，征用的土地应异地补偿，并要给农民合理的经济补偿，补偿费不得截留、挪用，保证受影响群众的切身利益，项目在设计阶段应进一步优化线形，减少占用农田数量。

### 8.1.2  施工期景观影响分析

本项目在施工的过程中，对周围景观的影响主要表现在以下几个方面：

（1）建设过程需要拆迁少量临路的建筑物，对其附近地带带来一定程度的破坏，从而破坏自然景观要素，一定程度上损害局部区域景观。

（2）施工过程对道路中央及两侧的部分行道树进行破坏、移栽，将会影响城市景观。

（3）施工过程中不可避免地将影响城市市政工程中地面和地下各种管线和管道，如给水排水管道、煤气管道、热力管道、通讯电力管线等，有的管线还需要拆迁、改移，将造成城市道路的破坏，影响城市景观。

（4）施工过程中基础开挖、边坡开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响城市河流、卫生环境和城市景观。

（5）施工过程中一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。

（6）工程施工期间，施工机械和临时工棚产生的噪声、扬尘、废气、工程垃圾以及施工排水等都会对周围的环境造成污染；由于施工干扰，改造道路两侧的商店、企事业单位的日常活动都将受到影响和干扰，同时对城市的景观带来一定的破坏。

（7）施工期间尤其应注意对人民公园、龙源湖公园及群英河的以上环境影响和景观影响。

### 8.1.3  运营期生态环境影响分析

8.1.3.1  对动植物生境的影响分析

评价区域内野生动物的种类一般为豫北地区常见种，没有珍惜濒危物种，也没有自然保护区及地方性保护的野生动物种类；另外还有人工饲养的家禽、家畜等，主要以圈养或者在田边、山野、河畔小范围、短时间放养的草食动物为主。本项目运营期对动植物生境的影响主要为绿色旅游走廊的影响。

本次绿色旅游走廊的建设作为一种重要的景观要素，起着隔离和连通的双重作用。本项目建成后主要供自行车和通行，与其他道路共有25处交叉，根据交叉道路的等级、车流量，分别采用立体交叉与平面交叉的建设方案；根据地形、地貌特征及自行车道坡度要求，建设1座桥梁，改造1座现有桥梁，全线共设置11处涵洞的方式穿越沟壑、山地；此外，绿道的建设长度仅17.833km，道路较窄，占地面积小，其主要使用功能为自行车道和步道。因此，本项目的实施屏障作用不甚突出，对于动植物的栖息、觅食、迁移影响不大，对沿线动物的影响较小。

根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96），工程建设对生物影响程度分级依据见表8-1。

表8-1                      生物影响程度分级

| 无影响 | 一般影响 | 严重影响 |
| --- | --- | --- |
| 保护物种的数量、分布、生存环境均未引起改变 | 保护物种的数量、分布、生存环境只产生改变、仍能正常生存 | 保护物种的数量减少，或因生存环境破坏而迁移它处 |

工程建设对沿线农户的农业耕作以及动物的生存环境影响较小，也不会引起道路沿线区域动/植物物种的明显减少。工程建成后生物的种类及其优势种群基本保持在现有的水平，因此评价认为工程对生物群落及生境的影响程度属于一般影响。

### 8.1.4  水土流失的影响分析

8.1.4.1  水土流失源的分析

项目实施过程中凡是扰动的地表，由于土壤疏松，雨水冲刷后均会产生水土流失。工程施工过程中可能产生水土流失的环节有：

（1）施工过程中，路基、地表挖填方及形成过程中，损坏地表覆盖植被，原来的地表构筑物及土层结构被破坏，并形成坡地，在雨水地面径流的作用下，很容易形成地表径流，将土颗粒带走，形成水土流失。

（2）施工区的土石渣料及临时堆/弃土场遇暴雨等情况时，也将不可避免的产生水土流失。

8.1.4.2  水土流失预测

（1）预测模式

本项目水土流失量即为建设过程中采、挖、扰动、破坏原地貌造成的水土流失量，各项指标计算公式如下：

原地貌条件下的水土流失量W0：

Wo=PiFiT=PFT

项目区生产建设过程中水土流失总量（水土流失面积上的水土流失量）W：

W=PiAiFiT=PAFT

因项目区生产建设活动新增加的水土流失量Wc：

Wc=W−Wo

式中：P—原地貌条件下的侵蚀模数，t/(km²·a)；

A—加速侵蚀系数；

F—可能造成的水土流失面积，km²；

T——预测时间，年。

（2）预测结果

根据专家咨询，结合现场调查，确定工程建设扰动范围内原地貌的土壤侵蚀背景值和扰动后土壤侵蚀模数。工程施工期及自然恢复期的扰动地表水土流失量预测结果见表8-2。

表8-2		            施工期扰动地表水土流失量预测结果

| 预测单元 | 预测时段 | 土壤侵蚀 背景值 | 扰动后 侵蚀模数 | 侵蚀 面积 | 侵蚀 时间 | 背景 流失量 | 预测 流失量 | 新增 流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/km2·a | t/km2·a | hm2 | a | t | t | t |
| 城市道路 | 施工期 | 400 | 1720 | 16.10 | 4.00 | 257.60 | 1107.68 | 850.08 |
|  | 自然恢复期第一年 | 400 | 860 | 2.28 | 1.00 | 9.12 | 19.61 | 10.49 |
|  | 自然恢复期第二年 | 400 | 430 | 2.28 | 1.00 | 9.12 | 9.80 | 0.68 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 275.84 | 1137.09 | 861.25 |
| 公安局安全教育基地 | 施工期 | 400 | 1720 | 1.33 | 4.00 | 21.28 | 91.50 | 70.22 |
|  | 自然恢复期第一年 | 400 | 860 | 0.47 | 1.00 | 1.88 | 4.04 | 2.16 |
|  | 自然恢复期第二年 | 400 | 430 | 0.47 | 1.00 | 1.88 | 2.02 | 0.14 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 25.04 | 97.57 | 72.53 |
| 运管局安全教育基地 | 施工期 | 400 | 1720 | 10.00 | 4.00 | 160.00 | 688.00 | 528.00 |
|  | 自然恢复期第一年 | 400 | 860 | 3.50 | 1.00 | 14.00 | 30.10 | 16.10 |
|  | 自然恢复期第二年 | 400 | 430 | 3.50 | 1.00 | 14.00 | 15.05 | 1.05 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 188.00 | 733.15 | 545.15 |
| 东学固公交综合停车场 | 施工期 | 400 | 1720 | 2.88 | 4.00 | 46.08 | 198.14 | 152.06 |
|  | 自然恢复期第一年 | 400 | 860 | 0.58 | 1.00 | 2.32 | 4.99 | 2.67 |
|  | 自然恢复期第二年 | 400 | 430 | 0.58 | 1.00 | 2.32 | 2.49 | 0.17 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 50.72 | 205.63 | 154.91 |
| 中站公交 停保场 | 施工期 | 700 | 3000 | 1.74 | 4.00 | 48.72 | 208.80 | 160.08 |
|  | 自然恢复期第一年 | 700 | 1500 | 0.35 | 1.00 | 2.45 | 5.25 | 2.80 |
|  | 自然恢复期第二年 | 700 | 750 | 0.35 | 1.00 | 2.45 | 2.63 | 0.18 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 53.62 | 216.68 | 163.06 |
| 马村公交 停保场 | 施工期 | 700 | 3000 | 2.02 | 4.00 | 56.56 | 242.40 | 185.84 |
|  | 自然恢复期第一年 | 700 | 1500 | 0.40 | 1.00 | 2.80 | 6.00 | 3.20 |
|  | 自然恢复期第二年 | 700 | 750 | 0.40 | 1.00 | 2.80 | 3.00 | 0.20 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 62.16 | 251.40 | 189.24 |
| 义门公交 停保场 | 施工期 | 700 | 3000 | 2.22 | 4.00 | 62.16 | 266.40 | 204.24 |
|  | 自然恢复期第一年 | 700 | 1500 | 0.44 | 1.00 | 3.08 | 6.60 | 3.52 |
|  | 自然恢复期第二年 | 700 | 750 | 0.44 | 1.00 | 3.08 | 3.30 | 0.22 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 68.32 | 276.30 | 207.98 |
| 大北张公交停保场 | 施工期 | 400 | 1720 | 2.67 | 4.00 | 42.72 | 183.70 | 140.98 |
|  | 自然恢复期第一年 | 400 | 860 | 0.53 | 1.00 | 2.12 | 4.56 | 2.44 |
|  | 自然恢复期第二年 | 400 | 430 | 0.53 | 1.00 | 2.12 | 2.28 | 0.16 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 46.96 | 190.53 | 143.57 |
| 绿色旅游 走廊 | 施工期 | 2000 | 8600 | 8.14 | 4.00 | 651.20 | 2800.16 | 2148.96 |
|  | 自然恢复期第一年 | 2000 | 4300 | 1.83 | 1.00 | 36.60 | 78.69 | 42.09 |
|  | 自然恢复期第二年 | 2000 | 2150 | 1.83 | 1.00 | 36.60 | 39.35 | 2.75 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 724.40 | 2918.20 | 2193.80 |
| 临时占地 | 施工期 | 1400 | 6000 | 2.74 | 4.00 | 153.44 | 657.60 | 504.16 |
|  | 自然恢复期第一年 | 1400 | 1800 | 2.74 | 1.00 | 38.36 | 49.32 | 10.96 |
|  | 自然恢复期第二年 | 1400 | 1400 | 2.74 | 1.00 | 38.36 | 38.36 | 0.00 |
|  | 小计 | / | / | / | / | 230.16 | 745.28 | 515.12 |
| 合计 | 施工期 | / | / |  | / | 1339.76 | 5756.38 | 4416.62 |
|  | 自然恢复期 | / | / |  | / | 197.46 | 282.28 | 84.82 |
|  | 合计 | / | / | / | / | 1537.22 | 6038.67 | 4501.45 |

通过预测，本项目水土流失量预测为6038.67t，其中施工期（含施工准备期）水土流失量为5756.38t，自然恢复期水土流失量为282.28t，新增水土流失量4501.45t。

由此可见，本项目工程在建设过程中，实施水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用十分必要。如果不采取相应的水土保持措施，流失的泥沙尤其是松散的渣体遇到暴雨将大量流失可能导致淤积沿线地表水体，对沿线的农田、道路、城市排水及水利工程等的安全造成危害，直接影响沿线群众的生活和生产。

8.1.4.3  可能造成的水土流失影响和危害

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力下降、淤积水系、灌排水系等问题，而且治理难度大费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成的水土流失危害进行预测，根据预测结果采取相应防治措施。

（1）对土地资源的损坏和影响

绿色旅游走廊建设及公安局安全教育基地、马村义门公交停保场、东学固安全教育基地的建设，征用土地，破坏原地貌，损坏水保设施，土地地表耕作层和植被生长层被挖损、剥离或压埋，永久征地改变了原土地利用性质，造成土地资源的减少。

（2）对城市排水系统的影响

本项目除公安局安全教育基地、绿色旅游走廊影视路以北段，其他工程在焦作市中心城区施工，城市道路和场站的开挖，破坏原地表构筑物，松散的开挖层遇雨天极易形成水土流失，进入城市雨水管网，容易造成城市排水管网的堵塞。

（3）对区域生态环境的影响

工程施工临时弃渣集中堆放于临时堆放场，若不采取行之有效的措施，遇雨天，松散的堆积土极易形成水土流失，淤积周围的农田与水系；天旱则产生烟尘污染，恶化区域生态环境，沿途植被的损害也破坏了其景观的完整性。

（4）对地表水及农田灌溉的影响

工程建设过程致使土壤侵蚀模数增加，新增水土流失量大，造成施工区域附近河流含沙量增大，影响其蓄水量与水质；部分土壤养分的流失还易造成面源污染；同时由于水土流失的加剧，大量的泥沙流入项目区内的灌溉渠系，淤塞渠道，影响农田灌溉。

（5）对道路安全的影响

绿道两侧填筑的边坡，若不采取必要的水土保持措施，易遭受暴雨径流的冲刷而失稳，从而损坏绿色旅游走廊，影响其正常使用。

## 8.2  社会环境影响分析与评价

城市绿色交通及交通基础设施的建设对社会交通、经济、旅游环境影响是以正效应为主，负效应为辅。城市道路是城市存在和发展的物质基础，是城市经济正常运转的前提条件和居民生活的根本保障，也是城市承载功能最主要的体现，城市道路的提质改造是城市建设的重要环节；旅游业资源消耗低，带动系数大，综合效益好，绿色旅游走廊的建设集森林旅游、体育旅游于一体，促进旅游服务创新；城市公共交通具有集约高效、节能环保等优点，优先发展公共交通是缓解交通拥堵、转变城市交通发展方式、提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平的必然要求。

但是工程实施过程中，房屋、通讯、给排水等设施的暂时拆移改造，占用耕地、林地，改变土地利用结构，交通堵塞甚至中断，公交停保场柴油等危险化学品储运的风险等方面，是以负面效应表现出来。

### 8.2.1  施工期社会环境影响分析

本次绿色交通及交通安全综合改善工程主要为修建自行车专用道及其附属桥梁、涵洞，改造城市道路、设立公交专用道，维护和建设公交综合停保场，新建安全教育基地等，前期工程准备时间较长，包括绿道选线、房屋拆迁、场地平整、道路管线拆除更新等。施工期间需要占用城市道路，使城市交通受到干扰；拟改造道路沿线的居民区、学校、医院等的出行和经营受到影响，这将给城市居民的生活、工作带来影响和不便。

- 8.2.1.1  对城市交通的影响分析

（1）本项目涉及改造道路均为城市主干道，公安局安全教育基地位于焦作市博爱县城市总体规划范围内，其余工程内容均在《焦作市城市总体规划》的中心城区施工，中心城区车流量较大，建议拟改造道路采取分段施工方式，并且采取半幅半幅施工，快速推进项目的施工进度，以减少施工过程中出现的安全隐患。部分路段会造成交通拥挤、堵塞，尤其是靠近企事业单位、学校的路段，逢早高峰和晚高峰时间，交通较为紧张。因此，交通管理部门要对此加以管理疏导，利用相邻路网组织交通，加以分流，将对居民正常生活的干扰降到最低。

（2）施工期间，要动用大量施工机械及运输车辆，会增加沿线地区的车流量，对城市交通产生一定的干扰。

- 8.2.1.2  对居民生活的影响分析

（1）居民出行

通过工程对城市交通影响的分析可以看出，工程施工期间，可能使城市交通受到干扰，造成城市道路交通堵塞、拥挤，采取分流、绕行等临时措施，公交线路也需重新布设，这将给居民的出行、工作及生活带来影响及不便。

（2）道路管线

根据工程可研，塔南路全段新建雨、污水管道，双侧布置；人民路新建文林路~中原路段污水管道，双侧布置；站前路全段新建雨、污水管道，双侧布置。拟改造道路的雨水、污水管线均为新建工程，施工期不改变周边区域环境的雨水、污水排水线路和排水方案；其它地面和地下管线和管道，如给水管道、煤气管道、热力管道、通讯电力管线等，可能会涉及拆迁改移，但不会中断使用，不会影响市民的正常使用。

（3）沿街商铺

对于项目施工路段的临街商业用房，施工在道路红线以内进行，且采取设置围栏、搭设简易临时人行通道、分段施工等措施，不会阻断商业出入口，可继续维持商业活动，对其带来的经济损失较小，且对其影响是暂时的、短期的，随着施工结束而结束。

（4）医院、学校

在有医院、学校、幼儿园附近的地方施工，会对病人及家属出入、学生上下学及家人接送会造成一定的阻塞作用，因此应设置相应的便桥或便道供行人临时通过。

此外，施工期应加强施工人员的安全意识教育，加强施工安全管理，保障施工人员人身安全与健康；同时，施工现场要做好围挡等防护工作，杜绝与施工无关的社会人员，尤其是儿童进入施工场地，导致安全事故。

- 8.2.1.3  施工期对文物的影响分析

根据现场调查与资料收集，并咨询文物管理部门，项目涉及的文物保护单位主要分布于绿色旅游走廊沿线，详见表8-3及图8-1。

表8-3                          绿道沿途文物保护单位

| 序号 | 名称 | 位置 | 与绿道位置关系及距中心线距离（m） | 保护 级别 | 保护范围及建设性控制地带 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当阳峪瓷窑遗址 | 修武县当阳峪村 | 东北，955 | 国家级 | 保护范围：以暴露的窑址为坐标点，向西900m，向南500m，向北1500m，向东100m。 建设性控制地带：自保护范围边界线向外扩40m。 |
| 2 | 群英干渠群英河桥 | 焦作市龙寺村 | 东，10 | 市级 | 无 |
| 3 | 王兰广墓 | 焦作市岗庄村 | 东，5 | 市级 | 无 |

当阳峪宋代瓷窑

群英干渠群英河段

王兰广墓

群英干渠翁涧河段

图4-1  绿道沿途文物保护单位分布图

由表8-3图8-1可知：

（1）绿色旅游走廊位于当阳峪瓷窑遗址的保护范围和建设性控制地带范围之外，不会从市级文物保护单位群英干渠和王兰广墓通过。绿色旅游走廊在选线过程中，在现场调查基础上，对当阳峪瓷窑遗址进行了避让、绕行的措施，不在文物保护范围和建设性控制地带内施工，不从文物保护单位内部穿过，因此，项目的建设对当阳峪宋代瓷窑的影响较小。

另外，经咨询焦作市文物局，当阳峪瓷窑遗址为地下文物保护单位，以暴露窑炉为中心可能分布着较多的遗址、遗物，如在该段或其他路段施工过程中发现文物或疑似文物，应立即停止施工，保护现场并通知文物管理部门，经妥善处理后方可继续施工。

（2）绿道将从群英干渠翁涧河段上面穿过，从群英干渠群英河段桥洞下穿。

经现场调查，群英干渠翁涧河段与绿色旅游通道拟选线路相交处有现有道路，现有道路为乡村土路，已经存在基础土层、砂石路基，本次绿道拟对现有路基进行改造，铺设新的路面，不会对路基下方埋设的群英干渠进行开挖、毁坏等施工活动。在该段施工过程中，由于路基挖填、施工机械的振动，地面开挖后雨水下渗等，均可能对其产生一些影响。建议在该段附近施工时不使用大型机械，尽量使用人工方法完成开挖等工作，重型运输车辆在该段施工应该绕行。

绿色旅游走廊选线在群英干渠群英河段采用下穿的方式通过。经现场调查，交叉口处有2个桥洞可以通行，靠山体一侧桥洞高度约2.5m，靠群英河一侧桥洞高度约4.0m。在该段施工时，也应尽量使用人工方法完成开挖等工作，防止振动等对群英干渠的毁坏，另外，运输、施工车辆禁止从靠近山体一侧桥洞经过，防止对群英干渠造成擦碰等行为。

（3）王兰广墓为市级文物保护单位，绿色旅游通道选线未在该文物保护单位保护范围内，且未从墓区经过，一般不会对文物造成影响。

### 8.2.2  运营期社会环境影响分析

项目的实施对社会环境的影响分直接影响和潜在影响。

- 8.2.2.1  直接影响

（1）改善城市交通秩序，减少交通事故

影响焦作市城市道路功能发挥的一个主要问题是路口的通行能力较低。机动车、非机动车和行人混行，小汽车和公交车不分主次顺序，相互干扰，秩序混乱，路边停车管理不规范，影响车辆和行人的通行能力。此外，私家车、出租车及穿梭于大街小巷的电动自行车、自行车、摩托车等车辆的迅猛增加，使得本来拥挤的街道便得更加饱和，交通事故率也有所提高。

就本项目公交走廊的一体化改造而言，改善交通安全是其中一个关键目标。目前的公交走廊上还有大量的行人活动和自行车交通等慢行交通，存在着以下几类比较明显的冲突：没有布局信号灯控制措施的行人过街情形下，机动车、非机动车与行人过街之间的冲突；沿街建筑出入车辆与沿路侧人行道或非机动车道前进的非机动车和行人交通；部分交叉口行人过街的冲突。针对以上冲突，十分有必要布局目前国内外广泛采用的交通宁静化措施中的减速设施，来降低机动车交通、非机动车交通的速度，从而保障行人和非机动车交通的安全。

本次工程通过对拟改造道路的交通现状调查，合理组织交通流，设置路中型公交专用道，实行公交优先，渠化道路交叉口，并注意与相邻交叉口的协调，充分发挥道路交通网络的交通功能，实现良好的道路交通秩序，降低交通事故率，提高非机动车和行人的安全。

（2）节约出行时间，促进城市经济发展

工程实施后，可大大提高城市人流的交通速度，节约出行者的出行时间，提高了效率。随着公交优先方案的实施，乘公交出行的人比例逐渐增大，相应降低私家车、自行车和步行的出行比例，鼓励采用公众交通方式出行，降低私家车的增加速度，缓解城市道路交通增长压力；同时，腾出的道路空间能够用于城市物流，促进城市道路沿线两侧的物业开发，从而促进了城市的经济发展。

（3）有利于改善生活条件，提高人们的生活质量

城市居民的工作、生活、居住均受到城市交通的影响，居住区与生活服务设施、工作场所的联系都依赖于城市道路交通。因此，房地产业是受交通影响最大，同时也是对交通要求最多的产业之一。开发商抱怨土地供应不足、位置不佳、佳通不利，盖房子也无利可图。

交通条件的改善，可以改变居民对住宅区位经济价值和综合社会功能的评价水平。一般交通可达性较好，交通设施完善的住宅区，消费者对其评价较高，同时该住宅区的区位价值也就较高。当道路条件改善之后，沿途的居民出行更加便利，人们的生活条件就会得到极大地改善，提高了人们的生活质量。

（4）减少汽车尾气排放量、降低噪声

当城市道路改造之后，交通流合理组织后，在路面上行驶汽车的平均速度都将会不同程度地提高，由于交通堵塞现象减少，所以汽车基本上可以一直保持匀速行驶状态，启动和鸣笛的次数则会明显下降。汽车在匀速行驶时产生的尾气排放量最小，因此在车型、燃油等条件都相同的情况下单辆汽车产生的尾气排放量和噪声也就会大大减少，有利于城市空气质量和噪声环境质量的改善。

（5）有利于促进旅游业发展，提升旅游业服务水平

“十二五”时期是焦作市实现资源枯竭型城市向旅游城市转型的关键阶段。作为中原经济区经济转型示范市，焦作市在经济转型发展上大胆探索、先行先试，实现由“黑色印象”向“绿色主题”的转变。

绿色旅游走廊建设及改善子项目针对焦作市旅游交通基础设施建设不足及道路交通安全形势严峻的现状，通过实施安全系统方法，在通道设计和运行中嵌入道路安全 原理，提高旅游出行环境的安全性。该子项目起点位于人民公园，终点位于影视城，途径当阳峪、圆融寺、圆融水库、龙寺水库、影视湖等控制点；提倡绿色交通，即自行车，该方案将实现旅游景区与中心城区的交通一体化，能够改善焦作市旅游交通状况，而且可以将旅游景区与中心城区实现衔接，对沿线旅游资源的挖掘和开发也将起到积极的推动和促进作用。

本工程的实施，有利于加快焦作市旅游基础设施建设，促进旅游创新，推动旅游产品多样化发展。

（6）提升城市竞争力，改善竞争环境

发展区域道路交通资源、加强道路交通设施一体化建设、对促进焦作市的城市经济、旅游和社会各项事业健康发展，都将产生深远的影响。

城市道路和市政管网设施的改造以及公共交通基础设施改善、绿色旅游基础设施建设，为利用外资提供了重要的载体，今后将吸引外资投向城市基础设施和市政公用设施建设，加快城市供水、供热、供气、热电、污水处理以及公路建设等基础设施的招商引资步伐。

项目建成之后，必然也会重塑城市的对外形象，提高城市的竞争力，吸引更多的游客和外来投资。

- 8.2.2.2  潜在影响

项目的潜在影响主要为绿色旅游走廊建设完成后增加的游客对沿线风景名胜、公园及文物古迹的影响，同时包括对绿色旅游走廊的影响。可能受影响的单位一览见表8-4，其与绿道的位置关系见图8-1。

黄河文化影视城

人民公园

龙源湖公园

缝山公园

当阳峪瓷窑遗址

圆融古寺

群英干渠

王兰广墓

图8-2  受影响单位与绿道位置关系图

表8-4                   可能受项目潜在影响的单位一览表

| 序号 | 名 称 | 距绿道中心线距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆融古寺 |  | 国家4A级旅游景区 |
| 2 | 当阳峪宋代瓷窑 |  | 国家级文物保护单位 |
| 3 | 群英干渠群英河桥 | 85 | 市级文物保护单位 |
| 4 | 王兰广墓 | 5 | 市级文物保护单位 |
| 5 | 缝山公园 | 55 | 公园 |
| 6 | 黄河文化影视城 | 1400 | 影视剧拍摄制作基地 |
| 7 | 人民公园 | 0 | 公园 |
| 8 | 龙源湖公园 | 0 | 公园 |

绿色旅游通道将使沿线景点、公园及文物保护单位增加游客量，带来较好的经济效益，同时还存在潜在的不良影响，主要表现在以下几个方面：

（1）游客量过大，旅游团队间带来视线遮挡、声音干扰以及人员拥挤，造成游客满意度下降；

（2）旅游旺季若游客量超过景区的负荷能力，将造成景区生态环境、文化遗产的破坏，尤其对文化遗产的破坏不是经济利益所能衡量；

（3）游客量过大，超出景区内公共厕所、垃圾桶等公共设施的处理能力，造成景区环境恶化。

（4）游客量的增加意味着外来者的冲击力增大，使本地居民的正常生活受到干扰，造成居民生活与旅游业发展的冲突，制约旅游景区的可持续发展。

## 8.3  环境空气影响分析与评价

### 8.3.1  施工期环境空气影响分析

- 8.3.1.1  施工扬尘的环境影响分析

在施工期主要污染物是扬尘、粉尘。施工扬尘污染主要来自以下几个方面：

（1）建筑拆迁、路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；

（2）水泥、砂石、混凝土等建筑材料，如运输、装卸、堆存、仓库储存方式不当，可能造成泄漏，产生扬尘污染；

（3）灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘，在受风力的作用下将会对施工现场产生TSP污染，根据已建类似工程实际调查资料，灰土拌和站下风向50m处8.90mg/m³；下风向100m处1.65mg/m³；下风向150m处符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准日均值0.3mg/m³。其它作业环节产生的TSP污染一般可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

（4）物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。据有关文献资料介绍，施工车辆行驶产生的施工道路扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算。

式中：Q—车辆行驶产生的扬尘，kg/km；

V—车辆行驶速度，km/h；

W—车辆载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

则一辆载重10t的卡车，通过一段长度为1000m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表8-5所示。

表8-5           不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘         单位：kg/辆•km

| P 车速 | 0.1km/m2 | 0.2km/m2 | 0.3km/m2 | 0.4km/m2 | 0.5km/m2 | 1.0km/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10km/h | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15km/h | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 20km/h | 0.2042 | 0.3435 | 0.4655 | 0.5776 | 0.6829 | 1.1484 |

由表8-5可见，运输车辆速度越快，地面清洁程度越低，扬尘产生量越大。

施工过程中扬尘污染的危害性是不容忽视的。浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘。

- 8.3.1.2  施工场地沥青混凝土热拌的环境影响分析

沥青的熬制、搅拌过程中将会有沥青烟产生，其中主要是沥青的熬制过程中产生沥青烟气，而搅拌过程中沥青烟气产生量很小。

本项目各施工场地只进行沥青混凝土热拌，不使用未熬炼的生沥青。以往沥青拌合设备以煤炭为热源，煤炭燃烧过程中将产生大量含烟尘、SO2的废气，从而对拌合场周围空气环境将产生一定的污染。为减轻沥青拌合过程中的环境污染，本项目拟选择对环境污染较轻以电为热源的沥青拌合设备，以循环的热底油加热沥青，进行物料混拌，沥青加热为封闭设备，且沥青加热温度较低，在上述生产过程中基本上不产生沥青烟气，因此，本项目沥青拌合过程中不产生沥青烟，也不会产生燃料废气污染物。

### 8.3.2  运营期环境空气影响分析

- 8.3.2.1  改造城市道路环境空气影响分析

道路营运期主要环境空气污染源为汽车尾气，其主要含CO、NOx、THC等，增加沿线大气污染负荷，对环境空气质量产生一定影响。本项目为改造现有道路，优化空间布局，设置路中型公交专用道路，其对环境空气的影响采用类比法进行大气预测。

（1）有项目时

根据本项目现状大气监测资料，人民路NO2浓度为0.055~0.1mg/m3，塔南路NO2浓度为0.066~0.102mg/m3。

根据道路改造前后车型、车流量变化状况，类比塔南路和人民路的沿线空气质量现状，可得有项目时改建道路沿线区域的NO2浓度见表8-6。

表8-6                   有项目时沿线区域NO2浓度             单位：mg/m3

| 路段名称 | 道路名称 | 改造后路况 | NO2日均值浓度范围 | 日均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造道路 | 解放路 | 4车道 | 0.062~0.095 | 0.076 |
|  | 塔南路 | 4车道/6车道 | 0.085~0.131 | 0.104 |
|  | 站前路 | 4车道 | 0.023~0.035 | 0.028 |
|  | 人民路 | 8车道 | 0.082~0.148 | 0.114 |
| 类比道路 | 塔南路 | 4车道/6车道 | 0.066~0.102 | 0.081 |
|  | 人民路 | 8车道 | 0.055~0.1 | 0.077 |

从表8-6可知，在高峰车流量状态下，有项目时解放路、站前路NO2日均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准（NO2日均浓度≤0.12mg/m3）的要求，塔南路、人民路不能满足该标准要求。道路沿线NO2日均浓度超标的主要原因是塔南路、人民路由于车流量较大，污染物排放强度增加。

（2）无项目时

焦作市解放路、塔南路、人民路为交通主干道，连接焦作市南北、东西各区域组团，交通量较大。除人民路路况较好外，解放路、塔南路拥堵现象经常发生。随着经济和社会发展，人民出行频率和强度不断加大，同时私人小汽车拥有与出行量仍不断上升，加剧交通拥堵现状。由于交通组织的原因，在高峰期交通拥堵现象更为明显。

城市道路的使用功能不仅仅是交通性，沿道路两侧布置的大量城市公用服务基础设施，吸引了大量人流和车流，同时也具有商业性，这些都极大地影响了道路的通行能力，尤其在与主要道路交叉口处，交通状况不容乐观，行车延误十分严重。

无项目时，交叉口处的拥堵现象比较严重，车辆行驶速度缓慢，车辆污染物排放因子较大，大量的车辆排放的尾气数量较多。

综上所述，从焦作市区域环境角度分析，由于城市道路的改造，提倡公交优先，极大的改善了公交车辆的交通拥堵现状，随着车速的提高，公共交通能为人们提供更快捷的出行服务，降低出行耗时，提供高效的公共交通服务。在拟改造道路沿线汽车尾气增加的同时，本项目的实施能承担更大的城市居民的出行频率和出行强度，提倡人们采用公交出行方式，减少小汽车出行量。汽车尾气的污染可以通过道路绿化、制定更严格的汽车单车排放因子、加强汽车设计和制造技术进步以及不断采用清洁能源加以缓解。因此，营运期汽车尾气对道路沿线环境空气质量影响较小。

- 8.3.2.2  公交场站环境空气影响分析

公交场站环境空气影响预测采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》中的估算模式，预测结果见表8-7。

表8-7                    公交场站环境空气影响预测结果

| 场站名称 | 排放速率 （g/s·m2） |  | 最大落地浓度 （mg/m3） |  | 距中心点距离 （m） |  | 发车频率 （辆/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | CO | NO2 | CO | NO2 | CO |  |
| 中站停保场 | 4.74×10-6 | 4.96×10-6 | 0.053 | 0.055 | 100 | 100 | 1.05 |
| 马村停保场 | 3.53×10-6 | 3.70×10-6 | 0.046 | 0.048 | 100 | 100 | 0.86 |
| 义门停保场 | 2.46×10-6 | 2.58×10-6 | 0.044 | 0.046 | 100 | 100 | 0.975 |
| 大北张停保场 | 3.09×10-6 | 3.23×10-6 | 0.047 | 0.049 | 100 | 100 | 1.04 |

从表8-7可知，公交停保场站NO2最大落地浓度为0.044~0.053mg/m3，CO最大落地浓度为0.46~0.55mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准（NO2小时浓度≤0.24mg/m3，CO小时浓度≤10mg/m3）要求；同时，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（NO2小时浓度≤0.20mg/m3，CO小时浓度≤10mg/m）要求。

另外，通过大气环境防护距离计算，项目厂界周围无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

通过以上分析，说明公交场站在正常运行工况下对周围环境空气的影响较小。

## 8.4  水环境影响分析与评价

### 8.4.1  施工期水环境影响分析

- 8.4.1.1  施工废水环境影响分析

本工程施工期污水来源主要为施工人员生活污水、施工机械和车辆冲洗水及混凝土拌和废水。

（1）施工人员生活污水

施工人员居住、生活条件简单，生活污水量较少。施工营地的生活污水主要来自施工人员日常生活产生的污水以及粪便水。污水中主要含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等各种有机物质，如不经过处理而直接排放，将会对周围地表水体水质带来不利影响。

根据本项目建设规模，同时类比类似工程，施工人员生活污水施工高峰期现场施工人员约300人，生活用水量按100L/(人•d)计，产污系数按80%计，则产生的生活污水最大产生量为24m³/d，主要污染物为COD、动植物油、SS等，其污水水质为COD：200~300mg/L，动植物油：50mg/L、SS：80~100mg/L。经自建化粪池进行处理后，委托市政部门派吸粪车定期清运至指定污水处理厂处理，不直接向外环境排放。

（2）施工废水

施工生产废水主要包括混凝土拌和产生少量的碱性废水、机械和车辆清洗及维修的废水。施工场地混凝土生产用水主要为砂、石料杂质清洗和混凝土制作，后者基本不排水，前者如不采用循环用水，则有较大量废水产生，废水浑浊、泥沙含量较大。本工程建设投入的机械设备和运输车辆，在维修养护时将产生冲洗污水，冲洗污水含泥沙量高，根据同类工程对施工废水的调查，施工机械车辆冲洗排水水质为 COD：50~80mg/L、石油类：1.0~2.0mg/L、SS：150~200mg/L。

以上生产废水直接排放会污染沿线水体，影响其水质，破坏水体功能，因此，生产废水应经隔油沉淀处理后回用，禁止直接排入沿线河流和南水北调中线干渠。采取治理措施后，对周围水体环境影响较小。

### 8.4.2  运营期水环境影响分析

运营期水环境污染源主要来自于运管局和公安局安全教育基地、东学固公交保修场，及义门、马村、中站、大北张公交停保场。此外，还有降雨冲刷城市道路及绿道产生的路面径流污水。

- 8.4.2.1  安全教育基地水环境影响分析

运管局和公安局安全教育基地运营期产生的废水主要分为参加培训人员产生的污水和工作人员办公生活废水。

（1）运管局安全教育基地

废水产生量7.2m3/d，水质为COD300mg/L、BOD5180mg/L、石油类20mg/L、氨氮35mg/L。污水经“隔油池+SW型生活污水处理器”处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，运管局安全教育基地属于焦作市第二污水处理厂收水范围。

（2）公安局安全教育基地

废水产生量4.9m3/d，水质为COD300mg/L、BOD5180mg/L、石油类20mg/L、氨氮35mg/L。污水经“隔油池+SW型生活污水处理器”处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入博爱县污水处理厂收水管网。

- 8.4.2.2  东学固公交保修场水环境影响分析

东学固公交保修场产生的废水主要分为车辆检修废水和工作人员办公生活污水两部分。废水产生量10m3/d，水质为COD637mg/L、BOD5104mg/L、石油类15mg/L、氨氮20mg/L、SS87mg/L。

污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，东学固公交保修场不在焦作市城市污水处理厂的收水范围之内，但距离焦作市第二污水处理厂收水管网距离较近，约800m，建议修建污水管道，将处理后的污水接入焦作市第二污水处理厂收水管网。

根据焦作市第二污水处理厂出具的收水证明，准予东学固公交保修场污水排入中原路污水管网，进入焦作市第二污水处理厂处理。

- 8.4.2.3  公交场站运营期水环境影响分析

公交停保场运营期产生的废水主要分为两部分，一是来自车辆检修和加油站的含油废水以及车辆的洗刷废水；二是职工办公产生的生活性污水。

8.4.2.3.1  义门公交停车场

废水产生量67.2m3/d，水质为COD507mg/L、BOD590mg/L、石油类10mg/L、氨氮2.0mg/L、SS196mg/L。污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，义门公交停保场属于焦作市第二污水处理厂收水范围。

8.4.2.3.2  中站公交停保场

废水产生量32.2m3/d，水质为COD498mg/L、BOD595mg/L、石油类13mg/L、氨氮4.0mg/L、SS185mg/L。污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市西部工业组团污水处理厂。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，中站公交停保场属于焦作市西部工业组团污水处理厂收水范围。

8.4.2.3.3  马村公交停保场

废水产生量54.2m3/d，水质为COD507mg/L、BOD590mg/L、石油类10mg/L、氨氮2.2mg/L、SS195mg/L。污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，马村公交停保场属于焦作市第二污水处理厂收水范围。

8.4.2.3.4  大北张公交停车场

废水产生量72.8m3/d，水质为COD 507mg/L、BOD5 90mg/L、石油类10mg/L、NH3-N 2.0mg/L、SS 196mg/L。污水经“隔油池＋生物接触氧化”工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，排入焦作市第二污水处理厂。根据《焦作市污水工程专项规划-污水管网收水区域图》，大北张公交停保场属于焦作市第二污水处理厂收水范围。

- 8.4.2.4  城市道路及绿道水环境影响分析

（1）一般路段路面径流影响分析

本项目城市道路及绿道改造与建成后，运营期废水主要为雨水，雨水主要污染因子为SS和COD。路面雨水中污染物浓度大小经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在0-15分钟内达到最大，随后逐渐降低，降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

装载有毒、有害物质的车辆因交通事故泄漏、洒落后路面清洗产生的废水，如进入地表水体将造成一定程度的污染。本项目为城市道路和步行及自行车道，道路范围内不允许危险化学品运输，而是通过市区南端支路进行运输。所以本工程基本不存在装载有毒、有害物质的车辆交通事故风险污染水体的风险。

根据类比估算，营运期间正常情况下COD的排放强度和年污染负荷相对较小，污染物靠水体自净的净化功能即可基本消除影响，因此，本项目建成后正常情况下道路雨水不会对水环境产生明显影响。

（2）对南水北调干渠水环境影响分析

本工程拟改造路段塔南路（站南路~丰收路）段在小庄新村附近以倒虹吸的方式与南水北调中线工程总干渠相交。南水北调总干渠水体执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类。

南水北调总干渠在该段为半地上段，干渠顶端高于两岸地面，采用倒虹吸方式通过，降雨期间路面径流汇入城市雨水管网，不会进入干渠对其水质造成影响。

- 8.4.2.5  废水排放可行性分析

8.4.2.5.1  排入焦作市第二污水处理厂

焦作市第二污水处理厂位于焦作市高新区住郭庄，采用BOT模式建设，水处理工艺为氧化沟工艺，设计水处理能力15万m3/d，一期工程于2009年5月建成投产运营，投产规模为10万m3/d，二期尚未建设完成。污水经焦作市第二污水处理厂处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A污水排放标准。本次从收水范围、收水水质、收水水量及时间衔接性等方面分析拟排入该污水处理厂的可行性。

（1）收水范围

根据各场站、基地水环境影响分析，运管局安全教育基地，及义门、马村、大北张公交停保场位于焦作市第二污水处理厂的收水范围内；东学固公交保修场准予其修建800m管道将污水排入焦作市第二污水处理厂。

（2）收水水质、水量

根据现场调查，各场站、基地污水经场内污水处理设施出水水质与焦作市第二污水处理厂进水水质要求对比分析见表8-8。

表8-8       各场站、基地排水与焦作市第二污水处理厂进水水质对比

| 污染物 项目 | 水量 （m3/d） | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运管局安全教育基地 | 7.2 | 36 | 12.6 | - 17.5 | / |
| 义门公交停保场 | 54.2 | 101.0 | 12.7 | 1.0 | 16.7 |
| 马村公交停保场 | 47.1 | 101.04 | 12.8 | 1.5 | 16.7 |
| 大北张公交停保场 | 72.8 | 102.0 | 12.4 | 1.0 | 16.4 |
| 东学固公交保修场 | 10 | 127.4 | 14.6 | 10 | 7 |
| 焦作市第二污水处理厂 | / | 300 | / | 30 | 500 |

由表8-8可知，各场站、基地污水处理设施出水水质均能满足焦作市第二污水处理厂收水水质要求；另据调查，目前焦作市第二污水处理厂实际处理水量8.55~9.03万m3/d，尚有约1万m3/d的收水余量，本次工程拟排入水量为191.3m3/d，占该污水处理厂收水余量的1.91%，且项目废水水质简单，不会对污水处理厂的运行造成冲击。

（3）时间衔接性

焦作市第二污水处理厂2009年2月投产，从时间衔接上，可以接纳本次工程项目排水。

综上，从收水范围、收水水质、水量及时间衔接性上分析，运管局安全教育基地、东学固公交保修场，及义门、马村、大北张公交停保场排水进入焦作市第二污水处理厂是可行的，对其正常运行影响较小。

8.4.2.6.2  排入焦作市西部工业组团污水处理厂

焦作市西部工业组团污水处理厂位于焦作市中站区解放路与中南路交叉口，采用BOT模式建设，采用高效A/O工艺，设计水处理能力10万m3/d，分两期建设（各5万m3/d），一期第一阶段工程（2.5万m3/d）于2011年6月开工建设，2013年6月投入试生产。污水经焦作市西部工业组团污水处理厂处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本次从收水范围、收水水质、收水水量及时间衔接性等方面分析拟排入该污水处理厂的可行性。

（1）收水范围

焦作市西部工业组团污水处理厂主要处理焦作市西部产业集聚区工业废水和中站区生活污水，中站公交停保场位于中站区，在该污水处理厂的收水范围内。

（2）收水水质、水量

中站公交停保场污水处理设施出水水质与焦作市第二污水处理厂进水水质要求对比分析见表8-9。

表8-9    中站公交停保场排水与焦作市西部工业组团污水处理厂进水水质对比

| 污染物 项目 | 水量 （m3/d） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中站公交停保场 | 35.4 | 100 | - 2.0 |
| 焦作市西部工业组团污水处理厂 | / | 150 | 40 |

由表8-9可知，中站公交停保场排水水质能满足焦作市西部工业组团污水处理厂收水水质要求；据调查，目前投入试生产水量约0.5万m3/d，尚有2万m3/d的收水余量，本次工程拟排入水量为32.2m3/d，占该污水处理厂收水余量的0.16%，且项目废水水质简单，不会对污水处理厂的运行造成冲击。

（3）时间衔接性

焦作市西部工业组团污水处理厂2013年6月投入试生产，从时间衔接上，可以接纳本项目中站公交停保场排水。

综上，从收水范围、收水水质、水量及时间衔接性分析，中站公交停保场排水进入焦作市西部工业组团污水处理厂是可行的，对其正常运行影响较小。

8.4.2.6.3  排入博爱县污水处理厂

焦作市博爱县污水处理厂位于博爱县产业集聚区内阳邑村西，松林大道路东，由博爱县住建局管理运营，采用工艺为氧化沟工艺，设计水处理能力5万m3/d，分两期建设，一期工程（2.5万m3/d）于2007年6月投入试生产，二期工程（2.5万m3/d）于2011年11月投入试生产，目前水处理能力为5万m3/d。污水经焦作市博爱县污水处理厂处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。本次从收水范围、收水水质、收水水量及时间衔接性等方面分析拟排入该污水处理厂的可行性。

（1）收水范围

焦作市博爱县污水处理厂主要处理博爱县城市生活污水和博爱县产业集聚区废水，公安局安全教育基地位于博爱县城市总体规划范围内，在该污水处理厂的收水范围内。

（2）收水水质、水量

公安局安全教育基地污水处理设施出水水质与焦作市博爱县污水处理厂进水水质要求对比分析见表8-10。

表8-10     公安局安全教育基地排水与焦作市博爱县污水处理厂进水水质对比

| 污染物 项目 | 水量 （m3/d） | COD （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 公安局安全教育基地 | 4.9 | 36 | 17.5 |
| 焦作市博爱县污水处理厂 | / | 390 | 35 |

由表8-10可知，公安局安全教育基地排水水质能够满足焦作市博爱县污水处理厂收水水质要求；据调查，目前博爱县污水处理厂实际处理水量约4万m3/d，尚有1万m3/d的收水余量，被刺工程拟排入水量为4.9m3/d，占该污水处理厂收水余量的0.049%，且项目废水水质较为简单，不会对污水处理厂的运行造成冲击。

（3）时间衔接性

焦作市博爱县污水处理厂一期工程（2.5万m3/d）于2007年6月投入试生产，二期工程（2.5万m3/d）于2011年11月投入试生产，从时间衔接上，可以接纳本项目公安局安全教育基地排水。

综上，从收水范围、收水水质、水量及时间衔接性分析，公安局安全教育基地排水进入焦作市博爱县污水处理厂是可行的，对其正常运行影响较小。

## 8.5  声环境影响分析与评价

### 8.5.1  施工期声环境影响分析

- 8.5.1.1  噪声污染源分析

本项目施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械产生，如挖掘机、空压机、电锯、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要为一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。

对环境影响最大的是机械噪声，这些机械运行时在距离声源5m 处的噪声可高达84～100dB(A)，这些突发性非稳态噪声源将对施工人员和周围居民产生不利影响。

- 8.5.1.2  噪声影响预测

施工过程施工机械产生的噪声多属于中、低频噪声，因此预测时考虑扩散衰减。施工机械一般可看作固定点声源在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)

式中，LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r0米处的声压级，dB(A)；

r0 ——参考位置，m；

r——预测点到声源的距离，m。

根据噪声点源衰减公式，并依据《建筑施工厂界环境噪声排放标准》 GB12523- 2011的要求，计算出施工机械噪声对周围环境的影响范围。预测结果见下表8-11。

表8-11                   主要施工机械噪声影响范围             单位：dB(A)

| 施工 阶段 | 机械设备 名称 | 距离作业点不同距离处的噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |  | 达标距离 （m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 土石方阶段 | 装载机 | 90 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 | 70 | 55 | 50 | 281 |
|  | 推土机 | 86 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |  |  | 32 | 175 |
|  | 挖掘机 | 84 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |  |  | 25 | 140 |
|  | 打桩机 | 100 | 88 | 82 | 78 | 76 | 74 | 70 | 68 |  |  | 150 | 880 |
| 结构阶段 | 振动式压路机 | 86 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |  |  | 32 | 175 |
|  | 平地机 | 90 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |  |  | 50 | 281 |
|  | 摊铺机 | 87 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 61 | 57.5 | 55 |  |  | 35 | 200 |
|  | 拌和机 | 87 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 61 | 57.5 | 55 |  |  | 35 | 200 |

根据表8-11的计算结果，单台机械作业时，在土石方阶段，昼间施工在距离施工机械150m处噪声值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)的标准，夜间施工在距离施工机械880m处可以满足夜间50dB(A)的标准；在结构阶段，昼间施工在距离施工机械50m处噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》昼间70dB(A)的标准，夜间施工在距离施工机械281m处可以满足夜间50dB(A)的标准。

本项目受施工期噪声影响的对象包括绿道、解放路、塔南路、人民路、站前路沿线的村庄、居民小区、医院、学校、企/事业单位和政府行政办公场所，以及公交场站、换乘枢纽与安全教育基地周围的村庄、居民小区等环境敏感点等，其均分布在施工场所周围5~880m的范围内，因此，工程施工噪声将对该范围内的环境产生一定的影响，特别是夜间施工时影响更为严重。但是其噪声影响特点为短期性、暂时性的，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。

建设施工单位为保护沿线居民的正常生活、休息和工作，应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。

### 8.5.2  运营期声环境影响分析

- 8.5.2.1  城市道路声环境影响分析

（一）预测评价方法

本次环境影响评价执行HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中的声环境噪声预测模式来计算道路交通噪声。

（二）预测模式

（1）环境噪声级计算模式

式中：Leq环─预测点的环境噪声值，dB（A）；

Leq交─预测点的公路交通噪声值，dB（A）；

Leq背─预测点的背景噪声值，dB（A）

（2）第i类车公路交通噪声级计算模式

式中：—i车型，通常分为大、中、小三种车型，车辆的小时等效声级，dB；

—公路交通噪声小时等效声级，dB；

—该车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级，dB；

—该车型车辆的小时车流量，辆/h；

—计算等效声级的时间，取T=1h；

—该车型车辆的平均行驶速度，km/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；

、—预测点到有线长路段两端的张角，弧度，如图1所示：

图8-1  有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点

─由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：

—线路因素引起的修正量，dB（A）；

—公路纵坡修正量，dB（A）；

—公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

—由发射等引起的修正量，dB（A）；

—大气吸收引起的修正量，dB（A）；

—地面效应引起的修正量，dB（A）；

—障碍物衰减量，dB（A）；

—其他多方面效应的修正量，dB（A）。

（3）总车流等效声级为：

Leq（T）=10lg100.1Leq（h）大+100.1Leq（h）中+100.1Leq（h）小

式中：Leq（h）大、Leq（h）中、Leq（h）小—分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB；

(LAeq)交—预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB；

（4）预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算：

Leq（预测值）＝10Lg（100.1Leg（T）＋10 0.1Leg背）

式中：Leq(T)―预测点昼间和夜间的交通噪声预测值，dB；

Leq背―预测点的环境影响背景值，dB。

（三）公路交通噪声预测模式中各参数的确定方法

（1）车型分类

车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表8-12，车型比按可行性研究报告中提供的交通量调查结果确定。

表8-12                          车型分类标准

| 车 型 | 汽车总质量 |
| --- | --- |
| 小型车（s） | 3.5t以下 |
| 中型车（m） | 3.5t以上～12t |
| 大型车（L） | 12t以上 |

注：小型车一般包括小货、轿车、7座（含7座）以下旅行车等；

大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40座以上）、大货车等；

中型车一般包括中货、中客（7座～40座）、农用三轮、四轮等。

（2）单车行驶辐射噪声级Loi

① 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi

小型车  Los =12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车  LoM =8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车  LoL =22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：S、M、L－分别表示小、中、大型车；

Vi－该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

② 源强修正

公路纵坡引起的交通噪声源强修正量纵坡计算按表8-13取值。

表8-13                        路面纵坡噪声级修正值

| 纵坡（%） | 噪声级修正值（dB（A）） |
| --- | --- |
| 小型车 | △L坡度=50*β |
| 中型车 | △L坡度=73*β |
| 大型车 | △L坡度=98*β |
| β | 公路纵坡坡度，% |

公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面取值按表8-14取值。

表8-14                         常规路面修正值                  单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土路面 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

（3）地面吸收声衰减量△L地面计算

式中：hm为声源、接受（预测）点间连线到地面的平均高度，m；

为等效行车道中心线至接受点的距离，m；

（4）公路弯曲或有限长路段引起的交通噪声修正量△L1的计算。

式中：θ─预测点向公路两端视线间的夹角（º）。

（5）障碍物声衰减量△L障碍物的计算

△L障碍物＝△L房屋＋△L声影区

△L房屋为建筑物的障碍衰减量，比较分散时，它们对噪声的附加衰减量估算按表8-15取值。

表8-15                      建筑物噪声衰减量估算值

| 房屋状况S/S0 | 衰减量ΔL |
| --- | --- |
| 第一排房屋占地面积40～60% | -3 dB（A） |
| 第一排房屋占地面积70～90% | -5 dB（A） |
| 每增加一排房屋 | -1.5 dB（A），最大绝对衰减量≤10dB（A） |

注：仅适用于平路堤路侧的建筑物。

△L声影区为预测点在路堤（桥梁）或路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量。

当预测点处于声照区，△L声影区＝0

当预测点位于声影区，△L声影区主要取决于声程差δ。

在计算绕射声衰减量时使用菲涅耳数Nmx，菲涅耳数定义为：

式中：Nmx―――菲涅耳数；

λ---声波波长，m；

δ---声程差，m；

线源绕射声衰减量的计算模式如下：

其中：t=20×Nmx/3

（四）预测技术条件

（1）预测时段：2018年，无项目与有项目情况下城市道路高峰期。

（2）行车速度

根据工程分析章节，各道路行车速度见表8-16。

表8-16                         设计行车速度

| 道路 | 年份 | 行驶速度（km/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 2018年无项目 | 28.9 | 19.6 |
|  | 2018年有项目 | 28.8 | 25.2 |
| 塔南路 | 2018年无项目 | 27.5 | 18.2 |
|  | 2018年有项目 | 28.7 | 23.5 |
| 站前路 | 2018年无项目 | 23.0 | 18.1 |
|  | 2018年有项目 | 35.6 | 32.0 |
| 人民路 | 2018年无项目 | 46.5 | 37.8 |
|  | 2018年有项目 | 38.2 | 38.0 |

（3）路面工程

拟改造道路完成后路面为沥青混凝土结构。

（4）道路断面

道路断面情况详见工程概况章节。

（5）各路段交通流量

根据工程分析章节，各道路现状和预测年高峰车流量见表8-17。

表8-17                    各道路现状和预测年高峰车流量

| 道路 | 年份 | 高峰车流量（辆/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 2018年无项目 | 3026 | 342 |
|  | 2018年有项目 | 2195 | 371 |
| 塔南路 | 2018年无项目 | 3723 | 524 |
|  | 2018年有项目 | 2233 | 552 |
| 站前路 | 2018年无项目 | 1287 | 68 |
|  | 2018年有项目 | 1168 | 101 |
| 人民路 | 2018年无项目 | 726 | 79 |
|  | 2018年有项目 | 581 | 94 |

（五）环境噪声预测结果评价

（1）有无项目交通噪声预测结果

根据预测模式和相关参数，计算出该项目营运期高峰期各道路的交通噪声预测结果见表8-17，预测高峰期达标距离见表8-18。

表8-17                        交通噪声预测结果              单位：dB(A)

| 道路 | 距中心线距离m | 2018年高峰期噪声预测 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无项目 | 有项目 |
| 解放路 | 20 | 63.7 | 64.6 |
|  | 40 | 55.5 | 56.4 |
|  | 60 | 51.9 | 52.9 |
|  | 80 | 49.3 | 50.2 |
|  | 100 | 48.4 | 49.3 |
|  | 120 | 47.6 | 48.5 |
|  | 140 | 46.9 | 47.9 |
|  | 160 | 46.3 | 47.3 |
|  | 180 | 45.8 | 46.8 |
|  | 200 | 45.4 | 46.3 |
| 塔南路 | 20 | 64.5 | 65.3 |
|  | 40 | 56.0 | 56.8 |
|  | 60 | 52.4 | 53.1 |
|  | 80 | 49.7 | 50.5 |
|  | 100 | 48.7 | 49.5 |
|  | 120 | 47.9 | 48.7 |
|  | 140 | 47.3 | 48.1 |
|  | 160 | 46.7 | 47.5 |
|  | 180 | 46.1 | 46.9 |
|  | 200 | 45.7 | 46.5 |
| 站前路 | 20 | 56.4 | 63.9 |
|  | 40 | 48.7 | 55.8 |
|  | 60 | 45.0 | 52.2 |
|  | 80 | 42.3 | 49.5 |
|  | 100 | 41.4 | 48.5 |
|  | 120 | 40.6 | 47.7 |
|  | 140 | 39.9 | 47.1 |
|  | 160 | 39.3 | 46.5 |
|  | 180 | 38.8 | 45.9 |
|  | 200 | 38.3 | 45.5 |
| 人民路 | 20 | 68.3 | 67.4 |
|  | 40 | 60.7 | 59.8 |
|  | 60 | 54.8 | 53.9 |
|  | 80 | 50.3 | 49.4 |
|  | 100 | 49.0 | 48.1 |
|  | 120 | 48.2 | 47.3 |
|  | 140 | 47.5 | 46.6 |
|  | 160 | 46.9 | 46.0 |
|  | 180 | 46.3 | 45.4 |
|  | 200 | 45.8 | 44.9 |

表8-18                公路营运期高峰期达标距离                    单位：m

| 道路 | 距离道路中心线距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按4a类标准 |  | 按2类标准 |  |
|  | 无项目 | 有项目 | 无项目 | 有项目 |
| 解放路 | / | / | 28 | 29 |
| 塔南路 | / | / | 30 | 31 |
| 站前路 | / | / | / | 27 |
| 人民路 | / | / | 42 | / |

由表8-17与表8-18可知，

①解放路

无项目：高峰期解放路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线28m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

有项目：高峰期解放路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线29m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

②塔南路

无项目：高峰期塔南路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线30m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

有项目：高峰期塔南路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线31m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

③站前路

无项目：高峰期站前路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，道路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

有项目：高峰期站前路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线27m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

④人民路

无项目：高峰期人民路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，距道路中心线42m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

有项目：高峰期人民路红线范围以外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区声环境质量标准，道路红线范围外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境质量标准。

（2）敏感点处环境噪声预测结果

根据监测结果，以及噪声源与敏感点的相对位置关系，选择有代表性的环境噪声敏感点，预测得出的敏感点环境噪声预测结果如表8-19所示。

表8-19             营运期敏感点高峰期环境噪声预测结果          单位：dB(A)

| 道路 名称 | 敏感点名称 | 距路中心线距离（m） | 执行 标准 | 预测 时段 | 无项目 |  | 有项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预测值 | 超标值 | 预测值 | 超标值 |
| 解放路 | 河南理工大学家属院 | 28 | 4a类 | 高峰期 | 61.0 | / | 61.9 | / |
|  | 实验中学 | 55 | 4a类 | 高峰期 | 52.2 | / | 53.2 | / |
|  | 焦作市中医院门诊部 | 43 | 4a类 | 高峰期 | 55.2 | / | 56.1 | / |
|  | 焦作市第一人民医院门诊部 | 97 | 2类 | 高峰期 | 48.5 | / | 49.4 | / |
| 塔南路 | 小庄新村居民1楼 | 60 | 4a类 | 高峰期 | 53.7 | / | 54.1 | / |
|  | 新新家园1楼 | 26 | 4a类 | 高峰期 | 63.6 | / | 64.0 | / |
|  | 万方学校1楼 | 36 | 4a类 | 高峰期 | 59.3 | / | 59.7 | / |
|  | 万方学校3楼 | 36 | 4a类 | 高峰期 | 62.6 | / | 63.0 | / |
|  | 铝厂家属院3楼（万方桥处） | 54 | 4a类 | 高峰期 | 71.2 | 1.2 | 71.6 | 1.6 |
| 站前路 | 环城南路第一小学 | 24 | 4a类 | 高峰期 | 55.0 | / | 62.3 |  |
|  | 环城南路第一小学3楼 | 24 | 4a类 | 高峰期 | 57.5 | / | 64.6 |  |
|  | 焦作二十二中 | 36 | 4a类 | 高峰期 | 49.1 | / | 56.2 |  |
| 人民路 | 都市花园1楼 | 44 | 4a类 | 高峰期 | 57.8 | / | 59.8 | / |
|  | 都市花园5楼 | 44 | 4a类 | 高峰期 | 61.2 | / | 63.2 | / |
|  | 山阳区人民政府办公楼1楼 | 53 | 4a类 | 高峰期 | 54.0 | / | 56.6 | / |
|  | 一代天骄幼儿园 | 43 | 4a类 | 高峰期 | 58.1 | / | 60.1 | / |

由表8-19可知，

（1）解放路、站前路、人民路各环境敏感点无项目与有项目时均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。

（2）塔南路无项目与有项目时铝厂家属院（万方桥处）声环境质量均超标，其它环境敏感点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。主要原因是铝厂家属院所在位置为建设路与塔南路交叉口的万方立交桥，立交桥引桥及环道距离四周居民区距离较近，经现场调查，桥梁路面中心线距离铝厂家属院仅有8m；同时，机动车在该立交桥处全部从桥梁上通行，导致该处声环境质量。评价建议在万方立交桥引桥及环道距离居民区较近处设置透明声屏障，阻挡噪声对居民的影响，且不阻挡居民房间的采光，查阅相关资料，经声屏障阻隔后噪声衰减量为5~10dB(A)，衰减后噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准的要求。

- 8.5.2.2  公交停保场声环境影响分析

公交停保场噪声源主要为汽车怠速运行时的噪声，噪声值在75~78dB(A)之间；绝大多数公交车发车时间在6:00~22:00，故仅预测昼间公交车发车对于四周厂界声环境的影响。根据各停保场周围环境敏感点的分布，确定各场界环境噪声排放标准，见表8-20。各场站四周场界声环境影响预测结果见表8-20。

表8-20                  各场站四周场界声环境影响预测结果

| 场站名称 | 场界 | 平均发车频率（辆/min） | 声源值 [dB(A)] | 距预测点 距离（m） | 背景值 [dB(A)] | 贡献值 [dB(A)] | 预测值 [dB(A)] | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中站公交停保场 | 东场界 | 1.05 | 75~78 | 8 | 49.7 | 58.4 | 59.0 | 4 |
|  | 南场界 |  | 75~78 | 28 | 48.8 | 47.6 | 51.3 | 2 |
|  | 西场界 |  | 75~78 | 9 | 51.7 | 57.4 | 58.4 | 2 |
|  | 北场界 |  | 75~78 | 30 | 51.0 | 47.0 | 52.5 | 2 |
| 马村公交停保场 | 东场界 | 0.86 | 75~78 | 8 | 46.3 | 58.4 | 58.7 | 2 |
|  | 南场界 |  | 75~78 | 10 | 47.8 | 56.5 | 57.1 | 4 |
|  | 西场界 |  | 75~78 | 20 | 51.0 | 50.5 | 53.8 | 4 |
|  | 北场界 |  | 75~78 | 30 | 48.1 | 47.0 | 50.6 | 2 |
| 义门公交停保场 | 东场界 | 0.975 | 75~78 | 34 | 37.6 | 45.9 | 46.5 | 2 |
|  | 南场界 |  | 75~78 | 9 | 37.7 | 57.4 | 57.5 | 2 |
|  | 西场界 |  | 75~78 | 9 | 39.0 | 57.4 | 57.5 | 4 |
|  | 北场界 |  | 75~78 | 23 | 38.3 | 49.3 | 49.6 | 4 |
| 大北张公交停保场 | 东场界 | 1.04 | 75~78 | 21 | 37.6 | 50.1 | 50.3 | 2 |
|  | 南场界 |  | 75~78 | 8 | 37.7 | 58.4 | 58.4 | 2 |
|  | 西场界 |  | 75~78 | 12 | 39.0 | 54.9 | 55.0 | 2 |
|  | 北场界 |  | 75~78 | 43 | 38.3 | 43.8 | 44.9 | 4 |

由表8-20可知，各公交停保场东、南、西、北场界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类昼间标准的要求，场界处环境噪声运营期达标。

- 8.5.2.3  东学固公交保修场声环境影响分析

公交保养场主要高噪声设备为备用钻床、空压机等产生的机械或空气动力性噪声。针对不同的噪声，采取基础减震、加装消声器和置于房间内隔声等防治措施，可有效降低噪声源强。各主要噪声源及采取的消噪措施见表8-21。

表8-21                 主要高噪声设备及治理措施

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 2 | 隔声 | 65 |
| 2 | 电焊机 | 2 | 隔声 | 70 |
| 3 | 钻床 | 1 | 减振、隔声 | 70 |
| 4 | 空压机 | 2 | 消声、减振、隔声 | 70 |

保修场工作时间为8:00~17:00，故仅预测昼间噪声对四周场界的声环境影响。场界噪声执行标准及噪声预测结果见表8-22。

表8-22                 保修场声环境影响预测结果

| 场界 | 噪声源 | 数量 （台） | 声源值 [dB(A)] | 距预测点 距离（m） | 贡献值 [dB(A)] | 贡献值叠加[dB(A)] | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东场界 | 切割机 | 2 | 65 | 264 | 11.5 | 21.1 | 2类 |
|  | 电焊机 | 2 | 70 | 270 | 16.2 |  |  |
|  | 钻床 | 1 | 70 | 260 | 13.6 |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 70 | 250 | 17.1 |  |  |
| 南场界 | 切割机 | 2 | 65 | 18 | 42.8 | 51.9 |  |
|  | 电焊机 | 2 | 70 | 18 | 47.8 |  |  |
|  | 钻床 | 1 | 70 | 15 | 46.4 |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 70 | 25 | 45.0 |  |  |
| 西场界 | 切割机 | 2 | 65 | 47 | 34.4 | 43.5 |  |
|  | 电焊机 | 2 | 70 | 42 | 40.4 |  |  |
|  | 钻床 | 1 | 70 | 40 | 37.8 |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 70 | 55 | 34.3 |  |  |
| 北场界 | 切割机 | 2 | 65 | 78 | 25.4 | 35.2 |  |
|  | 电焊机 | 2 | 70 | 80 | 30.1 |  |  |
|  | 钻床 | 1 | 70 | 82 | 26.9 |  |  |
|  | 空压机 | 2 | 70 | 70 | 31.6 |  |  |

由表8-22可知，东学固公交保修场东、南、西、北厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准的要求。

## 8.6  固体废物影响分析与评价

### 8.6.1  施工期固体废物影响分析

施工期固体废弃物主要为土石方挖掘，房屋拆迁、施工残土产生的建筑垃圾、生活垃圾。

（1）土石方开挖产生的土方处理可行性分析

工程建设开挖的土石方尽量全线调配全部利用，根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路新建雨污水管网工程量挖方18.26万m³，填方15.86万m³，弃方2.4万m³，塔南路改造路基工程挖方0.76万m³，填方0.41万m³，弃方0.35万m³，人民路改造路基工程挖方1.14万m³，填方0.61万m³，弃方0.53万m³，该子项合计挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³；综合以上分析，本项目合计弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。

由于施工期中建筑弃土产生是沿着道路呈线性分布的，若堆放不当或处置不及时，将直接破坏道路沿线的植被，堵塞农灌沟渠，掉入群英河、瓮涧河等，污染水体；堆置过久覆盖灰尘后遇风还将产生扬尘对附近居民造成影响。因此，在道路施工期间，应通过加强施工管理、及时清运、处置可以减少和防止这类影响。

（2）生活垃圾处理的可行性分析

施工高峰期现场施工人员约300人，每天产生生活垃圾约为0.30t。施工人员产生的生活垃圾，如食物残渣、塑料包装、废旧电池等，随意堆放将影响市容，同时对环境产生极大的污染。无组织堆放的垃圾将造成恶臭，引来大量的蚊虫、老鼠，对施工人员的健康造成威胁，不加防护的垃圾将产生污液，造成水体、土壤的污染，尤其废旧电池中含有大量重金属，对水体、土壤的污染及其严重。

施工人员产生的办公生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门集中处置。

（3）建筑垃圾处理的可行性分析

根据工程分析，项目绿色旅游走廊子项工程建设产生混凝土污工3918.4m³；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路改造产生废弃沥青路面42353.73m³，废弃水泥路面71115.98m³，人行道铺砖1091.88m³，废弃人行侧石1702.5m³，桥面铣刨废弃水泥路面454.85m³，道路安全教育与培训基地建设产生建筑垃圾200m³；公共交通基础设施建设及改善子项目中公交场站建设建筑垃圾产生量1063.95m³；合计产生建筑垃圾12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司。

本项目建设期4年，平均建筑垃圾产生量3.05万m3/a，为焦作市伟太环保建材有限公司年处理能力（120万m3/a）的2.54%，不会对建筑填埋场的正常运行产生不良影响。

（4）跨南水北调干渠影响分析

本项目南水北调干渠以倒虹吸方式穿越塔南路，根据本次工程特点，评价建议该交叉口附近道路施工完毕后应及时清理施工现场，避免废弃土石无序堆积；施工单位应按照南水北调及饮用水源地保护区的有关规定采取防止污染的措施，加强与南水北调中线管理部门沟通，在施工中加强管理，按照科学、环保要求施工，保证施工期固体废物不会遗漏、洒落至干渠内，对干渠水质产生影响。

### 8.6.2  运营期固体废物影响分析

- 8.6.2.1  城市道路及绿道

营运期固体废物主要来自沿途道路行人产生的垃圾，若不妥善处置，则会影响环境卫生和景观，污染空气，传播疾病，危害人体健康。营运期道路行人产生垃圾纳入城市垃圾处理系统，道路两侧设垃圾桶，并实行分类收集，不能利用的垃圾集中运往城市生活垃圾填埋场集中处置。

- 8.6.2.2  公交场站及安全教育基地

公交停保场运营期产生的固体废物主要为工作人员的生活垃圾和公交检修产生的废油；安全教育基地固体废物主要为来自工作人员及换乘乘客产生的生活垃圾。

8.6.2.2.1  生活垃圾

（1）生活垃圾来源

根据工程设计资料及工程分析章节，生活垃圾产生量的确定采用单位人口排污系数法，按人员数量计算，工作人员生活垃圾产生量按1kg/(人·d)计，旅客生活垃圾产生量按0.1kg/人计，详见表8-23。

表8-23                    运营期生活垃圾产生量                   单位：t/d

| 污染物产生源 |  | 工作人员生活垃圾 |  | 旅客生活垃圾 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 产生量 | 人次 | 产生量 |  |
| 公交保修场 | 东学固 | 158 | 0.158 | / | / | 0.158 |
| 公交停保场 | 大北张 | 75 | 0.075 |  |  | 0.075 |
|  | 义门 | 78 | 0.078 | / | / | 0.078 |
|  | 中站 | 80 | 0.08 | / | / | 0.08 |
|  | 马村 | 75 | 0.075 | / | / | 0.075 |
| 安全教育基地 | 运管局 | 45 | 0.075 | 290 | 0.029 | 0.104 |
|  | 公安局 | 20 | 0.02 | 500 | 0.05 | 0.07 |
| 绿道 |  | / | / | 3500 | 0.35 | 0.35 |

由表8-14可以看出，本项目运营后生活垃圾产生量为11.31t/d，其中公安局安全教育基地位于博爱县，生活垃圾收集后运往博爱县生活垃圾无害化处理场；其他项目位于焦作市中心城区及郊区，生活垃圾收集后运往焦作市生活垃圾卫生填埋场处置。

（2）生活垃圾处理的可行性

①排入博爱县生活垃圾无害化处理场

博爱县生活垃圾无害化处理场位于博爱县产业集聚区内李洼村北、人民路南，设计总占地102亩，库容76万m3，年处理垃圾5万吨。进入博爱县生活垃圾场无害化处理场的垃圾主要包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道垃圾、公共场所垃圾、机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。

公安局安全教育基地产生的生活垃圾符合博爱县生活垃圾无害化处理场的垃圾要求，根据预测，公安局安全教育基地产生生活垃圾量为0.07m3/d，占博爱县生活垃圾无害化处理场处理能力的0.051%，对博爱县生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

②排入焦作市生活垃圾卫生填埋场

焦作市生活垃圾卫生填埋场位于焦作市修武县高村乡周流村，设计总占地550亩，库容420万m3，可日处理生活垃圾970吨，设计使用年限10至15年，主要服务焦作市城区和修武县的生活垃圾处理。其中一期库容220万m3，于2008年建成投运。

东学固公交保修场、运管局安全教育基地，及大北张、义门、中站、马村公交场站产生的生活垃圾符合焦作市生活垃圾卫生填埋场的垃圾要求，根据预测，本项目运营期拟排入该垃圾卫生填埋场的生活垃圾产生量为0.92t/d，占其处理能力的0.095%，对焦作市生活垃圾的收集和处理不会造成压力。

8.6.2.2.2  废油

东学固公交保修场进行公交车辆的大修服务，月检修车辆1800辆；大北张、义门公交综合停车场及中站、马村公交停保场可进行车辆的基本检修，日检修量均为6辆，即本项目建成后日检修公交车84辆，查阅相关资料公交车检修废油产生量为10kg/辆，则项目投入运行后公交检修站产生的废油量为0.84t/d。废油为危险固废，属HW08废矿物油，建设单位经收集后，先经密封桶盛放，再经危险废物贮存间暂存，交由有资质的单位回收再利用，本项目废油交由焦作市顺和物资回收有限公司处理（合同见附件），不会对环境产生影响。

此外，各场站较为分散，废油的收集、运输应设置专门的车辆，布置合理的运输路线。由于各场站位于中心城区及郊区，为防止危险事故发生时对行人、过往车辆及沿途店铺产生不利影响，评价建议废油的运输禁止在白天进行。

## 8.7  移民安置影响分析

本项目在借鉴国内同类项目经验的基础上，采用成立移民安置办公室，全面负责项目的移民安置工作，编制《                   移民安置计划》，制定好相关政策，做好宣传动员工作，妥善解决好征地、拆迁、移民工作中出现的问题，确保工程的顺利实施。

### 8.7.1  移民安置数量

### 8.7.2  移民安置政策

### 8.7.3  移民生产与生活恢复方案