# 附件1  				施工环境规范

## 1  综述

一、建设单位和施工人员应实施本规范中提出的各种减缓措施，以防止项目实施过程对当地群众的生活带来不便和影响，减小施工期和营运期对环境的影响；

二、在建设过程中不能有效实施的补救措施应在项目完成时实现：

1）所有受影响的区域都应及时对植被景观进行修复，如植草造林等；

2）对河道施工遗留的瓦砾和淤泥进行清理，确保排水沟和涵洞水流畅通；

3）所有施工场地应清除遗留的碎石废料，合理处置剩余的施工材料；

4）对取土场进行修复。

## 2  施工人员行为规范和环境标准

本部分内容结合国家和地方的法规，对施工人员的行为进行指导。施工前建设单位应针对项目拟定工程建设计划，并在计划中阐明遵循本规范的实施细则。计划征得本项目负责工程师同意后，才能推进项目施工建设。

### 2.1  禁止的行为:

下列行为禁止在项目施工场地或场地周边实施：

1）在项目允许建设范围外以任何理由进行伐木行为；

2）打猎、钓鱼、捕抓野生动物、采摘植物；

3）使用未被批准的有毒材料，包括含铅的油漆、石棉等；

4）影响其他艺术建筑和具有历史价值的建筑物；

5）房屋火灾；

6）酒后施工。

### 2.2  交通

通往施工场地路线的选取，应征得项目负责工程师的同意。根据所在地区域道路级别选择适当的交通工具，并限制载重，以防止对当地交通道路、桥梁造成破坏。对因超载造成当地交通道路及桥梁产生破坏的，征得项目负责工程师同意后，建设单位应负责对其进行修复。

建设单位不得使用废气排放严重和强噪声的交通工具，在建设完成的区域，应安装噪音消减装置并保证装置正常运行。

在整个合同执行期间中，建设单位在项目负责工程师同意后，可采取必要的交通控制措施。

### 2.3  施工人员及施工营地

建设单位应尽可能在当地招募工人，并提供适当的培训。

建设单位应在施工场地为工人提供足够的卫生清洁设施（厕所和洗漱区域）。卫生清洁设施也应提供足够的冷热水、肥皂、烘干机等。

建设单位应为居住在工地的工人修建化粪池，集中处理避免影响附近河流。

建设单位应建立一套施工场地建造材料储存、固体废物产生和处置体系和办法。

建设单位应禁止在施工营地使用木材做饭或取暖，应提供其他代替的燃料。

建设单位确保施工场地、仓库、制造沥青装置以及车间设置在合适的位置，确保不在居民点500米范围内，沥青制造地点应距居民点1000m以外；同时布设方案应征得本项目负责工程师同意。

建设单位应确保施工地、仓库、贮存柴油和沥青的场地以及制造沥青的装置均不设置在河流500m范围内，并在运行时避免污染物进入河流，尤其在雨季时避免通过陆地或地表水泄漏。对润滑剂进行回收利用，在场地周边挖设沟道，并在出口处设置沉淀池或集油槽。

在建筑材料成型制备时，施工人员禁止用木头为燃料加热。施工生产及生活营区按分标段独立布置，各标段营区根据工程实际情况选择在本标段范围位置较高的地方布置。施工营区包括有生活及办公福利设施、施工加工厂、施工仓库、简易维修站及其他施工附属设施等。

### 2.4  施工便道

（1）尽量利用现有县级、镇级、村级公路作为施工便道，同时对镇级、村级公路进行改造。

（2）如需新建施工便道，则尽量减少高填深挖，同时做好水土保持，减少水土流失和生态破坏；新建施工便道时，应对施工便道进行硬化处理。如走重载车辆道路可采用可重复利用的承重砖（构件）进行处理；一般走道，可铺设可重复利用的渗水砖。

（3）新建施工便道前，应剥离表土，表土应临时堆置在场地内较为平整的区域，并采用袋装土垒砌临时拦挡，周边设置临时排水沟和沉砂措施，并采用防尘网覆盖，施工结束后用于便道的生态恢复。

（4）施工便道尽量和施工营地便道相互结合，以减少便道数量。

（5）施工便道应每天定期养护、清扫，产尘路段应洒水抑尘。

（6）通过控制车速、禁鸣喇叭、昼间12：00～14:00和夜间22:00～6：00严禁运输等措施减轻噪声对环境的影响。

（7）施工结束前，新建的施工便道应进行生态修复，至少恢复到施工前的状态。

（8）占用或毁坏的地方道路，施工结束后应进行改移或防护处理，并进行路面的恢复及绿化，并支付地方政府一定的补偿费用，以维护地方政府和居民的正当利益。施工便道的选址要求见附表1。

附表1                    施工便道的选址要求

| 不应选择 | 应选择 |
| --- | --- |
| • 基本农田或其他农田、水田及经济作物田地 • 水源保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区域的土地 • 宅基地 • 林地 • 河道陆域200m范围内的土地 • 洼地或水田 • 植被覆盖良好的土地 • 崩塌和滑坡危险区 • 泥石流易发区 • 特殊用途的土地 | • 县级、镇级、村级公路 • 荒地 • 弃耕地 • 其他劣质土地 |

### 2.5  废物管理和水土流失

通过实施下面的这些措施，固体废物、卫生设施和有害废物可得到有效控制：2.5.1  废物管理

1）减少需处理和清除废物的产生量；

2）对产生的废物进行识别、分类。如果有危险废物产生，必须按照适当的程序对其进行储存、收集、运输和处理。

3）识别、划分处理区，并清晰标明允许存放的材料和物质。

4）施工废物（包括开挖的土地）应运至指定的地点进行存放处置（该地点应距离河流、溪沟、湖泊或湿地大于300m）。在指定处置地点设置固体废物循环利用和分离分类系统，对建设过程产生的垃圾、废金属、废机油、剩余的建筑材料等进行处置。

2.5.2 水土流失控制：

尽量少的利用破坏土地，对已利用破坏的区域尽快进行加固，控制排水流经区域，就地处理沉积物。在挖口的四周、坑井以及路面周围，设立水土流失控制屏障。

保护表层土的落叶层及其有机物，回填至被破坏的区域，以促进本土植物的生长。

对受侵蚀的贫瘠区域用当地草种、植被进行覆盖，或对该区域土表进行硬化处理。

在雨季来临之前做好侵蚀控制措施，以便更好地开展紧接着下来的建设。当每个施工点完成工程后，应完备相应的侵蚀措施。

在所有施工场地，设置沉积控制设施，在植被恢复前，以减缓径流速度、改变流向，沉积泥沙等。这些沉积控制设施包括料堆、石道、沉沙池、稻草包、灌木篱笆以及淤泥渣堆等。

通过布设水沟、护道、鲜草篱笆以及堆放石块等措施，防止水流冲入施工场地或对工地进行干扰。

保持并持续采用侵蚀控制措施直到植被完全恢复。

必要时向泥土路、开挖区域、填料和存土区域洒水，以减少风蚀。

2.5.3  防护区域

识别和划分设备防护区域（离河流、小溪、湖泊、湿地15m以上）。燃料应储存在适当的位置，并经本项目负责工程师的同意。

确保所有设备只在划分的防护区域内使用；绝不将已用的油倾倒在地面、水体、排水系统或下水道。

所有溢流物和收集的油品应按照标准的环境程序或指导处理。燃料储存和回填区域应设置在距离排水构筑物和重要的水体交叉处300m以外的地方，或由项目负责工程师指导设置。

### 2.6  土方工程和挖填边坡工程

合理安排土方工程的施工，特别是在雨季期间。施工时应随时保持挖填边坡的牢固，尽可能少的对施工限制区外的区域造成干扰。特别是雨季时，应连续施工，尽快完成同一断面的挖填工程，尽量避免施工因下雨等原因中断，造成坡面的侵蚀。

为保护挖填边坡免受侵蚀，应根据图纸，在坡面的顶部和底部修建截水沟和排水沟，并种植草皮或其他植物。截水沟应修建在高于开挖坡面的地方，以减小水径流冲刷侵蚀坡面。

挖出的土石和其他无法利用的材料应在征得项目负责工程师的同意后运至指定的地点处理。

处理地点不能设置在可能引起滑坡的地方，也不应影响到其他农田或私人土地，同时避免堆放物被雨水等冲进地表水体。在项目负责工程师的指导，在堆放场地四周设置排水沟。

### 2.7  取土和存土场的设置

在已使用的土地里开辟新的取土场时，应获得项目负责工程师的同意。取土场不应设在可能破坏天然或设计的排水设施的地方。

建设单位应确保所有使用过的取土场保持边坡稳固、场地平整的状态，且排水沟里无死水，避免残留死水引来蚊子。

从河里挖取的沙石应移至足够远的地方堆放，任何取土点的挖深都应大于河道宽度的十分之一，避免河流断流，侵蚀或破坏河床。在要破坏植被的地方取土应获得项目工程师的同意，尽量避开环境敏感点或居民点，并使用有效的烟尘处理装置。

任何取弃土场应做到以下几点：

1）对取弃土场的选取进行识别和划分，确保与敏感区域距离（如高陡坡、易于侵蚀的土壤、排水直接进入敏感水体的区域）15m以上。

2）确保土料开挖于经批准和划定好的取土场。

3）新开挖的取土场应保留表土，待能利用的土料开挖取完后，用预先剥离的表土回填覆盖，并形成平坦整片的地表平面或坡面。在一些坡度较大的坡面上修砌梯田以防止水土流失。

4）过剩的表土层应压实并重新种植植被，可在适宜的区域，可用含有机质的残渣或表土覆于表面以利于植被的恢复，选取本地的植物更易于生长。

5）施工区域内有已建排水沟的，应避免土料冲入阻塞沟道。

6）一旦工作完成，所有施工产生的废料残渣都应从工地清理干净。

### 2.8  施工垃圾及交通运输

施工单位应建立并实施日常施工场地废物处理工作程序，置足够的施工垃圾的处理设施。

拆除旧建筑物产生的瓦砾碎石可适当的回收利用，作为其他项目的建筑材料（如铺设路基）。这些废料应先在施工场地内进行鉴别评估并得到项目工程师认可后，再加以回收利用。施工单位应确保做到这些3点：（a）不在已划定的森林区域内施工；（b）不对自然水体造成影响；（c）不对濒临灭绝或稀有的植物群落造成影响；施工单位绝不能在任何环境敏感区域内处理任何废料。

施工过程中，把残渣或淤泥堆放在工地邻近的地面时，应立即清除，对堆放地面进行原貌修复，并达到项目工程师认可的程度。

在整个施工期，包括准备期、维修期、拆除和清理残渣期都应在项目工程师的指导下对交通运输安排进行规划，并考虑突发事件的处理措施。

### 2.9  施工中的安全问题

施工单位的责任包括保护施工场地和周边每一个人，避免因施工对其人身和财产造成影响。施工单位有责任遵守国家和地方的安全规定，采取任何必要的措施避免意外事故的发生，包括以下10项：

1）在施工运输道路和工地出入口，细致并清楚地设置标志行人安全标记；

2）上下学时间，在学校附近设置交通安全疏导人员引导交通；

3）设置足够数量的交通警示牌（包括图漆、标架、标志物等）、路标、保护栏杆，保证施工阶段行人安全；

4）在施工开始前对建筑工人实行安全培训；

5）给建筑工人提供个人保护设备和衣服（护目镜、手套、口罩、防尘罩，头盔等等），并要求强制使用；

6）每个工地都应有安全信息公告栏；在化学品存储仓库设置警示标识；

7）要求所有工人知晓各种材料安全信息，为施工人员明确讲解各种材料使用可能对他们以及他们的家庭照成的风险，特别是对怀孕或计划怀孕的家庭，并鼓励工人分享有关的信息；

8）确保含有石棉的材料或其他有毒材料由经过专业训练的工人进行处理；

9）遇到大雨或其他紧急情况时，应暂停施工；

10）电力设备和机械设备应能承受一定级别地震的影响。

### 2.10   噪音和粉尘的控制

为控制损害和灰尘，施工单位应做到以下几点：

1）所有施工车辆场地外道路上的行驶速度不超过25公里/小时；

2）车辆在施工场地行驶速度不超过15公里/小时；

3）尽可能地保持机器和设备的噪声在90分贝以下；

4）在敏感地区（包括居民区、医院、疗养院等），需要实施更严格的措施以防止产生刺耳的噪声；

5）尽量减少尘土和颗粒物的产生，以避免对周边的居民生活和商业行为的影响，重点保护易感染的人群（如小孩、老人等)；

6）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，应尽可能避免大量的高噪设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间运输，严禁夜间（22：00~6：00）施工。对于必须在夜间开展的施工活动，须取得当地有关环保部门的批准并在声源与敏感点之间设立隔声屏障。

7）阶段性移除植物，以防止大面积暴露于风中；

8）在施工区域周围设置防尘屏，特别是对于那些靠近房屋、商业区及娱乐区的地方；

9）在产生灰尘较大的道路、挖方区、取弃土场等场地施工时可适当洒水降尘；

10）采用正确的措施减小施工产生的噪声和振动对工地周边环境的影响。

### 2.11  现有建筑的拆除

在拆除现有建筑施工期间，建设单位应采取充分的措施，以保护工人和公众免受掉落的碎石和渣砾伤害。这些措施包括：

1）留出一个指定的废物掉落区或是泄槽，使废物能安全从上倾倒下来；

2）对锯切、挖凿、磨削、铺砂、切割等过进行控制，并采用合理的锚固方式以引导废石的掉落；

3）保持运输过程的清洁，避免车辆因装载过量造成废料滑落污染路面和大气；

4）在升降工作的脚手架边缘，应使用临时的掉落保护措施，如栏杆、趾板，以防止废料掉落；

5）在人群聚居地和其他建筑附近实行爆破工作时，应疏散所有爆破影响区域人员，使用爆破垫或其他偏转方式，尽可能小的减少飞石和喷溅物的影响；

6）为所有工人提供安全镜、边盾、面罩、安全帽、安全鞋等防护设备。

### 2.12  社会影响

施工单位为了减少施工过程对社会生活造成的不利影响应做到：

1）将建设施工计划、环境影响说明、施工便道信息、临时公交路线信息、爆破、拆除公告等信息及时告知公众；

2）限制晚上的施工行为；当必须进行晚上施工时，应确保夜间工作安排合理细致，并提前通知受影响社区的群众，以便采取必要的防备措施。

3）因施工造成公共设施（如水管、电力、电话、公交路线）无法正常工作时，应至少提前五天在施工点、公交站、受影响的区域通过公告的方式告知人们。

### 2.13  施工发现文物、遗迹等时的处理

在开挖和建设过程，如果发现古迹、历史遗迹、遗骸、墓院或个人墓地时，应按以下程序处理：

1）在发现位置停止建设活动；

2）描画标识发现的地点和区域；

3）保护现场，以防止文物古迹遭到任何破坏。当发现可移取的文物或敏感的化石遗体时，应设置保护人员确保文物的安全，直到当地政府相关部门或国家文物管理部门接管；

4）发现文物后，在24小时以内告知巡场监理工程师，由其联系当地政府相关部门或国家文物管理部门；

5）在决定后续的工作程序前，由当地政府相关部门或国家文物管理部门对发现地点或文物进行保护保存。由国家文物管理部门专家出具初步评估报告，根据各种相关的文化遗产评估标准，分别从美学、历史、科学、社会和经济价格等方面，分析该发现的价值和重要性；

6）由当地政府相关部门和国家文物管理部门决定如何处理该发现。包括如何修改施工方案（例如找到一个不能移动的具有文化或考古重要性的文物时）、如何保存、修复和利用文物遗迹等；

7）当地政府相关部门以书面材料向建设项目管理者告知发现文物的处理决定；

8）为了保护文物和遗迹的安全，需取得当地政府或国家文物管理部门的允许，才能恢复建设工作。

### 2.14  危险废物

如果施工工地，可能产生危险废物或疑似危险废物时（拆除建筑废渣中含石棉的物质），建设单位需要拟定一个危险废物管理计划。这个计划需得到项目工程师的批准，适用于所有参与操作和运输工作的人员。清除和处置施工点危险废物的工作应由受过专门训练的人员按照国家、省级规定，或国际公认的程序进行处理。

### 2.15  健康服务，艾滋病教育

施工单位应为工人提供基本急救服务和紧急救助设施，包括适用于个人的医疗设备、操作方式，受伤的工人在被送至医院前，需达到的治疗程度。

施工单位有责任拟定一个预防方案，防御性疾病的传播。

施工单位应施工方案中加入健康计划大纲，为施工期工人的健康提出建议，且在项目开工前需得到项目工程师的认可。

## 3  环境监理措施

环境监理是环境保护新的要求。环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。为确保工程环境保护措施按计划完成，并保证环境工程的质量，监理人员由业主委托具有环境工程监理资格的人员进行，根据本工程施工分段、分期开展的特点，初步考虑可设专职环境监理人员2 名，其他环境管理人员的编制可根据需要，由其他部门的工作人员兼职，人数视工作需要再定。

### 3.1  环境监理工作方式

1）环境监理纳入工程监理范畴，由工程指挥部监理管理部门统一管理，参加工程总监月度例会，并向总监办上报周报、月报等内容。

2）定期召开环境监理工作会议，结合近期环境监理工作，解决存在问题，提出下阶段工作计划。

3）各环境监理分部每月定期召开环境监理例会。

4）形成健全的现场环境保护管理体系，在各参建项目部成立环境保护领导小组，负责项目部的环境保护领导工作，组织机构延伸至各施工队和班组，划分责任区，落实责任人。

### 3.2  环境监理工作内容

1）工程筹建期的环境监理：

审查施工单位编报的《工程施工组织计划》中的环境保护条款、检查施工单位所建立环境保护体系是否合理、参与审批提交申请《单位工程开工报告》，并对各污染物处理工程的建设进行工程监理，监督实施。

2）施工期的环境监理：

根据各标段施工组织设计编制《环境保护工作重点》，并向施工单位进行环境保护工作宣传，为施工单位指出环境污染敏感点，根据施工过程中的主要污染物提出具体的环境保护措施、审查施工单位提交的《工程施工环境保护方案》、检查施工单位的环境保护体系运转是否正常、检查环境保护措施落实情况等，并对水土保持措施的建设进行监理。监督环境监测计划的执行情况，并对监测结果进行监理。

3）工程运行阶段的环境监理：审查施工单位编报的《工程施工环境保护工作总结报告》、整理环境保护竣工文件、工程项目环保验收、编写《环境监理工作总结报告》等。

### 3.3  环境监理工作职责

1）监理人员应严格地履行监理职责，切实起到监督管理的作用，使现场各施工工艺应采取的各项环境保护措施得到有效实施，确保环境保护工作的有效实施。

2）作好环境保护法律、法规宣传贯彻工作，提高全体参建人员的环境保护意识，使其自觉参与做好环境保护工作。

3）制定阶段性环境监理验收规划，对单位工程竣工进行环境监理验收，做到工程竣工后环保手续齐全，资料完整。

4）对未招标的建设项目在合同中签署环境保护合同条款，审核其施工组织设计中环境保护内容，施工组织设计中增加环境保护章节并且内容要具体。

5）详细记录项目EMP 的执行情况，编制周报和月报，并及时提交当地项目办和环保局。

## 4  施工期的环境监督

施工过程中，项目工程师将监督本规范的执行情况，如果多条规范未能被执行，项目工程师将要求施工单位停止施工或采取其他惩罚措施，直到违规行为得到解决。同时，项目工程师也会要求施工单位遵循国家或地方的相关环境、公众健康和安全条例法规进行施工。