# 1  总论

## 1.1  项目总体背景

焦作市是因煤而兴的典型资源型城市，煤炭产业曾在焦作市经济发展中占据主导 地位。九十年代，随着煤炭资源枯竭，经济结构失衡、社会负担沉重、生态环境破坏严重等问题日益突出，全市经济社会可持续发展面临着前所未有的严峻挑战。2008年3月，焦作市被国务院列入全国首批12个资源枯竭城市名单。面对首批资源型城市转型这一重大机遇，焦作市紧紧围绕《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（[2007]38号）提出的各项任务目标，通过产业结构优化升级、社会建设、环境治理等多项举措推动城市转型，实施经济结构调整，发展新兴支柱产业，由煤炭资源枯竭型城市向旅游城市和山水园林城市转型。

2009年6月，焦作市正式提出“旅游立市”战略，依托焦作山水宜居宜旅的生态环境优势，有机融合生态 文化休闲等功能，加快十大精品景区项目建设，挖掘 开发多元化旅游形式，构 建“一心、四带、六节点”的旅游体系，促进焦作由旅游资源富市向旅游经济强市和国际知名旅游城市跨越。2011年 ，焦作市正式提出建设国际知名旅游城市的目标，努力打造城景交融的山水园林城市、生态宜居城市、多元一体化国际复合型旅游文化城市。

2011年10月，国务院出台了《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》，将中原经济区上升为国家战略，焦作市是中原经济区的核心区。河南省委省政府对焦 作市发展寄予厚望，省政府印发了“焦作市建设中原经济区经济转型示范市总体方案的通知”，希望焦作市在中原经济区建设中先行先试，做出表率。针对中原 经济区经济转型示范市的发展需求，焦作市提出加快城市发展转型，构建城市组团发展格局，形成“核心城市-城市组团-中心镇-新型农村社区”的城乡架构，建设“大焦作”。

“十二五”时期是焦作市实现资源枯竭型城市向旅游城市转型的关键阶段。作为中原经济区经济转型示范市，随着中原经济区上升为国家战略，焦作市应站在新的更高的起点上，统筹城乡经济发展，在经济转型发展上大胆探索、先行先试，实现由“黑色印象”向“绿色主题”的转变，促进社会经济的更好更快发展。这一发展趋势必然对焦作市城市交通发展提出更高的要求。

由于长期以来，焦作市城市交通发展主要 服务于资源型城市的发展需求，交通发展围绕煤炭资源分布情况而展开，城市道路交通系统建设 滞后于城市发展需求。城市道路基础设施建设相对滞后，城市道路功能级配不合理，微循环不畅，整个路网运载及送达能力不足等诸多问题，焦作市城市道路基础设施建设难以满足城市交通需求，导致交通拥堵、交通安全、环境污染等城市交通症结问题凸显。此外，虽然焦作市已经确立了以城市公共交通为主导的交通发展策略，但是公共交通线网密度低，部分路段重复系数高，与公交车配套的停车、保养、维修等基础设施建设滞后，焦作市缺乏公交线路之间、公共交通与其 他交通方式之间换乘的综合性大型枢纽。截止目前，公交出行比例仅为12.3%，居民出行结构中公共交通比重相对较低，如何优化焦作市城市公共交通系统已经成为城市交通规划者面临的严峻问题之一。

因此，为了适应焦作市城市功能转型的需求，以及解决城市交通问题，城市交通系统已经成为全面提升城市管理和服务水平的重要抓手。为了寻求焦作市城市交通系统的绿色、高效、安全的发展道路，焦作市政府希望可以借鉴世界银行先进的交通发展及规划设计理念，并将其与自身实际相结合，推动自身城市交通事业的可持续发展。

2011年11月，在焦作市财政局、市发展改革委等相关部门通力配合、主动运作下，拟报批世界银行贷款项目-绿色交通及交通安全综合改善项目；2012年4月，项目通过国家发展改革委和财政部初步评选，以及世界银行的内部评审，成为2012 年河南省唯一入围项目。

## 1.2  环境管理计划的目标

制定EMP 的目的是针对项目中不可避免的环境影响，制定一套技术上可行、财务上可持续、可操作的环境对策，明确项目承包商、监理方、运营商、环境管理部门在项目建设和运行期间实施的环境减缓、环境管理和机构建设措施及安排，以尽可能地消除或补偿项目对社会和环境的不良影响，将其降低至可接受的水平。其具体目标包括：

（1）明确承包商和运营商的环境管理义务

焦作市环保局、环评单位和设计单位对环境保护目标进行详细的现场核对、确认，提出了有效的环境减缓措施，并纳入到工程设计中，并作为项目建设承包商和运营商的合约责任。

（2）作为环境管理的操作指南

环境管理计划提出的施工期和运营期的环境监测计划能够确保环境减缓措施的有效实施，将作为环境保护文本提供给施工期和运营期的施工监理单位、环境监督单位及其它相关单位，明确相关职能部门和管理机构的责任和作用，提出各个部门间的沟通交流渠道及方式。

（3）保证环境管理行动的经费

环境管理计划中对所提及的环境管理、环境监理与能力建设方面的经费作出估算，并说明经费来源，以保证各项环境管理行动能够付诸实施，其中管理费用包括人员工资、办公费和交通费。

环境管理计划的作用是在项目实施和运营过程中避免并控制环境影响，藉此提出需要实施的影响减缓措施、监测措施、法律监管手段和上述措施的保障措施，同时它是链接环境影响和环评中评价和详细描述的影响减缓措施及替代措施的关键纽带。对于每个环境管理措施，环境管理计划规定的它的技术内涵、投资估算、实施计划、政府机构的职能、资金来源、监测方案。为了达到削减目标，环境影响评价报告和环境管理计划所涉及的办法必须得到落实。

## 1.3  环境管理计划的编制

世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目的环境管理计划由郑州大学环境技术咨询工程公司编制。环境管理计划信息来源如下：

（1）项目环评总报告

（2）项目环评移民安置计划

（3）项目的可行性研究报告

## 1.4  环境管理计划设计

为详细说明环境管理、环境监理和环境监测等方面的内容，制定的环境管理计划是项目实施过程中环境管理的指导性文件，其行动计划主要包括以下 5 部分：

（1）环境影响与减缓措施：项目施工期和运营期主要环境影响，为防止或减缓工程带来的不利环境影响而采取的工程措施和管理措施。

（2）环境管理与监督计划：为保证环境保护措施与工程建设同步实施而采取的环境监督行动。

（3）环境监测计划：为消除施工期及运营期环境污染，保证工程的安全运行和工程区内环境状况的改善而采取的环境监测行动。

（4）能力建设（即人员培训）计划：为保证环境管理计划的落实，为项目实施过程中管理人员、环境监理人员、专职或兼职环境管理人员等进行的知识和技能培训。

（5）费用及机构安排：为保证环境管理计划的实施，需要保证一定的资金支持，并由相应的机构落实。

# 2  环境政策法规文件

通过对项目类型和规模、选址、环境敏感度，以及潜在环境影响的特性和大小的综合分析，本项目环境评价主要依据和涉及到的政策法律和法规标准包括：

（1）环境保护法律法规；

（2）环境影响评价技术导则；

（3）世行安全保障政策；

（4）相关规划；

（5）相关文件

（6）环境质量标准；

（7）污染物排放控制标准。

上述政策法律和法规标准构成指导和规范本项目环境评价工作的政策法律和法规文件框架。由于各子项目的类别和性质不同，适用的政策法律和法规标准也会有所不同。

一、环境保护法律法规

《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；

《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；

《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.9.1；

《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

《中华人民共和国公路法》，2004.8.28；

《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

《中华人民共和国防洪法》，1998.1.1；

《中华人民共和国文物保护法》，2007.12.29；

《中华人民共和国水法》，2002.10.1；

《中华人民共和国渔业法》，2004.8.28；

《中华人民共和国野生动物保护法》，2004.8.28；

《中华人民共和国野生植物保护条例》，国务院第204号令，1997.1.1；

《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998.11.29；

《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号,2011.12.1，

《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院令第284号，

《基本农田保护条例》，国务院令第257号，1998.12.27；

《风景名胜区条例》，国务院，2006.9.19；

《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国家林业局、农业部第4号令）；

《环境影响评价公众参与暂行办法》，（环发[2006]28号文），2006.3.18；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》，国家环保部，2008.10.1；

《河南省建设项目环境保护管理条例》，2007.5.1。

《公路建设项目水土保持工作规定》，（水保[2001]12号文）；

二、环境影响评价技术导则和规范

《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2011）；

《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）；

《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3～93）；

《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）；

《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）；

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）；

《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ15-87）；

《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；

三、世行安全保障政策

（1）OP/BP 4.01  环境评价（Environmental Assessment）；

（2）OP/BP 4.04  自然栖息地（Natural Habitats）；

（3）OP 4.09  病虫害管理（Pest Management）；

（4）OP 4.36  林业（Forest）；

（5）OP 4.37  大坝安全（Safety of Dams）；

（6）OP 4.11  物质文化资源（Physical Cultural Resources）；

（7）OP/BP 4.12  非自愿移民（Involuntary Resettlement）；

（8）OP 4.10  少数民族（Indigenous Peoples）；

（9）OP 7.50  国际水道项目（Projects on International Waterways）；

（10）OP 7.60  有争议地区项目（Projects in Disputed Area）；

（11）BP17.50信息公开（Disclosure of Information）；

（12）国际金融公司（IFC）、世界银行（WB）《环境、健康与安全通用指南》（Environmental, Health, and Safety Guidelines）。

本次评价涉及的安保政策有 OP/BP 4.01 环境评价（Environmental  Assessment）、OP 4.11  物质文化资源（Physical Cultural Resources）及BP17.50信息公开（Disclosure of Information）。

四、相关规划

《焦作市城市总体规划》（2008-2020年）；

《焦作市2030年城市空间总体发展规划》；

《焦作市水环境功能区划》（2004）；

焦作市环境功能区划；

五、项目相关文件

六、环境质量标准

（1）GB3095-1996《环境空气质量标准》；

（2）GB3838-2002《地表水环境质量标准》；

（3）GB3096-2008《声环境质量标准》；

（4）TJ36-79《工业企业设计卫生标准》（居住区大气中有害物质最高容许浓度）。

各子项目环境影响评价采用的环境质量标准及评价因子见表 2.1-1。

七、污染物排放控制标准

（1）GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》；

（2）GB8978-1996《污水综合排放标准》二级；

（3）CJ3082-1999  《污水排入下水道水质标准》

（4）GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》；

（5）GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；

（6）GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；

（7）GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》

3  工程概况及污染源分析

## 3.1  工程概况

本次世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目是由4个交通子项目组成，建设内部包括：绿色旅游走廊、安全系统综合走廊、公共交通基础设施建设及改善、能力建设4个子项目，申请世行贷款1亿美元，焦作市配套资金1亿美元。具体项目建设内容概要见表3-1。

表3-1                      工程建设内容概要

| 子项名称 | 建设内容 |  |  |  |  | 项目性质 | 静态投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项一： 绿色旅游走廊 | 道路选线 | 南起南起龙源湖公园，北至终点位于民主北路与影视路交口南侧，全长约17.833km，为自行车道，预测服务客流量为24.15万人/年。 |  |  |  | 硬件建设 | 11000 |
|  | 主体工程 | 道路工程 | 道路为路基宽5.5m，其中路面宽4.5m，两侧各0.5m土路肩，单车道宽度2.25m。 |  |  |  |  |
|  |  | 利用现有道路 | 本项目 K0+000 至 K10+420 段位于焦作市区，其余段落为山区段。在市区段内受市区条件制约，部分路段利用现状道路的非机动车道，利用段落为 K0+000～K0+698 段、K2+927～K5+658 段、K8+500～K8+700 段、K9+415～K9+925 段，在这些段落内不计算土建部分工程数量。 |  |  |  |  |
|  |  | 交叉工程 | 绿道与其他道路共有25处交叉，针对被交道路的等级、流量，分别设置立体交叉以及平面交叉的建设方案。 |  |  |  |  |
|  |  | 桥梁工程 | 本项目全线共有两处桥梁，其中在K9+832左右有一现状桥，桥梁全长25m，桥宽能满足自行车道使用要求，此桥作为自行车与其他车辆共同使用。另外，在阎河村南，路线跨越群英河设置一座4x20m空心板桥，桥梁起点桩号为K179+389，终点桩号为K179+475，中心桩号为K179+432，桥梁跨径布置为3.0m（桥台）+4x20m+3.0m（桥台），桥梁全长86m，桥宽5.5m。桥梁上部采用预应力空心板，梁高0.95m，下部结构采用桩柱式桥墩，柱式桥台。 |  |  |  |  |
|  |  | 涵洞工程 | 全线共设置11道圆管涵洞。 |  |  |  |  |
|  | 附属工程 | 施工道路 | 9.133km，临时占地2.74hm2。 |  |  | 硬件建设 |  |
|  |  | 施工营地 | 占地0.3hm2 |  | 位于主体工程永久占地范围内 |  |  |
|  |  | 料场 | 占地0.5hm2 |  |  |  |  |
| 子项二： 安全系统综合走廊 | 综合走廊/片区建设与改善 | 解放路 | 西起普济路，东至东苑路，长度5.3km，现状为双向四车道，仅进行安全性综合改造，不设置公交专用道。 |  |  | 硬件建设 | 78143.89 |
|  |  | 塔南路 | 西起普济路，东至中原路，长度7.1km，现状为双向八车道，路况较好，本次将最内侧机动车道改造为公交专用车道。新建雨水管道9303m，污水管道6200m，燃气管道4000m。 |  |  |  |  |
|  |  | 站前路 | 北起解放路，南至丰收路，长度4.0km，现状为双向四、六车道，部分现状非机动车道较宽，可供压缩增辟公交专用道。新建雨水管道2625m，污水管道2400m。 |  |  |  |  |
|  |  | 人民路 | 西起民主中路，东至塔南路，长约1.3km，现状为双向四车道，可将内侧机动车道改为公交专用道。新建污水管道2520m。 |  |  |  |  |
|  | 道路交通安全教育与道路交通执法建设 | 道路交通安全教育与培训基地 | 运管局：利用现有场地150 亩，该场地已进行硬化、绿化；新建一座 4 层培训楼，建设面积6000m2，教育基地室内面积3500m2，可同时容纳 1000 人接受教育培训。 |  |  | 硬件建设 |  |
|  |  |  | 公安局：新增占地15亩，建设1座两层教学楼，建设面积2000m2，可同时容纳800人接受教育培训。 |  |  |  |  |
|  |  | 应急医疗响应系统建设 |  |  |  | 硬件建设 |  |
| 子项三： 公共交通基础设施建设及改善 | 公交换乘枢纽建设 | 火车站北广场公交换乘枢纽 |  | 新建将首末站设置在广场西南角，设临时停车位 10个 |  | 硬件建设 | 31137.1 |
|  | 公交停保场、保修场建设 | 中站公交停保场改造 |  | 利用现有场地1.67ha，发车频次756车次/d，停车位80个，3层办公楼2250m2，修理场600m2，洗车场600m2，加油站800m2，1台10t柴油储罐，地埋式污水处理站150m2。 |  | 硬件建设 |  |
|  |  | 马村公交停保场改造 |  | 利用现有场地2ha，发车频次622车次/d，停车位111个，3层办公楼2250m2，修理场600m2，洗车场600m2，加油站800m2，1台10t柴油储罐，地埋式污水处理站150m2。 |  |  |  |
|  |  | 义门公交停保场 |  | 新增建设用地2.22ha，发车频次702车次/d，停车位128个，3层办公楼3000m2，修理场600m2，洗车场600m2，地埋式污水处理站150m2。 |  |  |  |
|  |  | 大北张公交停保场 |  | 新增建设用地2.67ha，发车频次751车次/d，停车位177个，3层办公楼3000m2，修理场600m2，洗车场600m2，地埋式污水处理站150m2。 |  |  |  |
|  |  | 东学固公交保修场 |  | 新增建设用地2.88ha，停车位66个，5层办公楼9255m2，主体车间5280m2，分体车间2830m2，保养修理能力60辆/d，洗车场600m2，低级保养场600m2，地埋式污水处理站150m2。 |  |  |  |
|  | 先进的公交运行管理系统建设 | 建立焦作市智能公交系统 |  |  |  | 软件改进和完善 |  |
|  | 新公交车辆购置 | 购置天然气燃料公交车辆总数为286辆。 |  |  |  | 硬件建设 |  |
|  | 公共自行车租赁服务 | 设置公共自行车租赁站点43个，购置公共自行车1035辆 |  |  |  | 硬件建设 |  |
| 子项四： 能力建设 | 组建永久性的道路安全委员会；培训和能力建设；开展软课题研究。 |  |  |  |  | 咨询服务 | 4023.23 |

## 3.2  工程征占地

永久占地：绿色旅游走廊工程永久征占地8.14hm²，新建东学固公交综合停车场占地2.88hm²，马村义门公交停保场永久征占地2.22hm²，大北张公交停保场永久征占地2.67hm²，安全教育基地（公安局）永久征占地1.33hm²，项目永久征占地面积17.24hm²。

临时占地：临时占地一般主要包括施工营地、料场、施工便道、临时弃土场等用地。根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊工程建设设置2个施工营地、2个料场和9.133km施工便道新增临时征用地。根据工程设计资料初步估计，改造马村公交停保场、中站公交停保场和运管局道路交通安全教育与培训基地，新建义门公交停保场、大北张公交停保场、东学固公交保修场和公安局道路交通安全教育与培训基地建设设置7个施工营地、料场和临时弃土场，本次评价建议，临时施工营地、料场和临时弃土场设置于拟建场站永久占地范围内，无需再征用土地，以便减少新征用地造成地表植被的破坏和水土流失等影响。因此，本项目临时用地主要为绿色旅游走廊工程施工期临时占地，具体如下：

①施工营地和料场：本工程的所有施工生产生活区均位于永久占地范围内，属于主体工程重叠用地。

②施工便道：本工程建筑材料均采用汽车运输的方式，绿道环线选线没有现有道路，需要建设临时施工便道，临时施工道路9.133km，道路宽度3m，临时占地面积2.74hm2。

③取（弃）土场：根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用，因此，本工程建设无需征用土地设置取弃土场。

④临时堆土场：本工程临时堆土场均在永久占地方位内，属于主体重叠用地。

## 3.3  土石方量

工程建设的土石方量主要为工程土石方挖掘和路面挖出、场站建设生产的建筑垃圾。

土石方挖掘：工程建设开挖的土石方尽量全线调配全部利用，根据工程设计资料初步估计，绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路新建雨污水管网工程量挖方18.26万m³，填方15.86万m³，弃方2.4万m³，塔南路改造路基工程挖方0.76万m³，填方0.41万m³，弃方0.35万m³，人民路改造路基工程挖方1.14万m³，填方0.61万m³，弃方0.53万m³，该子项合计挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³；综合以上分析，本项目合计弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。

建筑垃圾：根据工程设计资料初步估计，项目绿色旅游走廊子项工程建设产生混凝土污工3918.4m³；安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路改造产生废弃沥青路面42353.73m³，废弃水泥路面71115.98m³，人行道铺砖1091.88m³，废弃人行侧石1702.5m³，桥面铣刨废弃水泥路面454.85m³，道路安全教育与培训基地建设产生建筑垃圾200m³；公共交通基础设施建设及改善子项目中公交场站建设建筑垃圾产生量1063.95m³；合计产生建筑垃圾12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司。

## 3.4  污染源分析

### 3.4.1  施工期源强

- 3.4.1.1  施工期声环境污染源强

本工程施工期的噪声主要来源于施工机械，如压路机、装载机、挖掘机等。这些机械运行时在距离声源5m 处的噪声可高达84~100dB(A)。

- 3.4.1.2  施工期环境空气污染源强

工程施工过程污染源主要为扬尘污染。其中，扬尘污染主要来源于筑路材料在运输、装卸、堆放过程。

- 3.4.1.3  施工期水污染源强

施工期间废水主要来自生产和生活活动，包括洗车废水、施工机械冲洗含油污水、生活污水等；废水污染物以SS为主，废水量以生活污水居多。

施工废水：施工生产废水主要包括混凝土拌和产生少量的碱性废水、机械和车辆清洗及维修的废水。施工机械车辆冲洗排水水质为 COD50~80mg/L、石油类1.0~2.0mg/L、SS150~200mg/L。施工废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排。

生活污水：施工期生活污水量约24m³/d。施工人员生活污水中主要污染物为 COD、动植物油、SS等，其污水水质为COD：200~300mg/L，动植物油：50mg/L、SS:80~100mg/L。施工期生活污水拟采用微生物生态厕进行处理，处理后的再生水可以作为冲洗水使用。

- 3.4.1.4  施工期固体废物

施工期固体废弃物主要为工程土石方挖掘，施工生产的建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

（1）开挖土石方

工程建设开挖的土石方尽量全线调配全部利用，根据工程设计资料初步估计，本项目合计弃方5.7万m³，拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。

（2）建筑垃圾

根据工程设计资料初步估计：项目产生建筑垃圾12.19万m³，拟运至焦作伟太环保建材有限公司。

（3）施工人员生活垃圾

施工高峰期现场施工人员约300人，人均生活垃圾产生量为1.0kg/d，则每天产生生活垃圾约为0.3t。

### 3.4.2  运营期源强

- 3.4.2.1  运营期声环境污染源强

项目运行期主要为安全系统综合走廊的交通噪声和公交场站的车辆噪声及公交保修场设备噪声。

（1）交通噪声

安全系统综合走廊完成后，在解放路、塔南路、站前路和人民路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声，拟建项目预测年分车型交通噪声源强见表3-2。

表3-2               预测年（2018年）高峰期分车型交通噪声源强

| 道路 | 年份 | 高峰车流量（辆/h） |  | 行驶速度（km/h） |  | 平均辐射声级（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 |
| 解放路 | 无项目 | 3026 | 342 | 28.9 | 19.6 | 63.3 | 68.9 |
|  | 有项目 | 2195 | 371 | 28.8 | 25.2 | 63.3 | 72.9 |
| 塔南路 | 无项目 | 3723 | 524 | 27.5 | 18.2 | 62.6 | 67.8 |
|  | 有项目 | 2233 | 552 | 28.7 | 23.5 | 63.2 | 71.8 |
| 人民路 | 无项目 | 726 | 79 | 46.5 | 37.8 | 70.5 | 79.3 |
|  | 有项目 | 581 | 94 | 38.2 | 38.0 | 67.6 | 79.4 |
| 站前路 | 无项目 | 1287 | 68 | 23 | 18.1 | 59.9 | 67.7 |
|  | 有项目 | 1168 | 101 | 35.6 | 32.0 | 66.5 | 76.7 |

（2）公交场站车辆噪声

公交场站车辆噪声主要为公交进出场过程中产生，根据工程可研资料，各公交场站车辆进出频次见表3-3。

表3-3                       各公交场站车辆进出频次

| 场站名称 | 平均发车频率（辆/h） | 声源值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 火车站北广场首末站 | 92 | 75~78 |
| 中站公交停保场 | 63 | 75~78 |
| 马村公交停保场 | 52 | 75~78 |
| 义门公交停保场 | 58.5 | 75~78 |
| 大北张公交停保场 | 62.6 | 75~78 |

（3）设备噪声

设备噪声主要为东学固公交保修场在公交车维修过程中使用的高噪声设备产生的设备噪声，其主要噪声源详细见表3-4。

表3-4                       公交保修场设备噪声源强

| 设备名称 | 数量（台） | 产生源强[dB(A)] | 拟采取措施 | 排放源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气割机 | 1 | 70 | 隔声 | 65 |
| 电焊机 | 1 | 75 | 隔声 | 70 |
| 钻床 | 1 | 78 | 减振、隔声 | 70 |
| 空压机 | 1 | 77 | 消声、减振、隔声 | 70 |

- 3.4.2.2  运营期环境空气污染源强

运营期环境空气污染源主要为汽车尾气，汽车尾气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，主要污染物为CO、NOx。解放路、塔南路、站前路、人民路在本项目实施前后交通车辆废气排放强度，详情见表3-5。

表3-5              预测年（2018年）交通车辆废气排放强度

| 道路 | 年份 | 高峰车流量（辆/h） |  | 车速（辆/h） |  | 排放强度（mg/s•m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小汽车 | 公交车 | 小汽车 | 公交车 | CO | NOx |
| 解放路 | 无项目 | 3026 | 342 | 28.9 | 19.6 | 40.65 | 1.42 |
|  | 有项目 | 2195 | 371 | 28.8 | 25.2 | 29.75 | 1.38 |
| 塔南路 | 无项目 | 3723 | 524 | 27.5 | 18.2 | 51.36 | 1.97 |
|  | 有项目 | 2233 | 552 | 28.7 | 23.5 | 30.68 | 1.90 |
| 站前路 | 无项目 | 726 | 79 | 46.5 | 37.8 | 7.00 | 0.54 |
|  | 有项目 | 581 | 94 | 38.2 | 38 | 6.68 | 0.44 |
| 人民路 | 无项目 | 1287 | 68 | 23 | 18.1 | 18.74 | 0.28 |
|  | 有项目 | 1168 | 101 | 35.6 | 32 | 13.93 | 0.58 |

- 3.4.2.3  运营期水环境污染源强

营运期水环境污染源主要包括安全教育基地工作人员及流动人口、绿道游客产生的生活污水；东学固公交维修场和；义门、中站、马村、大北张公交停保场车辆检修产生的含油废水、洗车废水、工作人员产生的生活污水，同时降雨冲刷路面产生的路面径流污水。

（1）水环境污染源强

本项目营运期污水水质预测见表3-6。

表3-6                      运营期产生污水水质预测

| 污水来源 | 污水水质预测(mg/L) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | COD | BOD5 | 石油类 | 动植物油 | SS | 氨氮 |
| 车辆检修污水 | 11 | 1102 | / | 320 | / | 450 | / |
| 洗车废水 | 5.7 | 516 | 85 | 7.4 | / | 206 | / |
| 生活污水 | 7.5～8.0 | 300 | 180 | / | 20 | 220 | 35 |

本项目营运期污水水量产生情况见表3-7。

表3-7                     运营期污水产生水量                   单位：m³/d

| 污水产生源 | 公交保修场 | 公交停保场 |  |  |  | 安全教育基地 |  | 绿道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东学固 | 义门 | 中站 | 马村 | 大北张 | 运管局 | 公安局 |  |
| 废水量 | 38.6 | 54.2 | 35.4 | 47.1 | 72.8 | 7.2 | 4.9 | 7.6 |

工程运营期各公交场站和安全教育基地污水均经过自建污水处理装置处理排入污水管网，污水处理工艺为“隔油池+SW型生活污水处理器”工艺，出水均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

（2）路面径流污染源强

根据国内相关单位对路面径流污染情况试验数据，通常从降雨初期到形成径流的40分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，平均为160mg/L及5.8mg/L，之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

- 3.4.2.4  运营期固体废弃物

本项目运行期的固体废弃物主要包括生活垃圾、公交检修站产生的废油和污泥。

（1） 生活垃圾

生活垃圾主要来自工作人员及换乘乘客产生的生活垃圾，本项目运行后生活垃圾产生量为0.78t/d，由站内收集点集中收集后运往博爱县生活垃圾处理场和焦作市生活垃圾处理场处理。

（2）废油

本项目投入运行后公交检修站产生的废油量为0.84t/d，根据《国家危险废物名录》，废油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油，危废代码为900-249-08，拟由焦作市顺河物资料回收有限公司接收处置。

（3）污泥

本项目投入运行后污水处理站污泥产生量为45.2t/a，含水率为60%，属于一般固废，拟送运往博爱县生活垃圾处理场处理和焦作市生活垃圾处理场处理。

# 4  环境管理体系

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》所规定的管理权限精神，该项目的环评报告书由焦作市环保局审批。焦作市环保局为该项目的环境管理机构，其职责主要是根据项目环境影响评价报告书的内容提出环境保护要求，协调各部门之间的环保管理工作，并负责组织环保设施“三同时”验收工作。在项目总体的行政管理机构框架下，世行贷款项目办管理整个项目的实施，受焦作市政府的领导，项目业主负责实施各项具体事务。为保证项目环境管理行动的顺利实施，在项目办、项目业主、承包商、运营商中设立若干专职或兼职的环境管理人员，具体实施环境管理计划。

## 4.1  环境管理机构

由于项目施工期和运营期的环境管理内容具有较大的差异，且两者的工作时限有着临时性和长期性的区别，因此承包商和运营商根据阶段的不同，分别设立组织机构，且实行分阶段负责的方式。施工施工期结束后，相应的管理机构即行撤销，运营期管理机构开始运作，根据工作具体情况，允许有一定时段的交叉。项目环境管理机构设置图如图4-1、4-2所示。

## 4.2  环境管理职责和内容

### 4.2.1 职责

各相关环境管理机构的主要职责如下：

①项目办

协助世行环境部门对项目进行环境监管。

②焦作市环保局

根据国内相关相关法律法规的要求，负责项目全过程的监管，对项目的环境保护提出要求，同时负责项目的“三同时”竣工验收。

世行

项目办

焦作市环保局、水利局、国土局、交警大队等

焦作市环境监测站

环保监理单位

可研设计单位

环评单位单位

建设承包商

项目投资公司或机构

高层环境管理机构

地方环境监督机构

环保措施责任单位

图4-1  施工期项目环境管理机构示意图

世行

项目办

焦作市环保局

项目投资公司和焦作市政管理局

高层环境管理机构

地方环境监督机构

环保措施责任单位

图4-2  运营期项目环境管理机构示意图

监测机构

③环境监理

协助业主（投资公司）负责施工现场的环境保护措施的落实情况进行监督同时施工中出现的环境问题提出补救措施。

根据工程的施工计划，制定详细的管理计划，并应每月对该计划进行检查，以及进行必要的修订。负责人应向工程领导者汇报工作，每月定期汇报环境管理检查成果，并就检查中发现的潜在环境问题提出针对性的解决办法。

④设计和环评单位

编制环境管理计划和各项环保措施的实施方案，指导环境管理计划的开展。

⑤投资公司

确保环境管理部门、世行环境部门的相关的环境管理措施得到落实，同时协助环境管理部门进行日常的环境监查。并设置专门机构（环保科）和专职的环境管理责任人。

⑥建设承包商

具体开展各项环保措施和工作。

### 4.2.2 内容

各环境管理机构分阶段环境管理内容及人员配置情况，见表4-1。

表4-1                          分阶段环境管理内容

| 阶段 | 项目相关方 | 主要环境管理内容 | 人员配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计和准备阶段 | 项目办 | 负责与政府环境主管部门联系和协调落实环境管理事宜 | 2 |
|  | 业主 | 1、负责项目设计和准备阶段一系列环境保护管理工作； 2、落实环保工作经费； 3、负责与政府环境主管部门协调落实环境管理事宜； 4、聘请监理单位、收集记录。 | 2 |
|  | 设计单位 | 1、将环保措施纳入设计方案和预算； 2、把环境管理计划中的减缓措施写进标书的技术规范。 | 2 |
|  | 环评单位 | 1、为工程设计的环境保护工作提供技术支持； 2、编制环境环境影响评价文件； 3、制定环境管理计划。 | 4 |
| 施工期 | 业主 | 1、负责项目施工期的一系列的环境保护管理工作，落实环保工作经费； 2、对施工期环保工作进行管理和监督，调查、处理施工过程中出现的扰民或污染问题； 3、并负责与政府环境圭管部门协调落实环境管理事宜； 4、跟踪环境管理计划的执行情况，并定期向同级主管部门、省项目办、世行汇报； 5、接受并处理公众投诉。 | 2 |
|  | 承包商 | 1、按照招标文件、承包合同、本环境管理计划等开展落实施工期的环保措施和工作； 2、接受项目业主环境管理人员、环境监理工程师以及政府相关 职能部门的指导和监督； 3、接受环境保护咨询机构提供的技术支持； 4、采取安全防护措施，如对施工现场设置提示标志，并对施工 现场的厂界进行围挡等，建立与公众的沟通渠道，保证施工安全； 5、执行环境管理计划。 | 2 |
|  | 工程／ 环境监理 | 1、监督承包商执行环境管理计划，履行承包合同中的环境减缓措施； 2、对承包商的实施情况进行现场监理； 3、配合建设单位进行环境管理； 4、对环境管理计划执行情况进行记录，形成报告，定期上报业主方。 | 5 |
|  | 环境监测 单位 | 1、按照项目业主的委托和本评价提出的环境监测计划，完成工程施工期和运营期的环境监测； 2、如果施工中发现异常，受业主委托，进行监测； | 根据委托 而定 |
|  | 焦作市 环保局 | 1、对业主和施工单位的环保措施进行监督检查； 2、接收业主和项目办提交的环境管理计划执行情况报告，并根据报告进行行政管理； 3、如果在施工中出现异常环境情况，安排应急措施； 4、接受公众投诉，并协调处理。 | 1 |
|  | 技术援助／ 咨询顾问 | 1、按照项目业主的委托和本环境影响报告书以及环保设计成果，为工程施工期的环境保护工作提供技术支持； 2、向承包商提供环境保护工作的技术指导，并做好工程施工期的环保培训工作。 | 无限制 |
|  | 业主或 运营单位 | 1、负责运营后的环境保护管理工作，落实期环境管理计划运营期减缓措施和监测； 2、负责与政府主管部门联系和协调落实环境管理事宜； 3、环境事故应急处理； 4、定期对工作人员进行培训，提高他们的能力，同时积极开展 环保技术和经验的交流活动，进一步改进环境管理工作。 | 2 |
| 运营期 | 环境监测 单位 | 1、按照项目业主的委托，按环境监测计划，完成工程运行期的环境监测工作； 2．进行与项目有关的常规监测。 | 依据委托任务范围而定 |
|  | 当地环保局 | 1、进行环境保护工程验收； 2、对运营期环保达标进行管理和监督； 3、对建成环保设旋的运秆情况进行峪督榆杳。 | 2 |
|  | 社会民众或民间组织 | 社会监督 | 不限制 |

## 4.3  环境保护监督计划

根据本项目的特点，项目的环境保护实施不仅要受到广西区环保厅以及地方环境保护局的监管，还要接受世行相关部门的监管，在项目施工期，应该设置环境监理人员协助建设方进行现场监查，运营期则应设置环保科对项目进行监管。项目环境保护监督计划见表4-2。

表4-2                     项目环境保护监督计划

| 阶段 | 机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究阶段 | 焦作市环保局、世行 | 1、审核环评大纲 | 1、保证环评内容全面、专题设置得当、重点突出 |
|  |  | 2、审核环境影响报告书 | 2、保证本项目可能产生的重大的、潜在的问题己得到反映 |
|  |  | 3、审核EMP | 3、保证减缓环境影响的措施有具体可行的实施计划 |
| 设计和建设阶段 | 焦作市政府、环保局、文化和旅游局 | 1、审核环保初步设计和EMP 2、检查施工临时占地的还原、植被还原、环境的恢复 3、检查粉尘和噪声污染控制措施，决定施工时间 4、检查空气污染物的排放 5、检查施工场所生活污水及废机油的排放和处理 6、取弃土场地的恢复和处理 7、检查淤泥的处置情况 8、检查是否有地下文物 | 1、严格执行三同时 2、确保这些场所满足环保要求 3、减少建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准 4、确保内河水质不被污染 5、确保景观和土地资源不被严重破坏，避免造成水土流失 6，确保淤泥妥善处置 7、保护文物资源不被破坏 |
| 营运阶段 | 焦作市环保局、公安消防部门 | 1、检查营运期EMP的实施 2、检查监测计划的实施 3、检查有必要采取进一步的环保措 施（可能出现未估计到的环境问题） 的敏感点 4、检查环境敏感点的环境质量是否 满足其相应质量标准要求 5、加强监督，防止突发事故，预先 制定紧急事故应付方案，一旦发生 事故能及时消除危险 | 1、落实EMP 2、落实监测计划 3、切实保护环境 4、加强环境管理，切实保护人群健康 5、确保污染物排放满足排放标准 |

# 5  潜在的环境影响和治理措施

本项目工程施工对环境影响主要集中在建设阶段，作用因素主要包括施工布置、对外交通、施工机械、施工占地、施工人员活动及弃渣处理等方面。工程施工将产生施工废水、噪声、废气和固体废物，对施工区及附近区域水环境、声环境、环境空气、水土流失、人群健康和生态环境等产生影响。通用环保措施见附录1，各子项环保措施以及环境保护目标见附录2。

工程运行期对环境的作用因索主要包括附近居民向河道内排放的生活污水及垃圾等污染物等。本工程运行期无“三废”排放，对环境的不利影响较小。施工活动是在原有工程上治理，因此对区域内生态稳定性影响不大。防洪堤工程竣工后，随着时间推移，在施工期受到影响的局部生态环境将逐渐得到恢复。

# 6  环境监测计划

## 6.1  监测目的

环境监测包括项目施工期和运营期两个阶段，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对项目建设所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

## 6.2  环境监测机构

施工期和运营期的环境监测由项目承包商或运营商委托来宾市有资质的环境监测站承担，承担单位均为国家环境质量监测认证单位，设备齐全、技术力量厚，可以较好地完成所承担的环境监测任务。根据环境影响预测结果，将污染可能较明显的敏感关注点作为监测点，跟踪监测项目施工期和运营期的污染情况，监测内容选择对环境影响较大的噪声、空气环境和地表水环境。监测因子根据工程污染特征因子确定。监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法。评价标准执行各子项目环评确认的国家标准。

## 6.3  详细的环境监测要求

各分类项目详细的环境监测计划与费用预算见附录3。

# 7  环境培训计划

## 7.1  培训要求

环境能力建设的主要对象是环境管理者和环境监理，他们的培训是项目的技术支持组成部分之一。为了保证环境管理计划的顺利、有效实施，须对项目业主／建设单位、运营单位、承包商、工程监理、地方项目办等相关各方的工作人员，进行环境管理计划及其它相关知识、技能的培训，还应针对不同岗位做不同的培训。

## 7.2  培训内容和经费预算

（1）环境管理人员和环境监理工程师

培训由项目办组织在项目实施前的一年在项目办环境管理专职人员和环境监理工程师等相关人员进行，具体由环境技术专家执行。

（2）承包商和建筑工人

通过项目办的建设承包商组织人员，在工程实施前由环境管理专家或者经过培训的企业环境管理专职人员在项目所在地开展培训，可以具体实施。

（3）运营商

通过项目办或者业主组织人员在工程运营前在项目所在地开展培训，可以由环境管理专家或者经过培训的企业环境管理专职人员具体实施。培训内容、人员、时间安排及经费预算详见表7-1所示。

表7-1                                     培训时间、内容和经费预算一览表

| 问 题 | 培训内容 | 实施时间 | 持续时间 | 培训人数 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管理专职人员和环境监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 操作能力 | 快速浏览识别Word、Excel and PowerPoint的热键功能 学习世界银行安保政策 强化学习，为建设方制定环保细则，技术顾问在编制环保 细则以后，每一份详细地明细应包含监测说明。学习项目 的环境影响和要求监测的环境项目。 | 2014年 | 4天 | 环境管理专职人员2人 项目环境管理专职人员协调员2人 环境监理工程师5人 | 6 |
| 符合性鉴定 | 培训项目现场监测过程包括组织、交流、角色和责任，决策过程，报告和标准的观察程序。 |  | 1天 |  |  |
| 应急团队 | 现场危险材料识别 潜在的泄漏和外溢 泄漏和外溢的环境影响和人身影响 应急反应过程（包括优先反应） 反应设施的位置和使用 通讯和汇报的设施 |  | 1/2天 |  |  |
| 紧急救助和医疗救助 | 紧急状态和非紧急状态下寻找医疗救助的过程，和寻找其他相关的医疗救助的过程（如长途电话、医疗咨询）。 |  | 1/2天 |  |  |
| 危险材料和废物管理 | 正确使用和储存过程 正确使用过程包括燃料加注过程、计算使用量、确保设备有效使用 对用过的储存罐的正确处置 危险废物的储存过程 危险废物管理 紧急应急过程 |  | 1/2天 |  |  |
| 健康与安全检查和申报过程 | 健康和安全问题 健康和安全要求 如何实施健康和安全检查 汇报和解决问题的过程 |  | 1天 |  |  |
| 交通安全 | 交通规则 安全驾驶培训 燃料加注过程 车辆维保过程 应急反应过程 |  | 1/2天 |  |  |
| 水质、空气和噪声监测和分析 | 设备的使用包括标准、测试、方法、样品转运、数据质控监测和汇报要求 |  | 1/2天 |  |  |
| 承包商和建筑工人 |  |  |  |  |  |
| 建筑工人的一般环境常识 | 介绍与环境相关的环境影响因素和环境保护措施 建筑区域内环境特别敏感区域和问题的介绍，建筑区域内 临近地区的介绍 环境管理设计工程师、环境监理、建筑监理的角色和责任 及环境问题的报告要点 施工营地和施工场地的废物管理 施工场地的污染控制措施 文化遗产问题 违法规定、法律法规的罚款 包括传播和保护的途径 | 开工前 | 在每个场地举行半天的学习班 | 承包商所有工人 | 3.5 |
| 建筑工人的一般健康和安全 | 禁酒、禁毒 紧急状态和非紧急状态下寻找医疗救助的过程，和寻找其 他相关的医疗救助的过程（如STD检测、咨询） 健康和安全常识包括某些基本过程：交通安全、用电安全、 爆炸、火灾、危险废物管理等 使用个人防护器具 违反法律法规的罚款 |  | 在每个场地举行半天的学习班 |  |  |
| 运营商 |  |  |  |  |  |
| 环境管理人员要求 | 法律、法规环保政策措施及要求，运营期环境保护指南 世行项目管理程序 环境信息存档、公开、交流、报告机制 环境风险应急 健康与安全检查和申报过程 | 运营前 | 在焦作举行1夭的学习班 | 专职环境管理人员2人； 环境风险应急人员1人； 环境工作人员2人； | 4 |
|  | 先进环境管理考察 |  | 国内先进市政工程的考察 |  |  |
| 环境工作人员要求 | 法律、法规环保政策措施及要求，运营期环境保护指南 设备的使用、数据质控、监测和汇报要求 环境风险应急：潜在的泄漏和外溢，泄漏和外溢的环境和 人身影响，应急反应过程（包括优先反应）、反应设施的位 置和使用 |  | 在焦作市举行为期2天的学习班 |  |  |

# 8  环境管理费用估算及资金来源

## 8.1  预算分布

环境管理计划的实施涉及很多单位，因此资金来源的渠道是不同的。绝大多数环保活动均是工程措施，因此，应由项目施工单位和运营单位提供，并计入其工程成本，这些成本将在其竞标的标书中明确和罗列。环境管理计划中的费用主要用作建设期和运营期的环境管理，主要包括：环境监测	费用、环境监理费用、人员培训费用和环境管理机构运行费用，部分项目还有风险防范费用。监测和监督活动是建筑和监督费用的一部分。地方的环境监测站根据项目业主的	委托在项目运营过程中监测水气声，项目业主承担监测费用。如果当地环保部门的常规监测与本项目同步，可使用环保部门的常规监测数据。

## 8.2  EMP预算

子项目建设期、运营期环保措施及环境管理费汇总见表8-1。

表8-1                            子项目建设期、运营期环保措施及环境管理费用汇总

| 序号 | 分类项目 名称 | 建设期年均费用（万元） |  |  |  | 人员环保培训 | 2年建设期环境管理费用 ① | 建设期环保设施投资② | 运行期年费用（万元） |  |  | 人员 环保 培训 | 2年运行期环境管理费用 ③ | 运行期环保设施投资④ | 合计(①+②+③+④) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公费 | 交通费 | 环境 监测 | 环境 监理 |  |  |  | 办公费 | 交通费 | 环境 监测 |  |  |  |  |
| 1 | 绿色交通走廊 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3.5 | 59 | 437.8 | 1 | 2 | 0.96 | 2 | 11.92 | 100.7 | 609.42 |
| 2 | 安全综合走廊项目 | 1 | 1 | 16.68 | 5 | 3 | 53.36 | 391.2 | 1 | 1 | 1.12 | 1 | 8.24 | 47 | 499.8 |
| 3 | 公共交通基础设施建设及改善项目 | 1 | 1 | 12.96 | 5 | 3 | 45.92 | 255.8 | 1 | 1 | 1.08 | 1 | 8.16 | 197 | 506.88 |
| 4 | 总计 | 3 | 4 | 37.08 | 15 | 9.5 | 137.16 | 1084.8 | 3 | 4 | 2.52 | 4 | 27.04 | 344.7 | 1593.7 |

# 9  环境管理计划的信息管理

## 9.1  信息交流

环境管理要求在组织内项目办、业主、承包商、运营商中的不同部门和岗位之间进行必要的信息交流，同时还要向外部（相关方、社会公众等）通报有关信息。内部信息交流可以会议、内部简报等多种方式进行，但每月必须有1次正式会议，所有交流信息均应有记载并存档。外部信息交流每半年或1年进行1次，与协作单位的信息交流要形成纪要并存档。

## 9.2  记录机制

为了环境管理体系的有效运行，组织必须建立一个完善的记录系统，并保留以下几个方面的记录：

（1）法律和法规要求；

（2）行政许可；

（3）环境因素和有关的环境影响文件及EMP报告；

（4）培训记录；

（5）检查、校核和维护活动记录；

（6）监测数据；

（7）纠正和预防措施有效性；

（8）相关方的信息；投诉及处理流程、结果记录。

另外，还必须对上述各类记录进行必要的控制，包括：记录的标识、收集、编目、归档、储存、管理、维护、查询、保存期限、处置等环节。

## 9.3  报告机制

承包商、运营商、监测单位、环境监理工程师及项目办在项目实施过程中应将项目进展情况、EMP执行情况、环境监测结果等加以记录并及时向有关部门报告。关联工程和尽职调查所涉及的垃圾填埋场、污水处理厂的运行情况监测记录亦应定期了解和收集。相关要求纳入监测计划。主要包括以下六部分内容：

（1）项目环境监理工程师将EMP的执行情况按月作详细记录，及时将周报、月报提交项目业主和市项目办，周报和月报中应包括环保措施执行情况、环境监测开展情况以及监测数据。

（2）承包商和运营商对项目进展和EMP的执行情况按季度作详细记录，并及时将季报向项目办汇报，并同时将季报抄报市环保局。

（3）监测单位在完成监测委托任务后，及时将监测报告提交承包商（运营商）和环境监理工程。

（4）承包商和运营商应该及时将项目环境监测报告提交来宾市环保局和来宾市项目办。来宾市项目办要及时将项目EMP执行的进度、效果的月报、季报和年报提交来宾市环保局和有关单位，必要时提交世界银行。

（5）若环境保护方面发生特别违规的事情时，环境监理工程师和项目办将通报当地环境保护行政主管部门，必要时将逐级上报。

（6）每半年向世行提交一次项目的EMP执行报告，EMP执行报告可包括以下主要内容：

a、培训计划的实施情况；

b、项目进展状况，如河道整治工程、路面工程、管网铺谩完成长度建设进度等；

c、项目环保措施执行情况、环境监测开展情况和主要监测结果；

d、有无公众投诉，若发生投诉，记录投诉的主要内容、解决办法及公众满意度；

e、下半年EMP执行计划。

# 10  持续性公众参与计划和纠纷投诉渠道

## 10.1  持续性公众参与计划

（1）在施工期和运营后3年内，每季度对各环境敏感目标进行1次随机回访调查，每年在环境敏感目标比较集中地区召开1次公众参与现场调查会。

（2）根据季度调查和年度调查结果，评价公众的满意程度，并对相关意见进行分析，必要时改进环境减缓措施。

## 10.2  纠纷投诉渠道

（1）投诉机构的设立及组成

为了更好地保障受影响人的合法权利，将建立一种投诉机制，为受影响人提供一条方便、透明、公平和有效的投诉途径，为此成立本项目环境影响投诉受理领导小组，组长由焦作市环保局相关人员兼任，组员来自项目办、焦作市环境监测站、环评单位和业主单位等。环境影响投诉受理领导小组下设投诉受理办公室，设在焦作市环境保护局，同时在业主单位设置投诉受理办公室，日常投诉由投诉受理办公室收集整理，与相关责任单位磋商后提出处理意见。

（2）投诉程序

投诉受理领导小组和办公室将于工程开工后一周内开始对外受理投诉，同时开通投诉专线电话及投诉信箱。详细的投诉程序如下：

受影响人在涉及环境保护的任何方面认为自己的权利受到侵犯时，可先到业主单位设置的投诉受理办公室以书面或口头形式进行投诉，业主根据投诉情况于一周内与投诉者协商解决，并对投诉及处理情况进行详细记录整理，定期向投诉受理领导小组汇报。

无法协商解决时，投诉人可以继续以书面或口头形式向环保局投诉受理办公室投诉，投诉受理办公室成员进行详细记录，并进行整理；受理办公室与相关责任单位磋商后，于两周内提交处理意见。

若投诉人不满意投诉受理办公室的意见，可在接到处理意见1个月内以书面形式向焦作市环境保护局投诉，环境保护局在三周以内作出处理意见。

若投诉人对市环境保护局的处理意见仍不满意，可在接到处理意见后根据《中华人民共和国诉讼法》向当地人民法院起诉，由法院审理裁决。

# 11  施工期违约责任

建设承包商应履行合同约定，按时按质量完成工程建设内容。在因施工方自己的原因造成工程质量不符合约定时，业主方有权请求施工方在合理期限内修理或者返工、改建。所谓“合理期限”，是指根据工程质量不符合约定的具体情形，以及根据国家相关规定确定的工期和相关合同文件约定的内容，施工方进行无偿修理或者返工、改建所需要的时间。无论施工人是进行修理，还是进行返工、改建，都必须是无偿的，不得再要求发包人支付价款。

由于施工方的责任对工程进行修理、返工、改建等，造成工期拖延，超出合同约定的期限交付工作成果的，施工方还应当承担逾期交付的违约责任。施工方由于未按照环境管理计划要求执行而造成环境污染事故、环境破坏事件的，将依法追究责任，并扣罚按施工费用所缴纳的押金。

监理人员应履行合同约定，在工程主体施工期间，监理人员驻现场必须超过80%的施工工日（到位情况以建设单位旁站人员考勤签到和项目办巡查组检查为准），若监理人员不按要求到位的，扣罚按监理费用所缴纳的押金。项目建设过程中，由于监理未履行职责，造成环境污染事故、环境破坏事件的，将依法追究责任。

# 目  录

1  总论	1

1.1  项目总体背景	1

1.2  环境管理计划的目标	2

1.3  环境管理计划的编制	3

1.4  环境管理计划设计	4

2  环境政策法规文件	4

3.1  工程概况	7

3.2  工程征占地	10

3.3  土石方量	11

3.4  污染源分析	12

4  环境管理体系	17

4.1  环境管理机构	17

4.2  环境管理职责和内容	17

4.3  环境保护监督计划	21

5  潜在的环境影响和治理措施	22

6  环境监测计划	22

6.1  监测目的	22

6.2  环境监测机构	22

6.3  详细的环境监测要求	23

7  环境培训计划	23

7.1  培训要求	23

7.2  培训内容和经费预算	23

8  环境管理费用估算及资金来源	27

8.1  预算分布	27

8.2  EMP预算	27

9  环境管理计划的信息管理	29

9.1  信息交流	29

9.2  记录机制	29

9.3  报告机制	29

10  持续性公众参与计划和纠纷投诉渠道	30

10.1  持续性公众参与计划	30

10.2  纠纷投诉渠道	31

11  施工期违约责任	32

附录1  本项目环保措施及特定环保项目投资

附录2  分类项目环境监测计划及预算明细

附件1  施工环境规范

附件2  风险防范措施