## 附录1   					本项目环保措施及特定环保项目投资

附表 1-1							项目环保措施一览表

| 名称 | 主要措施 | 实施方 | 监测/监督 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色交通走廊 |  |  |  |
| （1）道路工程：绿道项目将按照设计道路为路基宽度为5.5m，行车道宽度4.5m； （2）利用现有道路：本项目 K0+000 至 K10+420 段位于焦作市区，其余段落为山区段。在市区段内受市区条件制约，部分路段利用现状道路的非机动车道，利用段落为 K0+000～K0+698 段、K2+927～K5+658 段、K8+500～K8+700 段、K9+415～K9+925 段，在这些段落内不计算土建部分工程数量。 （3）交叉工程：绿道与其他道路共有25处交叉，针对被交道路的等级、流量，分别设置立体交叉以及平面交叉的建设方案； （4）桥梁工程：本项目全线共有两处桥梁，分别在 K9+832、K179+389~K179+475，此外全线共设置11道圆管涵洞； （5）附属工程：完善全线的交通标志、标线以及服务设施（休憩、停放、公共卫生等设施）。 | 设计阶段： - 1、在路线选择和施工点位上应避开基本农田保护区，尽量少占用耕地，保护林地和水域，保护陆域绿地的连通性和水域的连通性。避绕重要的学校等敏感建筑。 - 2、应尽量避让集中居民区、学校和重要的基础设施。对重要的基础设施，应综合考虑路线的走向问题，做到与被交叉道路、水利、电力设施的协调，尽量减少相互干扰和影响正常的运营。 - 3、应严格按照焦作市城市发展总体规划要求，提高城市交通设施的服务质量和整体效率，促进区域整体发展，使道路服务于地区经济交通要求，但又不破坏区域生态环境和景观。 - 4、重视对沿途文物单位的保护，具体包括：当阳峪瓷窑遗址（国家级）、群英干渠群英河桥（市级）、娘娘庙（县级）。应严格执行《中华人民共和国文物保护法》的相关规定和要求。 - 5、在设计期间应做好路基高度、道路纵坡设计、路段土石方平衡设计工作，最大限度的利用道路开挖的土石方，减少因土石方堆存对周边环境造成的破坏。 - 6、道路设计路面排水系统，保证行车安全和道路耐久性。 - 7、设计包括道路安全设施：为绿道和其它道路设计安全的立体/平面交叉的方案； - 8、设计全线的交通标志、标线； - 9、道路环线自行车和步行采用分割式设计； - 10、绿道配备服务设施（休憩、自行车停放等设施）。 | 设计方 | 项目办 |
|  | 施工期： - 1、绿色旅游走廊子项工程建设挖方11.91万m3，填方9.49万m3，产生弃方2.42万m3，弃方主要为山石，拟清运至焦作伟太环保建材有限公司综合利用； - 2、绿色旅游走廊工程建设产生混凝土污工3918.4 m3。拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司处理； - 3、施工高峰期每天产生生活垃圾约为0.10t。经垃圾桶集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理； - 4、各施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 5、桥梁建设时，凡需进行混凝土、砂浆等搅拌作业的场所，必须设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内经两次沉淀后回收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水严禁直接排入河流和污水管道。 - 6、桥梁建设时，路基清除淤泥表土时，应回收到路上处理或运到指定地点堆弃；弃石弃土应运到合理地点，不得任意堆放更不能淤塞河道；对桥梁围堰施工，围堰土在施工结束后要彻底清理外运，不可阻塞河道。 - 7、桥梁桩基础工程尽量选在枯水期施工，应尽量避免在汛期时桥涵桩基础的施工。 - 8、桥梁施工在钻孔前挖好泥浆池，钻进过程中经泥浆循环固壁，并在循环过程中将土石带入泥浆池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用。 | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行期 - 1、每隔3公里设置一座微生物生态厕所，共设置5座微生物生态厕所； - 2、每隔500米设置一个垃圾箱，共设置35个垃圾箱； - 3、各生态厕所分别设置1人专门负责管理，沿途垃圾箱由3人分区域负责管理； - 4、加强绿色交通走廊周边旅游景点的管理，避免因绿色交通走廊导致的的游客量过大，造成景区环境破坏的情况发生。具体措施包括（1）结合旅游淡旺季，合理调整门票价格以及与旅游中介合作，尽量调控淡旺季客流；（2）根据景区环境承载力的实际情况，合理限定每天进入景区的游客数量；（3）优化景区的规划布局，合理设置游览引导表述、路标，增加景区内的公共厕所、垃圾桶数量；（4）结合实际情况，在景区设置便捷穿越路线，方便部分没有较多游览需求的游客快速通过。 | 项目办 | 项目办 |
| 安全系统综合走廊建设 |  |  |  |
| 1、现有道路改造： - 解放路（5.3公里）仅包括公交站台 - 塔南路（4.0公里）、人民路（7.1公里）、塔南路站前路（1.3公里）的一体化综合交通走廊建设与改善（含过街设施、排水管道） | 设计阶段： - 1、在制定路线方案时应尽量避让集中居民区、学校和重要的基础设施。对重要的基础设施，应综合考虑路线的走向问题，做到与被交叉道路、水利、电力设施的协调，尽量减少相互干扰和影响正常的运营。 - 2、在路线规划及方案选择的过程中应严格按照焦作市城市发展总体规划要求，充分考虑项目所在地现状情况，提高城市交通设施的服务质量和整体效率，促进区域整体发展，使道路服务于地区经济交通要求，但又不破坏区域生态环境和景观。 - 3、施工营地应远离水体，避免桥梁桩基、现浇构件养护等施工废水和施工人员生活污水对水体造成污染影响。 - 4、设计时应充分考虑雨、污水管网和城市主管网的衔接问题。确保道路沿途污水以及两个培训基地产生的废水能够得到妥善处理。 - 5、考虑公交专用道地面采用低噪声材料，降低交通噪声对环境造成的影响。 - 6、应尽量保留道路现有绿化带，避免造成额外的生态破坏和重复建设。 | 设计方 | 项目单位 |
|  | 施工阶段 - 1、对于解放路、塔南路（包括站前路）、人民路改造，应考虑分段进行施工，并设置，道路封闭时应提前设置绕行路线和临时通道；在解放路、人民路、塔南路、站前路等主要交叉节点处统一设置引导标志，引导道路上的车辆减速慢行或通过其它道路绕行。 - 2、解放路、塔南路、站前路均按照半幅封闭施工、半幅临时通行的方式组织交通，人民路改造仅影响最内侧车道，可采用隔离施工，双向通行的方式实施。 - 3、为了保证横向道路的通行，在交叉口范围内可设置部分临时便道。施工期间维持交通的各项安全措施和设施应到位，以确保施工期间的交通安全。 - 4、安全综合走廊项目施工地点主要位于《焦作市城市总体规划》的中心城区，施工时应提前前往相关开展宣传和调查工作，征求当地政府相关职能部门以及当地群众的理解和支持。涉及的主要环境敏感点具体见减缓措施中表9-3； - 5、各施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 6、生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，由焦作市政部门吸粪车每天清理； - 7、对于施工废水，评价建议各施工营地根据实际情况设置建议沉淀池和隔油池，这部分废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排； - 8、安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路新建雨污水管网工程量挖方18.26万m³，填方15.86万m³，弃方2.4万m³，塔南路改造路基工程挖方0.76万m³，填方0.41万m³，弃方0.35万m³，人民路改造路基工程挖方1.14万m³，填方0.61万m³，弃方0.53万m³，该子项合计挖方20.16万m³，填方16.88万m³，弃方3.28万m³。拟运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司作为场地平整用料。 - 9、安全系统综合走廊子项中人民路、塔南路和站前路改造产生废弃沥青路面42353.73m³，废弃水泥路面71115.98m³，人行道铺砖1091.88m³，废弃人行侧石1702.5m³，桥面铣刨废弃水泥路面454.85m³，道路安全教育与培训基地建设产生建筑垃圾200m³。拟全部运至拟建的焦作伟太环保建材有限公司处理。 - 10、施工高峰期每天产生生活垃圾约为0.10t。经垃圾桶集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理； - 11、现状解放路、塔南路、人民路道路绿化长势良好。本项目在设计阶段保留利用现有行道树及分隔带绿化，仅对因站台设置、道路改造需拆除的分隔带绿化进行迁移； | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、管理单位应严格执行国家及各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，加强在用车的检测与维修，禁止尾气污染物超标排放机动车通行； - 2、加强管理，优化交通信号指示系统，保证道路交通畅通，可减少机动车怠速行驶排放的尾气； - 3、加大对道路两侧现有绿化带的维护力度； - 4、在焦作市城市主干道塔南路与建设路交叉口万方立交桥二层，距离铝厂家属院3楼较近的立交桥外沿设置隔声屏障，可以降低噪声15dB（A）； - 5、在万方立交桥设置减速慢行、禁止鸣笛等标示牌； - 6、加强道路的维护，保证路面的平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起的交通噪声增大； - 7、在路线平面交叉处或居民点集中的处设置限速标志和红路灯，保证车辆匀速行驶，禁止鸣笛； - 8、保障上路的机动车是在良好的运行状态，加强机动车管理和检修，禁止不合格车辆上路； | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 2道路交通安全教育与培训基地 2.1 运管局培训基地占地 150 亩，新建一座 4 层培训楼，建设面积6000m2。 2.2 公安局培训基地占地 15亩，新建一座2层培训楼，建设面积2000m2。 | 施工阶段 - 1、各施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、生活污水经施工营地自建化粪池收集和处理后，由焦作市政部门吸粪车每天清理； - 3、对于施工废水，评价建议各施工营地根据实际情况设置建议沉淀池和隔油池，这部分废水经隔油、沉淀处理后，全部回用于洒水降尘，不外排； - 4、施工高峰期每天产生生活垃圾约为0.10t。经垃圾桶集中收集后，运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理； | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行期 - 1、公安局培训基地采用“隔油池+SW型生活污水处理器”进行处理废水，设计处理规模为10m3/d；处理达标后，排往博爱县污水处理厂处理。 - 2、运管局培训基地采用“隔油池+SW型生活污水处理器”进行处理废水，设计处理规模为10m3/d；处理达标后，排往焦作市第二污水处理厂。 - 3、运管局运输安全宣传与培训基地生活垃圾104kg/d，经垃圾桶收集后运往焦作市生活垃圾卫生填埋场处置； - 4、公安局交通安全宣传教育基地生活垃圾70kg/d，经垃圾桶收集后运往博爱县生活垃圾无害化处理场处置； - 5、公安局交通安全宣传教育基地和运管局运输安全宣传与培训基地分别设置1人，专职管理各基地污水处理站； - 6、公安局交通安全宣传教育基地和运管局运输安全宣传与培训基地分别设置2人，专职管理各基地垃圾收集和清运。 | 运管局、公安局 | 焦作市 环保局 |
| 公共交通基础设施建设及改善 |  |  |  |
| 3.1 火车站北广场公交换乘枢纽改造 | 设计阶段 - 应严格按照焦作市城市发展总体规划要求，提高城市交通设施的服务质量和整体效率，促进区域整体发展，使道路服务于地区经济交通要求，但又不破坏区域生态环境和景观。 |  |  |
|  | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理。 | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - / | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 3.2 新建东学固公交保修场（不含加油设施），新增占地2.88ha | 设计阶段 - 应严格按照焦作市城市发展总体规划要求 |  |  |
|  | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理； | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、经50m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，由管道排往市政管网。 - 2、设置污泥10m2暂存间1座； - 3、废油在20m2危废贮存间储存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置； - 4、生活垃圾经垃圾桶收集后，送焦作市城市垃圾处置管理站 - 5、东学固公交维修厂应设置维修间1座，气割机、电焊机、钻床和空压机等高噪声设备，应放置在维修间中；对于钻床和空压机还应安装减震垫，空压机还应安装消声器，进一步降低噪声的产生强度； - 6、在东学固公交保修场周围应进行植树绿化，同时应尽量避免夜间开启高噪声设备； - 7、设置1人专职管理污水处理站； - 8、1人专职管理垃圾收集和清运。 | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 3.3中站公交停保场（含加油站）改造，占地1.67公顷 | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理。 | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、经50m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，废水经处理后送西部工业组团污水处理厂； - 2、废油在20m2危废贮存间储存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置； - 3、生活垃圾经收集后，送焦作市城市垃圾处置管理站； - 4、设置1人专职管理污水处理站； - 5、设置1人专职管理垃圾收集和清运。 - 6、设置污泥10m2暂存间1座； | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 3.4马村公交停保场（含加油站）改造，占地 2公顷 | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理； | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、经70m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，废水经处理后送焦作第二污水处理厂； - 2、废油在20m2危废贮存间储存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置； - 3、生活垃圾经收集后，送焦作市城市垃圾处置管理站； - 4、设置1人专职管理污水处理站； - 5、设置1人专职管理垃圾收集和清运； - 6、设置污泥10m2暂存间1座。 | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 3.5新建义门公交停保场， 新增占地2.22公顷 | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理。 | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、经70m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，废水经处理后送焦作第二污水处理厂； - 2、废油在20m2危废贮存间储存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置；3、生活垃圾经收集后，送焦作市城市垃圾处置管理站； - 4、设置1人专职管理污水处理站； - 5、设置1人专职管理垃圾收集和清运； - 6、设置污泥10m2暂存间1座。 | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
| 3.6新建大北张公交停保场，新增占地2.67ha | 施工阶段 - 1、施工场地入口应设置广告牌，写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人的姓名，以便群众受到施工带来的不利影响时能够与有关部门进行联系； - 2、建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷； - 3、建筑垃圾拟运至焦作伟太环保建材有限公司； - 4、生活垃圾运至拟建的焦作市城市垃圾处置管理站处理。 | 施工方 | 施工监理 |
|  | 运行阶段 - 1、经100m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，废水经处理后送焦作第二污水处理厂； - 2、废油在20m2危废贮存间储存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置； - 3、生活垃圾经收集后，送焦作市城市垃圾处置管理站； - 4、设置1人专职管理污水处理站； - 5、设置1人专职管理垃圾收集和清运； - 6、设置污泥10m2暂存间1座。 | 公交公司 | 焦作市 环保局 |

附表1-2						绿色交通走廊环保措施投资估算

| 实施时段时段 | 项目 |  | 减缓措施 | 减缓效果 | 数量 | 投资估算 （万元） | 实施方 | 监测/监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水 | 经施工营地设置临时化粪池处理后，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车每天清理一次 | 禁止外排至地表水体，不对水环境产生影响 | 4座 | 4 | 施工方 | 施工监理 |
|  |  | 施工废水 | 经隔油沉淀池处理后回用。 | 禁止外排至蒋沟、群英河，不对水环境产生影响 | 4座 | 4 |  |  |
|  | 废气 | 扬尘 | 配小型洒水车，道路和作业面的洒水。 | 减少粉尘的影响 | 4辆 | 12 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 施工营地设垃圾桶，生活垃圾由市政单位每天清运。 | 及时清运，保持该区清洁卫生 | 4处 | 1 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾和土石方 | 及时清运至焦作伟太环保建材有限公司。 | 尽可能合理回收，禁止乱堆放，防止影响区域环境 | 2.81万吨 | 56.2 |  |  |
|  | 生态 保护 | 水土保持 | 沿绿色交通走廊两侧进行边坡防护和绿地恢复 | 防治水土流失 | 17.83km | 356.6 |  |  |
|  | 社会 | 人群 | 在施工场地告示牌 | / | 4处 | 4 |  |  |
| 运 营 期 | 废水 | 绿色旅游走 廊卫生间废水 | 设置微生物生态厕所 | 废水经微生物分解后，用作冲厕水循环使用，不外排 | 5座 | 100 | 项目办 | 焦作市 环保局 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 绿色旅游走廊设置分类垃圾箱，每日清运。 | 每日清运，保持该区清洁卫生 | 35 | 0.7 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | / | 538.5 |  |  |

附表1-3					安全综合走廊项目环保措施投资估算

| 实施 时段 | 项目 |  | 减缓措施 | 减缓效果 | 数量 | 投资估算 （万元） | 实施方 | 监测/监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水 | 在解放路、塔南路、人民路、交警队培训基地、运管局培训基地的施工营地各设置临时化粪池，委托焦作市政管理部门派遣吸粪车每天清理一次 | 禁止外排至地表水体，不对水环境产生影响 | 5座 | 5 | 施工方 | 施工监理 |
|  |  | 施工废水 | 在解放路、塔南路、人民路、交警队培训基地、运管局培训基地的施工营设置隔油沉淀池，经隔油处理后回用于洒水降尘。 | 禁止外排至蒋沟、群英河，不对水环境产生影响 | 5座 | 5 |  |  |
|  | 废气 | 扬尘 | 在解放路、塔南路、人民路、交警队培训基地、运管局培训基地的施工营各设置小型洒水车，道路和作业面的洒水。 | 减少粉尘的影响 | 5辆 | 15 |  |  |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾 | 在解放路、塔南路、人民路、交警队培训基地、运管局培训基地的施工营设置垃圾收集站，生活垃圾每日清运。 | 每日清运，保持该区清洁卫生 | 5座 | 5 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾和土石方 | 及时清运至焦作伟太环保建材有限公司。 | 尽可能合理回收，禁止乱堆放，防止影响区域环境 | 2.81万吨 | 56.2 |  |  |
|  | 生态 保护 | 水土保持 | 道路两侧施工时进行坡防护，施工结束后进行绿地恢复 | 防治水土流失 | / | 300 |  |  |
|  | 社会 | 人群 | 在解放路、塔南路、人民路、交警队培训基地、运管局培训基地的施工营地分别设置告示牌。 | / | 5处 | 5 |  |  |
| 运营期 | 废水 | 交警队培训基地生活污水 | 经10m3/d“隔油池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，排往博爱县污水处理厂处理。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 15 | 交警队、 运管局 | 焦作市 环保局 |
|  |  | 运管局培训基地生活污水 | 经10m3/d“隔油池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，排往焦作市第二污水处理厂。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 15 |  |  |
|  | 废气 | 汽车尾气 | 限制尾气排放不到标的机动车运行。 | 减少对大气环境的污染 | / | / |  |  |
|  | 噪声 | 声敏感点保护 | 在焦作市城市主干道塔南路与建设路交叉口万方立交桥二层，设置隔声屏障1座 | 达到GB3096-2008中的相关标准要求 | 1处 | 12 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 交警队培训基地和运管局培训基地设置垃圾收集站，生活垃圾每日清运。 | 每日清运，保持该区清洁卫生 | 2座 | 2 |  |  |
|  |  | 污泥 | 各基地设置污泥脱水离心机1台 | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 各基地设置污泥5m2暂存间1座 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 438.2 | / | / |

附表1-4				公共交通基础设施建设及改善项目环保措施投资估算

| 实施时段时段 | 项目 |  | 减缓措施 | 减缓效果 | 数量 | 投资估算 （万元） | 实施方 | 监测/监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水 | 在火车站北广场公交换乘枢纽，中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场的施工营地各设置临时化粪池。生活污水经化粪池处理后委托焦作市政管理部门派遣吸粪车每天清理一次 | 禁止外排至地表水体，不对水环境产生影响 | 6座 | 6 | 施工方 | 施工监理 |
|  |  | 施工废水 | 在火车站北广场公交换乘枢纽，中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场的施工营地各设置隔油沉淀池，施工废水经隔油处理后回用于洒水降尘 | 禁止外排至地表水体，不对水环境产生影响 | 6座 | 6 |  |  |
|  | 废气 | 扬尘 | 在火车站北广场公交换乘枢纽，中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场的施工营地各设置小型洒水车，道路和作业面的洒水 | 减少粉尘的影响 | 6辆 | 18 |  |  |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 在火车站北广场公交换乘枢纽，中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场的施工营地设置垃圾收集站，生活垃圾每日清运。 | 每日清运，保持该区清洁卫生 | 6处 | 6 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾和土石方 | 及时清运至焦作伟太环保建材有限公司。 | 尽可能合理回收，禁止乱堆放，防止影响区域环境 | 1063.95m³ | 213.8 |  |  |
|  | 社会 | 人群 | 在火车站北广场公交换乘枢纽，中站、马村公交停保场改造，东学固公交保修场、义门公交停保场、大北张公交停保场的施工营地分别设置告示牌。 | / | 6处 | 6 |  |  |
| 运营期 | 废水 | 马村公交停保场污水 | 经70m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，由管道排往焦作市第二污水处理厂。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 30 | 公交公司 | 焦作市 环保局 |
|  |  | 义门公交停保场污水 | 经70m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，由管道排往焦作市第二污水处理厂。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 30 |  |  |
|  |  | 大北张公交停保场污水 | 经100m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，由管道排往焦作市第二污水处理厂。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 40 |  |  |
|  |  | 中站公交停保场污水 | 经50m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，排往西部工业组团污水处理厂 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 25 |  |  |
|  |  | 东学固保修场污水 | 经50m3/d“隔油沉淀池+SW地埋式污水处理装置”处理达标后，由管道排往市政管网。 | 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准 | 1座 | 25 |  |  |
|  | 噪声 | 隔声措施 | 东学固公交维修厂应设置维修间1座 | / | 1处 | 10 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 各站点设置垃圾桶，生活垃圾每日清运 | 及时清运，保持该区清洁卫生 | 25 | 5 |  |  |
|  |  | 污泥 | 各站点设置污泥脱水离心机1台 | 经离心机脱水至60%，在10m2污泥堆存间暂存后，送焦作市城市垃圾处理管理站处理 | 5 | 10 |  |  |
|  |  |  | 各站点设置污泥10m2暂存间1座 |  | 5 | 10 |  |  |
|  |  | 废油 | 在20m2危废贮存间中暂存后，由焦作市顺和物资料回收有限公司接收处置 | 得到有效处理，不污染环境 | 1 | 12 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 452.8 | / | / |

附表 1-5     						 环境保护目标一览表

| 项目 | 类别 | 环境保护目标 |  | 最近距离 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色交通走廊 | 生态保护目标 | 群英河灌渠 |  | / | 市级文物保护单位 |
|  |  | 王兰广墓 |  | / | 市级文物保护单位 |
|  |  | 娘娘庙 |  | / | 县级文物保护单位 |
|  | 噪声、大气环境保护目标 | 龙卧村 |  | 10m | 1层，砖混结构 |
|  |  | 龙寺村 |  | 5m | 1层，砖混结构 |
|  |  | 群英河灌渠 |  | 正交 | 市级文物保护单位 |
|  |  | 王兰广墓 |  | 12m | 市级文物保护单位 |
|  |  | 圆融寺 |  | 200m | 国家4A级旅游景区 |
|  |  | 娘娘庙 |  | 25m | 县级文物保护单位 |
|  |  | 龙寺陵园 |  | 8m | 物质文化遗产，无相关手续 |
|  |  | 当阳峪宋代瓷窑 |  | 415m | 全国重点文物保护单位 |
|  |  | 人民公园 |  | 穿过 | 市内游园 |
|  |  | 缝山公园 |  | 55m | 市内游园 |
|  |  | 龙源湖公园 |  | 终点 | 市内游园 |
|  | 水环境保护目标 | 群英河 |  | 临河、桥梁形式跨群英河 | Ⅳ类景观用水 |
|  |  | 瓮涧河 |  | 临河 | Ⅳ类景观用水 |
| 安全综合走廊项目 | 噪声、大气环境保护目标 | 解放路 | 河南理工大学家属院 | 28m | 多层，钢混结构 |
|  |  |  | 实验中学 | 55m | 学校 |
|  |  |  | 焦作市中医院门诊部 | 43m | 医院 |
|  |  |  | 焦作市第一人民医院 | 97m | 学校 |
|  |  | 塔南路 | 小庄新村居民 | 60m | 多层，钢混结构 |
|  |  |  | 新新家园 | 26m | 3层，砖混结构 |
|  |  |  | 万方学校 | 36m | 多层，钢混结构 |
|  |  |  | 铝厂家属院 | 54m | 多层，钢混结构 |
|  |  | 站前路 | 环城南路第一小学 | 24m | 学校 |
|  |  |  | 焦作二十二中 | 36m | 学校 |
|  |  | 人民路 | 都市花园 | 44m | 多层，钢混结构 |
|  |  |  | 山阳区人民政府 | 53m | 行政办公区 |
|  |  |  | 一代天骄幼儿园 | 43m | 学校 |
|  |  | 运管局教育基地 | 姚郭庄村 | 50m | 2层，砖混结构 |
|  |  | 公安局教育基地 | 水运村 | 300m | 2层，砖混结构 |
|  | 水环境保护目标 | 塔南路 | 南水北调中线一期工程干渠 | 桥梁形式跨干渠 | Ⅱ类集中式饮用水源 |
| 公共交通基础设施建设及改善项目 | 噪声、大气环境保护目标 | 义门公交停保场 | 义门村 | 110m | 2层，钢混结构 |
|  |  | 东学固公交保修场 | 东学固村 | 45m | 2层，砖混结构 |
|  |  | 大北张公交停保场 | 小北张村 | 490m | 2层，砖混结构 |
|  |  | 中站公交停保场 | 居民楼 | 130m | 6层，砖混结构 |
|  |  | 马村公交停保场 | 居民楼 | 10m | 11层，砖混结构 |